目录

第一章 工程概况	1

第二章 围墙布置	1

第三章 围墙结构计算	2

第四章 围墙做法	4

第五章 注意事项	5

- 工程概况

工程名称：杭州电子科技大学下沙校区研究生公寓38#楼

建设单位：杭州电子科技大学

设计单位：浙江城建建筑设计院

监理单位：南京华宁工程监理公司

施工单位：绍兴第一建工集团有限公司

工程地点：杭州市下沙高教园区西工后勤设施公建项目G区块

本工程位于杭州市下沙高教园区学林街和文津路交叉处，总框架剪力墙结构。

# 第二章 围墙布置

  - 本工程在场地西侧为工程学院学生宿舍，原有2.5M高的围墙，本次粉刷翻新。北面为计量学院学生宿舍，原有彩钢隔离围墙。南面和歌山建筑公司工地连，采用彩钢板隔离。北面为文津路，采用砖砌围墙底部30公分高，上部采用彩钢板，用方钢固定。大门设置在南面，在和歌山建筑公司共同进出的道路两侧砖砌围墙，粉刷并写上标语。

  - 根据公司统一要求设置围墙压顶及大门灯箱，做好亮灯工程。

。

# 第三章 围墙结构计算

1、墙体抗倾覆稳定性验算（几何尺寸如图）

H=b²/k·Ψ

=17x0.24²/1.12x0.3

=2.9(m)>2.5m    符合要求

式中：K-抗倾覆安全系数，该墙厚240，取K=1.12；

Ψ-风荷载，根据当地基本风压取Ψ=0.3KN/㎡

h-砖墙砌筑允许自由高度

-砖砌体重度

b—墙厚

2、高厚比验算（几何尺寸如附图）

墙截面几何尺寸如附图

截面积A=5000×240+240×120=1228800 mm²

重心轴 Y1=∑（AiYi）/A

=(5000×240×120+120×240×300)÷1228800=124 mm

Y2=360－124=236 mm

惯性矩I=∑(I0+Aa²)

=1/12×5000×2403+5000×240×(124-120) ²+1/12×240×1203×(236-60) ²=1.628×1011 mm4

回转半径 i=(I/A)1/2=(1.628×1011/1228800)1/2

=364 mm

墙身折算厚度 ht=3.5i=364×3.5=1274 mm

②、整片墙高厚比验算

取H0=H=2.5m

高厚比β= H0/ ht=2.5/1.274=1.96

取 μ1=1.2   μ2=1

μ1μ2[β]=1.2×1×24=28.8﹥1.96  符合要求

③、壁柱间墙高厚比验算（按刚性方案计算）

H0=0.4s+0.2H=2+0.5=2.5 m

高厚比β=2.5/0.24=10.4﹤28.8   符合要求

④地基土承载力验算

墙体自重N=[2.5×0.24+0.36×(0.06+0.12)] ×17+0.56×0.3×23=15.17 KN﹤fk

式中：fk—地基土承载力标准值

# 第四章  围墙做法

1、挖土后将素土夯实。

2、采用毛石基础，M5混合砂浆砌筑。

  - 围墙采用M10标准砖，M5混合砂浆砌筑。

  - 主大门砖柱为500*500MM，高5M标准砖水泥砂浆砌筑。

  - 每5米设一围墙砖柱。

  - 围墙双面粉刷。

# 第五章  注意事项

1、严禁靠围墙堆放砂石等散料。

2、严防围墙基础遭受雨水强烈冲刷。