一．工程慨况

该工程为清芷园二期13#住宅楼，全现浇剪力墙结构，地上十五层，地下二层，层高均为3.3m，底板厚度为0.55m，基础深度，自然

面至底板上面约5.45m，基础底板外回填以后，外墙皮距边坡最小宽度为1m，该架子主要用于施工操作和防护，不用于结构承重，架子底部标高与底板表面水平。架子座落在底板外侧的回填土上，首层以上外架方案另定。

- 搭设方案

1． 该外架采用单立杆双排脚手架，架子搭设总高为7.00m，包括防护拦杆。架子宽度为0.8m,架子里皮立杆距墙为0.4m。立杆间距离1.5m,为了方便外墙施工,架子每步高度1.8m。大横杆间距同步高，外侧每步中间增加一道大横杆作为护身栏。小横杆间距离1.5m，端头距墙10---15cm，三步以上小横杆间隔加长与墙拉结，操作面满铺脚手板，外侧设0.18m高的挡脚板.

2．脚手架座落基础必须夯实,立杆下设垫木,脚手架外侧设排水沟。

3．为了确保架子的稳定，外架子搭设必须符合以下标准：

3．1）  架子立杆的垂直度偏差不得大于架高的1/200，横竖钢管的接头应错开，错开长度不少于2m。

3．2） 每隔10m左右设一抛撑，一头撑在基坑边坡上，底部应垫木板，抛撑与立杆夹角为30度左右，架子的转角处应设置剪刀

撑。钢管与地面呈45度----60度夹角，使用回转扣件连接。

3．3） 当架子高度为三步以上，每隔三步四跨间设置一道连墙杆，做法用一根加长小横管伸进采光井上口的窗洞内与墙洞内侧的钢管连接，外侧与墙顶撑。

3．4） 安全网在4m以上采用大眼网封闭兜牢。

三． 安全措施

1． 在搭设架子前，必须按照技术部站的要求进行交底，使每个作业人员熟悉架子搭设的方案要求。

2． 没有经过专业培训的人员不得重视架子作业，架子工必须持证上岗。

3． 有高血压，心脏病者，或服用有头晕反映药物的人员严禁上岗。

4． 作业时必须戴好安全帽，并系好帽带，高空作业必须系好安全带，安全带应高挂低用。

5． 作业人员严禁穿硬底易滑鞋上岗，雨天大风天尽量避开高空作业，以防发生安全事故。

6． 严禁酒后上班，作业人员不得在脚手架上休息、看报、打闹。