1  物料提升井架方案

物料提升井架搭拆方案

（一）：井架的选型
　本工程选用吴淞建筑机械厂生产的SSB10０型，该型井架的特点是超作简单，装拆方便，安全可靠，便于运输，在建筑工地广泛用于物料的垂直运输。
（二）：安装
（１）：选址
根据现场实际情况，安装位置确定在本建筑物的南面１５－１７轴之间，离墙距离２.５m。
（２）：基础施工
根据随机附图说明，及今后的附属施工要求采用挖埋浇筑的方式，基础埋深５００m m，井架底座用地脚螺栓固定在底座内，混凝土标号为Ｃ２５级。
（３）：安装程序
⑴安装底盘和吊篮
将底盘安装在混凝土基础上，校准好水平，保证升降机安装好后的垂直度在千分之一之内。
以脚手管或角钢等金属材料，夯入地内１７００mm以上，并用导线与架体紧密连接。
将吊篮置于底盘中间，并检查进料口方向是否正确。
⑵安装架体
在底盘上安装四根冲竖撑，应取二长二短，长的二根和短的二根应对角安装；在短竖撑上装二块大连接板，长竖撑中间装二块小连接板。
对准卷扬机方向并借用大连接板将地滑轮装在底盘上。
装四根平撑，再装四根斜撑，装螺栓并使螺栓呈放松状态，回下去紧固下节所有螺栓，以利校正与安装，依次循环，直至完成。
安装好后，把导轨装在有孔的平撑上并紧固，依次循环，直至完成。
在安装最上面的竖撑时，把二根短竖撑装上去，然后装顶角撑板，装上顶平撑，装上顶斜撑，紧固螺栓。
⑶安装天梁
将天梁用手动葫芦吊运至架体上部，用人力将天梁按架体的对角方向安装在升降机最上端，并将靠近天梁外端的滑轮的一端伸出架体，天梁中间的滑轮置于架体对角方向的位置。
将天梁与升降机竖撑紧固。
安装附墙栏杆
附墙栏杆用两根Φ４８脚手钢管，连接在外脚手架上，能与柱或梁用钢管连接更好。
安装时，在大连接板借用８只螺栓，将台灵同大连接板紧固在一起。
将不小于9.3mm直径的钢丝绳同吊臂外端用三根绳卡紧固,每根绳卡间距离应为钢筋直径的6～10倍,绳卡应与钢丝绳相匹配.
⑷安装停靠装置
停靠装置在产品出厂时已安装在吊篮两侧,它同出料口安全门是联动的.
⑸安装架体进料口安全门
在升降机的进料口方向,借用大、小连接板,将安全门道轨及安全门固定在架体上.
穿好钢丝网(左、右各一根),将钢丝绳两头分别固定在安全门和开门横梁上,并使二根钢丝绳的张力基本一致.
向下拉动开门横梁,把横梁上的挡块置于吊篮下部,使吊篮将开门横梁压住.
⑹安装卷扬机
卷扬机的安装按卷扬机说明书进行
如配套本厂生产的卷扬机, 除按卷扬机说明书外,对卷扬机上配置的上下高度限位器,按升降机实际作业高度,根据本厂提供的《多功能行程限位器》中调整程序进行调整。
卷扬机安装好后，应对卷扬机进行空运检查（正、反转），确认其是否符号规定要求。
⑺安装提升钢丝绳
开动卷扬机，拉出卷筒上的钢丝绳。
检查钢丝绳是否有断丝、断股现象，如不合格，应调换新钢丝绳。
将钢丝绳穿入地滑轮，然后在架体外侧将钢丝绳向上拉到天梁处，穿入天梁上的二个滑轮内，从天梁中间一个滑轮把钢丝绳放下，至架体内的吊篮处。
将钢丝绳穿入吊篮顶部的滑轮内，再将钢丝绳向上拉到天梁处，固定在靠近天梁中间一个滑轮的横轴上，用至少绳卡固定。绳卡的规格应同钢丝绳匹配。
⑻附墙安装
安装附墙时，在现浇混凝土结构上用Ｍ１６mm膨胀螺栓紧固附墙座，在架体四根立柱上紧固四只抱箍，抱箍的安装高度应与墙体的附墙座高度基本一致。中间用φ４８钢管连接，本架体附墙装置设两道，安装结束后开动升降机上下运行，检查各构件是否有松动现象。如有松动现象应排除后才能投入使用。架体顶端的自由高度距附墙不能大于６米。
井架安装完毕，应调试和试运行，检查各装置是否安全可靠，如有装置失灵应调试合格方可使用。
井架安装完毕应由公司设备科检查验收合格后方可使用。
（三）、使用与管理
①        操作井架须有资质人员操作，此证上岗。
②        每月定期检查各装置的紧固情况和安全防护装置有无缺少、失灵、损坏等现象如有应及时修理。
③        物料在吊篮内应均匀分布，不得超出吊篮。当长料在吊篮中立放时，应采取防滚落措施，散料应装箱或装笼。严禁超载使用；
④        严禁人员攀登、穿越架体和乘吊篮上下；
⑤        升降机在多工种、多楼层同时使用时，应专设指挥人员，信号不清不得开机。作业中不论任何人发出紧急停车信号，应立即执行；
⑥        闭合主电源前或作业中突然断电，应将所有开关扳回零位。在重新恢复作业前，应在确认升降机动作正常后方可继续使用；
⑦        发现安全装置失灵，应立即停机修复。作业中不得随意使用极限限位装置；
⑧        使用中要经常检查钢丝绳、滑轮工作情况。如发现磨损严重，必须按照有关规定及时更换，严禁使用单股钢丝绳作为提升钢丝绳；
⑨        吊篮出料门未关牢锁紧，严禁开机。
⑩        升降机安装人员，应按高处作业人员要求，经过培训持证上岗；
⑪        安装时，必须系好安全带，戴好安全帽；
⑫        司机应对各传动机构和安全门轨道，主导轨等定期注油，一般每月一次；
⑬        保持钢丝绳在卷筒上排列整齐；
（四）井架拆除
①        工程使用完毕井架需拆除时应首先切断电源；
②        拆除井架应按照井架搭设的程序先搭后拆；
③        拆除的井架料应先清理，然后集中堆放或集中运置机修车间维护修理等待下次再用；
④        拆除操作人员应有登高作业证，个人安全防护用品应齐全，现场安全员应检查防护用品使用是否合格后方能进行作业；
⑤        拆除过程中禁止物料直接从高空抛扔，应用绳索吊运至地面，螺栓等小物料应用桶或袋收集，然后用绳索吊运至地面；
⑥        拆除过程中应设专人看管，防止闲杂人员进入施工场地，发生意外事故；