卸料平台安全施工方案

一、工程概况

工程名称：3M中国有限公司新桥扩建生产用房项目

建设地点：中国上海市松江区新桥镇民益路38号3M新桥工厂内

建设单位：3M中国有限公司

设计单位：上海现代华盖建筑设计有限公司

监理单位：上海三维工程建设咨询有限公司

施工单位：××××建设集团有限公司（沪）

建筑类型： 930厂房：建筑面积约13194平方米，总高度18.8米，框架结构，整体二层局部三层生产用房，防爆墙部分为剪力墙结构。

二、构造参数和搭接要求

本工程卸料平台采用多立杆式钢管搭设，所有杆件均用Ф48×3.5mm，卸料平台平面尺寸为4.0m×4.0m，与建筑物外墙间距为1.2m，共计有5排平行于建筑物纵向立杆，每排有立杆5根，间距为1.0m，内排纵立杆与建筑物外墙固定，纵向间距紧密，并在纵向与横向都设置斜向剪刀撑，以提高其整体稳定性，卸料平台位于二层楼面，高度为6.500m，具体位置根据施工实际需要搭设，水平方向纵、横杆首排离地0.20m，以上间距为每隔1.80m设1道，平台有平行于建筑物纵杆5根，垂直于建筑物横杆10根，平台横杆间距为0.55m，纵杆间距为1.0m，平台纵横杆上铺设双层18 mm厚的优质松杂木层板。卸料平台四周搭设1.0m高护栏，采用双排横钢管搭设，护栏全部用竹巴进行围护。

三、卸料平台的搭设安装

1基础构造

因基础面为已浇筑好的钢筋混凝土路面，有足够的承载能力，因此直接在钢筋混凝土路面上加设钢管立杆。

2搭设方法

该卸料平台在搭设时应严格遵守搭设顺序：

逐根树立立杆，安纵杆并与各立杆扣紧，安横杆与立杆、纵杆扣紧，安斜拉杆与立杆扣紧，安连墙杆，铺木脚手板，安护栏横杆及竹巴围护。

搭设时要及时与建筑物结构拉结，或采用临时支顶，以便确保搭设过程中的安全，并随搭随校正杆件的垂直度和水平偏差，同时适度拧紧扣件，螺栓的根部要放正，当用力矩扳手检查，应在40～50N•m之间，最大不能超过80N•m，连接杆件的对接扣件，开口应朝架子内侧，螺栓要向上，以防雨水进入。

卸料平台的上部拉结点，必须设于建筑物上，不得设置在脚手架等施工设备上。

卸料平台左右两侧必须装置固定的防护栏。

同时在卸料平台使用时，应有专人负责检查，发现问题及时整改，并在操作平台上应显著标明容许荷载，人员和物料总重量严禁超过设计容许荷载，配专人监督。

四、卸料平台的拆除

1架子拆除时应划分作业区，周围设围栏或竖立警戒标志，地面设有专人指挥，严禁非作业人员入内。

2拆除的高处作业人员，必须戴安全帽，系安全带，扎裹脚，穿软底防滑鞋。

3拆除顺序应遵循由上而下，先搭后拆，后搭先拆的原则。即先拆脚手板、斜拉杆，后拆横杆、纵杆、立杆等，并按一步一清的原则依次进行，要严禁上下同时进行拆除作业。

4拆立杆时，应先抱住立杆再拆开最后两个扣。

5连墙点应随拆除进度逐层拆除。

6拆除时要统一指挥，上下呼应，动作协调，当解开与另一人有关的结扣时，应先通知对方，以免坠落。

7 拆除时如附近有外电线路，要采取隔离措施。严禁架杆接触电线。

8拆除时不应碰坏门窗、玻璃、落水管、房檐片、地下明沟等物品。

9拆下的材料，应用绳索拴住，利用滑轮徐徐下运，严禁抛掷，运至地面的材料应按指定地点，随拆随运，分类堆放，当天拆当天清，拆下的扣件或铁丝要集中回收处理。

10在拆架过程中，不得中途换人，如必须换人时，应将拆除情况交代清楚后方可离开。

11拆除架子前应将架子的杂物清理干净。