龙门架安装拆除、施工方案

本工程为保定市机床厂办公楼工程，为将人工挖孔及承台拉梁的土方运出6M深基坑，需架设12M高龙门架一座。特制定方案如下：

一、架体

1、架体采用定型标准节运至现场组装而成。

2、龙门架在顶部设一组缆风绳，缆风绳用≥9.3ΜM钢丝绳,与地面夹角45°至60°,缆风绳必须栓在各自的地锚上，用花蓝螺栓连接。

二、安全防护装置

1、吊蓝设置抽拉式停靠装置。

２、在距天梁底部不小于3M处或卷扬机上，设警告方式超高限位，灵敏可靠。

３、吊蓝防护：①两侧设固定栏板，高度为1-1.2M,②吊蓝进、出料口设置ф12钢筋焊制的定型化、工具化的安全门，进出料时开放，垂直运输时关闭。

４、卸料平台防护

①平台宽1.5M,采用木脚手板横铺,铺满、铺严、铺稳。

②平台两侧设1-1.2M高护栏,挂安全网。

③平台内侧设ф12筋焊制定型防护门，高1.2M,开关灵活,使用方便。

④进料口防护：设防护棚，顶铺5CM厚脚手板，铺满、铺严。

二、传动系统

１、卷扬机：采用1t摩擦式卷扬机。卷扬机固定牢固，埋设满足受力的地锚，用一级圆钢固定牢固。地轮与卷扬机距离应不小于卷筒宽度的15倍。

２、钢丝绳

钢丝绳应维护保养良好，不得有严重的扭结、变形、断丝、锈蚀、缺油现象,严禁使用拆减、接长或报废钢丝绳。

卷筒上绳头用压板固定牢固，在天梁上固定绳头的绳卡不少于3个。钢丝绳不得拖地，应有托滚，过路有保护。

３、操作棚

棚要防雨、防砸、棚顶用5CM厚木板铺满、铺严、并加铺二层油毡。

三、安装

１、基础：基底为素土，上浇注300MM厚C20砼底板并预埋地脚螺栓。

２、首先人工将底部标准节扶起、找正、找垂直，拧紧螺丝，将起重滑轮挂好。

３、在底节上绑杉木抱杆固定，间距1M，杉木杆上绑木抱杆，高出下节3.5M,上拴滑轮,用卷扬机把上节提升到下节高度上10сM处,架设人员将上节找正、找垂直、固定好，每安装两节，用临时缆风绳临时固定。

４、安装立柱、组装至预定高度后、安装天梁、避雷针，要求必须与架体牢固地连接在一起。

５、设置缆风绳。龙门架顶部设一组缆风绳，采用直径不小于9.3MM的钢丝绳,与地面夹角45゜—60゜，缆风绳单独拴在各自地锚上。龙门架竖立后必须进行校正，导轨垂直度及间距尺寸的偏差不得大于±10MM。龙门架的安全装置必须齐全，正式投产前要进行试运转。

四、使用

1、使用前，应由施工负责人组织有关人员验收合格并由责任人签字，报经主管部门检查验收后方可投入使用。

２、提升机严禁超载运行。吊蓝提升后，吊蓝下严禁有人停留。严禁乘坐吊蓝上下。

3、吊蓝升降必须有统一的指挥联络信号。

４、提升机使用前及使用中要按规定进行定期检查和日常检查。

五、拆除

１、拆除时采用人工配合卷扬机的方法，顺序依“先搭后拆、后搭先拆”的原则。

２、拆除前要统一指挥，操作人员要服从领导，密切配合，严格按交底顺序、安全措施进行。特别是拆除缆风绳时，要注意架体的稳定情况。

３拆除前，操作人员要详细检查现场周围环境，清除障碍物，划定危险区域设专人监护。

４、拆除作业中，严禁从高处向下抛掷物体。拆下的杆件等应及时清理放置在规定的位置，并码放整齐。

５、拆除龙门架天梁前，应先分别对两立柱采取稳固措施，保证单柱的稳定。

6、拆除缆风绳前，应先设置临时缆风绳或支撑，确保架体自由高度不大于2个标准节。

7、拆除作业应在白天进行，因故中断作业时，应采取临时稳固措施。