# 编制说明

## 编制依据

### 建施1—40，结施1—46，图纸生效日期为2006.01月。

### 鼎盛·丽景蓝湾岩土工程工程详细勘察报告,报告日期二00五年十月。

### 工程所涉及的主要的国家或行业规范、规程、技术法规、标准、图集，地方标准、图集。

## 编制人员

李立平

## 本施工方案的发放范围

项目部：工程技术部；商务合约部

中建五局三公司株洲城市风景项目经理部

2006年3月5日

# 工程概况

## 工程建设概况

本工程位于株洲市天元区湘江以西， 庐山路东侧，西侧临高新技术开发区，北侧为规划道路及待建建筑，东侧为已建多层住宅。场地呈多边形，东西长242约米，南北长228约米。本工程总用地面积：53108.00平方米，总建筑面积为: 147050平方米。本工程由18层和18+1层住宅及一个独立的单层半地下室组成。其中，1#，2#3#楼地上18层，一，二层为商场，地下室为设备用房。1#，2#3# 总建筑面积为22933.13平方米，建筑高度58.10m。本工程属二类高层民用建筑,耐火等级为二级，结构类型为框架剪力墙结构，属于非抗震区。

## 工程地质情况

工程所处场址的地质情况从上到下依次为：填土（杂填土或素填土）、淤泥、粉质粘土、粉土、粉砂、砾砂、圆砾、强风化泥质粉砂岩、中风化泥质粉砂岩。1#、2#楼地下室基坑侧壁土层主要为素填土和粉质粘土，其中素填土特征：紫红色，松散，稍湿，主要由泥质粉砂岩块石和粉质粘土组成。粉质粘土以下无特殊岩层，场地内及附近未发现容易产生滑动的结构面和岩土体，未发现断裂构造、滑坡、坍塌等不良地质现象。

# 施工方法

为尽快形成1#、2#楼地下室基坑排水系统，保证1#、2#楼地下室基坑侧壁安全，我部拟用重力式挡土墙（砖砌）支护基坑侧壁，并综合考虑基坑排水和地下室底板砖胎模。

## 材料

### 挡土墙采用MU15烧结粘土砖（240×115×53），M5水泥砂浆砌筑。

## 施工顺序

测量定出挡土墙边线和控制标高点→基槽开挖（人工）→100厚C10砼垫层→挡土墙砌筑（挨基坑侧壁砌筑，缝隙用碎石或粗砂回填）。

## 构造要求

### 挡土墙每间隔15m设置一道伸缩缝。

### 挡土墙上设置排水孔,从底板面上来300设置第一排排水孔，横向间距3m，从第一排排水孔上来2500设置第二排排水孔，横向间距3m,排水孔外斜坡度为5%,孔眼尺寸为100mm, 挡土墙后面做好滤水层（碎石或粗砂回填）。

## 计算

### 回填土土压力计算

按主动土压力计算，主动土压力Ea＝ψc1/2（γh2ka），其中主动土压力增大系数ψc取1.0（侧壁高度小于5m），挡土墙高度平均取4.3m，主动土压力系数ka按Ⅱ类回填土取值0.29（回填土为砾砂、粗砂等，地表均布荷载q取值为零，回填土面与挡土墙水平面夹角β取值为零，挡土墙墙背的倾角a取值为101.3度），回填土重度取1.8×9.8KN/m3,

即Ea＝ψc1/2（γh2ka）＝1.0×1/2(1.8×9.8×4.3×4.3×0.29) ＝47.29KPa

### 挡土墙抗滑移稳定性验算

验算式   （Gn＋Ean）μ/ （Eat－Gt）≥1.3

其中Gn＝GCOSα0          Gt＝GSinα0

Eat＝EaSin(a－α0－δ)        Ean＝EaCOS (a－α0－δ)

α0—挡土墙基底的倾角，取0度；

a—挡土墙墙背的倾角，取101.3度；

δ—土对挡土墙墙背的摩擦角，取0.50×22＝11度；

μ—土对挡土墙基底的摩擦系数，取0.30；

挡土墙每延米自重G=(0.5×0.5＋0.63×3.8)×1×1.3×9.8=33.68KN

Gn＝GCOSα0＝33.68×1＝33.68KN

Gt＝GSinα0＝33.68×0＝0KN

Eat＝EaSin(a＋δ) ＝47.29×0.38＝17.97K Pa

Ean＝EaCOS (a＋δ) ＝47.29×0.93＝43.97 K Pa

（Gn＋Ean）μ/ （Eat－Gt）＝（33.68＋43.97）×0.30/(17.97－0) ＝1.3≥1.3

符合要求。

### 挡土墙抗倾覆稳定性验算

场地内及附近未发现容易产生滑动的结构面和岩土体，且挡土墙挨基坑侧壁砌筑，回填的碎石或粗砂量很少，回填土主动土压力值小，挡土墙抗倾覆稳定性验算简略。

## 挡土墙、基坑排水具体做法详附图（基坑平面及剖面）。

## 特殊部位

地下室与北向外侧墙高低跨承台交界处，高承台与低承台净距只有550公分，为降低高差，2-H～P1-4高跨承台土方施工采用大开挖，挖至-2.9的位置，再挖除浮土，垒砂包（粗砂），先施工低跨承台，低跨承台砖胎模与挡土墙合二为一，做法见附图（（基坑平面及剖面）。

株洲城市风景挡土墙施工方案审批记录

| 工程名称 | 株洲城市风景 | 结构类型 | 框架-抗震墙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构层次 | 地下一层,地上十八层 | 建筑面积 | 22933.13m2 |
| 我项目部已完成了《株洲城市风景挡土墙施工方案》的编制，请予审查。 附：《株洲城市风景挡土墙施工方案》 项目经理： 项目经理部（章）： |  |  |  |
| 专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理（建设）单位审核意见： 监理单位项目总监理工程师 (建设单位项目技术负责人）： 监理（建设）项目部（章）: 年 月 日 |  |  |  |