成品保护方案

1．玻璃幕墙、铝合金窗成品保护

1.1  幕墙、窗框四周嵌防水密封胶时，操作应仔细，不得污染幕墙、窗框。

1.2  拆搭脚手架、跳板其材料对铝框要有相应的保护措施，否则不许在门窗框上拖拽，安装管线，设备应防止撞坏幕墙。

1.3  不许在幕墙、窗框上撞击，钉钉或刻画，幕墙、窗玻璃安装后立即贴上“小心玻璃”标志。

2．电信通讯成品保护

面板、模块、配线架、机柜、控制箱、控制柜、摄像头和报警器的安装在内装基本完成后进行。其他安装与相关工序配合进行。

3．木门成品保护

3.1  木门扇、框及贴脸线和筒子板等进人场地后，必须将材料放置在通风良好，防雨防潮的地方并设专人管理。

3.2  油漆和胶等一些易燃材料必须放置在远离火种和易燃产品处，并设专用房间加以保管。

3.3  产品在油漆和安装完后，将产品用塑料布将油漆好的产品全部遮盖起来，以免其他杂质对本产品的污染。

3.4  严禁撞击门框扇及贴脸。

4．地面、墙面成品保护

4.1  地面抹好后，进行洒水养护7d内不得进行下一道工序操作。

4.2  运输通道处的地面，养护完毕后铺设保护层保护地面。

4.3  做好的地面，不允许有污染物落洒在地面上如：机油、油漆、油污、胶或粘结剂，更不能在水泥地面上拌和砂浆。

4.4  其他工种的操作工具如高凳、梯子及小车腿等都要用胶皮包好，以防磕碰地面。

4.5  在水泥地面上堆放金属或其他重物时，应垫木板以免划伤地面。

4.6  铺好的地砖4～5d后方可上人。

4.7  新铺的花岗岩地面房间应临时进行封闭，操作人员和检查人员进人房间踩踏时，一定要穿软底鞋，并要轻踏在一块木板上。

4.8  花岗岩地面完工后，房间应封闭，粘贴完达到强度后，其他工种插人作业时，应在表面加覆盖保护措施。

4.9  墙面剔凿应在抹水泥墙面之前进行，以防剔凿造成墙面空鼓，轻质墙体必须经理部同意后方可用切割机，切割、剔改。

4.10  瓷砖贴完后应加强保护和养护，墙角门窗口处应加木板防护以防碰撞。

4.11  墙面贴好后，严禁在墙上或附近剔凿，防止破坏磁砖与墙面的黏结。

4.12  瓷砖贴好后应进行养护严禁用色笔在墙上乱画或用硬质物品敲击。

4.13  其他工种插人施工时，任何人都不得污染和损坏瓷砖，特别是瓷砖的阳角，不得有金属物体和其他材料堆积压在屋面瓷砖上。

4.14  刮白涂料墙面不得雨淋、水泡，其他工种施工时不得碰撞阳角和墙面。

4.15  严禁有一切污染物污染涂料墙面，严禁在刮白的涂料墙面上乱写乱画。

5．水电成品保护

5.1  管道保温、灯具、面板、风口防污染。

阀门不得随意开启。

5.2  导线、母线铜管防丢失。

5.3  设备防止损坏及受潮。

6．消防设备成品保护

6.1  消防水系统所有带压管，在打压试验完成后，如与其他专业管道打架，非消防专业人员不得擅自改动消防管，应通知有关专业人员协商解决。

6.2  消防联动、报警线缆敷设完成后，都有一定的余量，非消防专业人员不得擅自剪短、抽走，挪作他用。

6.3  消防喷淋头上好后，禁止用明火烧，禁止用重物敲击，禁止随意挪动喷头。

6.4  消防报警探头、喇叭、手报按钮、声光报警器、报警电话插座、消火栓箱安装完毕后，禁止非本专业人员随意拆、搬弄。

6.5  消防中控室自移交消防专业施工队之日起禁止其他人员人内，如必须进人时应有审批手续方可进人。

7．通风空调专业成品保护

7.1  在与其他专业管道打架时，应协商解决，不允许随意拆除或改变风管标高、位置。

7.2  不允许将超限风管挤压变形，不允许随意破坏风管。

7.3  不允许随便拆除或破坏支架、横担。

8．吊顶成品保护

8.1  吊顶所需材料，如板材、龙骨等，不可在其上面坐、踩、行走、休息和堆放其他物品。

8.2  已安装好主龙骨架的大厅、走道、卫生间、电梯厅、如其他项目需调整、交叉作业时，应提前通知我方，由我方派人员进行配合施工，其他项目施工人员应戴好洁净手套，并注意不能弄弯吊杆、主龙骨架。

8.3  在我方吊顶作业安装封面板前，其他项目应将各自该干的活干完，封完面板后，不可再揭开施工，如确需施工，由此造成材料损坏、损耗、返修人员工资将由其负责。

9．石材成品保护

9.1  整个立面的板材安装完毕后，及时清理石材表面污染，避免腐蚀性咬伤。

9.2  易于污染或磨损石材的木材或其他胶结材料严禁与石材表面直接接触。

9.3  对于不合格的石材更换工作完成后，要立刻清洗干净。

9.4  对于易破损的阳角部位，用胶合板加以临时保护。

9.5  墙面石材安装完毕后，及时清理石材表面污染。

9.6  对于门窗洞口、施工通道易破损的阳角部位，用胶合板加以临时保护。

9.7  石材地面派专人养护，养护期内（不少于7d)严禁在其上面行走、施工。

9.8  进人施工现场的小推车，车腿、车把要包裹好，防止碰坏地面石材。

9.9  所有的非专业人员不得挪用、搬运石材。