目    录

一、爆破设计依据

二、爆破可行性研究及爆破工程定级

三、工程概况、环境与技术要求

四、爆破区地形、地貌、地质条件、被爆体结构、材料及爆破工程量计算

五、设计方案选择

六、爆破参数选择与装药量计算

七、装药、填塞和起爆网路设计

八、爆破安全距离计算

九、安全技术与防护措施

十、施工机具、仪表及器材表

十一、爆破事故的紧急救援预案

一、爆破设计依据

1、法律法规

A、《中华人民共和国安全生产法》

B、《中华人民共和国劳动法》

C、《中华人民共和国环境保护法》

D、《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》

E、贵州省公安厅关于加强民爆器材安全监督管理十条规定

2、标准规范

A、中华人民共和国国家标准《爆破安全规程》(GB6 7 2 2～2 0 0 3 1

B、《重大危险源辨识》GBl 8 2 1 8—2 0 0 0

C、《爆破作业人员安全技术考核标准》GA5 3

3、《爆破工程承包合同》及工程技术人员的现场踏勘。

二、爆破可行性研究及爆破工程定级

1、爆破可行性研究

A、技术上的可行性：本工程被爆介质为岩石，可采用炸药

在其介质体内进行爆破破坏，使其介质体被破碎脱落。爆破危害

对工地周邻的建(构)筑物、设备机具、人畜的影响可以逐项进

行防治而达到安全目的。爆破震动的危害可以通过控制炸药量方

法来控制；爆破飞石的危害可以通过覆盖胶皮网方法来控制；爆

破噪声和空气冲击可以通过回填炮眼，禁放裸炮的方法来控制。

B、经济上的合理性：根据成本核算，本工地采用爆破手段

处理被爆介质费用不高，经济成本较低，浅孔控制爆破较合理安全。

C、安全上的可靠性：城镇浅孔控制爆破对周邻环境的破坏，影响太大，其爆破震动、飞石、噪声、空气冲击被皆可通过技术、

安全防护等手段控在允许范围内。

2、爆破工程定级

本次爆破可能危及的对象有国家一、二级文物 零 座，极

重要设施 零 座，极精密贵重仪器 零 台，极重要建(构)筑物零 座。国家三级文物、省级文物 零 座，居民楼、办公楼、厂房 四 幢，据此核定，此次爆破为城镇浅孔爆破为 c 级

三、工程概况、环境与技术要求

1、工程概况

本工程位于普定县文明路与园丁路交叉路口左侧，交通方便，地下室基坑挖深-4.8米，孔桩开挖28个，独立柱基15个。

2、爆区周邻环境条件

| 方位 | 建(构)筑物现状 | 爆源中心至建构筑 物垂直距离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东 | 利源小区 | 2米 | 其中A轴有3个孔距离利源小区2-4m |
| 南 | 民工宿舍 会展中心 | 4-5米 16米 | 有3个孔距离民工宿舍4-5m |
| 西 | 普定县国税局停车场 | 3.6米 |  |
| 北 | 园丁路 | 10米 |  |

爆区环境平面布置示意

3、技术要求

将被爆岩石爆破松动，便于机械或人工清碴，使基础被爆成型交送建设方验收使用。控制好爆破冲击波、噪音、飞石、振动波、有毒有害气体等有害效应，做到安全可靠、质量保证、技术合格。

四、爆区地形、地貌、地质条件、被爆体结构、材料及爆破

工程量计算

1、爆区地形、地貌    地形平坦

2、地质条件

岩石为强风化泥岩f=6—8

3、被爆体结构、材料  岩石

4、爆破工程量计算:  岩石约620立方米

五、设计方案选择

城镇区域内爆破环境皆比较复杂，街道、建筑、楼房、建筑

设施、极重要建(构)筑物、精密仪器、文物等繁多、车辆、人群密集。施工现场本身的机械、各班组施工作业人员也繁多。必

须采取科学、严密、安全、有效的爆破方案，“对症下药”，才能确保工程的安全。这关系到国家和人民的生命财产安全，关系到改革开放、经济发展和社会的稳定，关系到党和政府的形象，体现一个国家的文明程度。经过工程技术人员现场踏勘的成果分析，结合现场环境条件和工程要求，最后研究论定，此次爆破方案选择浅孔c级城市控制爆破，部分靠相邻住宅楼的孔桩采用非电管炸破。

六、爆破参数选择与装药量计算

1、炮孔布置

直线型或梅花型

2、炮孔参数：

w(最小抵抗线) =0.3m～0．5m

a(孔距)=0.3m～0．5m

b(排距)= 0.2m～0．4m

L(孔深)=3米

d(孔径)=38mm

a(钻孔斜度)=8 5 0～9 0 0

q(炸药单耗)=350g／m3

3、孔桩爆破单孔装药量计算式：

Q--q丌LR 2／x

R--孔桩半径

x--炮眼个数

对0．5M深的炮孔每孔装药量：Q=0.06

对1．oM深的炮孔每孔装药量：Q=0.27

对1．5M深的炮孔每孔装药量：Q=0.60

对2．0M深的炮孔每孔装药量：Q=1.01

七、装药、填塞和起爆网路设计

1、装药

密实装药

2、填塞

黄泥填塞，填塞长度≥l／3L

3、起爆网路设计

A、爆破网路选用

电网络

B、网路联结方式：

串联连接c、网路计算：R=R1+R2+～一Rn

D、起爆网路的方法：

电雷管起爆

八、孔内布孔平面示图：

九、爆破安全距离计算

根据《爆破安全规程》GB6722—2003规定，对一般砖房、非

抗震的大型砌块建筑物的震动允许最大值为3cm／s，本工地爆源

中心距被保护建筑物的最近距离为南面8米。则以此最近距离

作为安全距离计算，在该段内，最大一次起爆炸药量不得高于此

药量。

Q max=R 3·(v／K)3/ a

式中：Q max～一最大一次起爆炸药量，如果是微差延迟爆

破则为最大单响药量，kg；

R一一爆源中心至被保护建筑物的垂直距离，m：

V一一本次爆破允许的最大震动速度，3cm／s：

K-----与岩石地质，场有有关的系数，在本岩性取200：

a一一与岩石地质，场地有关的衰减指数，在本岩性取

2.0

因此：Q max=R 3·(V／K)3/a =0．1 1 5 2kg

本设计规定：在工地南面，距8M区域内，最大一次起

爆药量不得大于 0.1152 kg。在此炸药量之内爆破，如果被保护建(构)筑物情况特殊，需作更进一层的保护时，可重新选择

其它爆破方案(如毫秒延迟爆破、水压爆破、空腔效应减震爆破、

静态爆破等方案)进行施工爆破或采取防震措施辅助施工。

十、安全技术与防护措施

1、爆破飞石的防护措施

(1)单孔覆盖安全专用胶网不少于5层。

(2)飞石方向必须避开人群、机械和所需保护的建(构)筑物。

(3)严格控制单孔装药量。

2、(1)严禁裸露药包爆炸

(2)严控单孔装药量，加强堵塞和覆盖

3、防止早爆与拒爆措施

(1)严禁在杂散电流大于3 0毫安的爆区使用电雷管起爆。

(2)将电雷管的两脚线短接，以防止静电引起早爆。

(3)严禁使用质量可疑的爆破器材。

(4)严禁在雷雨天气进行爆破施工。

4、警戒范围与要求

(1)警戒范围：距爆区3 0米以内的范围。

(2)要求：同时发出视觉和听觉信号，将所有人员和需保护设备撤离警戒范围。

5、注意安全事项：

(1)严格遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》的有关规定，按《控制爆破安全操作规程》和《爆破安全规程》操作。

(2)爆破震动效应、冲击波、个别飞石等都必须控制在安

全范围内。

(4)加强覆盖，尽量杜绝个别飞石产生。

(5)炮孔堵塞必须大于孔深l／2，禁止裸露爆破。

(6)发生盲炮必须立即处理，然后才能继续施工，严禁在盲炮留存或未处理就继续施工。

(7)炸材存放必须将雷管和炸药分开用防爆箱存放，并设

专人看守，严禁炸材在工地上过夜。

(8)禁止在雷雨天，大雾天，七级以上风天，黄昏，夜晚

进行露天爆破作业。

(9)涉爆人员必须持证上岗，并作好炸材使用，清登记工

作。

施爆区域应有明显的警戒标志，起爆前必须撤离所有的人员

和需保护的设备到警戒夕-t4巳-围外

十一、施工机具、仪表及器材表

| 序号 | 机具、仪表及器材名称 | 单位 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机 | 台 |  |  |
| 2 | 风钻 | 台 |  |  |
| 3 | 岩石炸药 | Kg |  |  |
| 4 | 电雷管 | 枚 |  |  |
| 5 | 覆盖胶网 | 张 |  |  |
| 6 | 防爆箱 | 套 |  |  |
| 7 | 起爆器 | 台 |  |  |

十二、爆破事故的紧急求援方案

安全生产关系到国家和人民群众的生命财产安全，关系到人

民群众的切身利益，关系到改革开放、经济发展和社会稳定，还

关系到党和政府的形象，也反应了一个国家的文明程度。安全事

故的发生所产生的危害巨大：破坏生产力、．造成巨大的经济损失、

影响社会的稳定、造成不良的城市影响。一旦发生安全事故，就

立即做好求援和抢救工作，防止事故扩大，尽力减少人员伤亡，

控制事故蔓延，降低经济损失。

爆破工程是一项危险工作，其安全事故所造成的危险主要表

现在几个方面：爆破飞石，爆破震动，空气冲击波，有毒气体的

危害。针对这几项危害，做出如下的紧急救援措施，以控制事故

的扩大，尽量减少人员和减少经济损失，做出最安全有效的补救。

一、成立安全救援班子

企业领导人：

生产经营经理：                  	 安全技术交底：

驾     救	物资      信息        事故       技术      动态     调查

驶     助          后勤      联络        论定       处理      信息     报告

班     班           班        班          组         组        组       组

二、救援紧急联络电话

1、火警、特勤电话：1 1 9

2、伤亡救援电话：l 2 0

3、紧急救援特勤：l l 0

4、企业领导人：1 3 9 8 5 0 0 1 8 8 8

5、安全技术救援组：

吴立镇：l 3 7 6 5 0 2 0 4 8 3

庄伟国：1 8 2 8 6 3 5 1 8 6 9

二、现场人员的救助原则

企业发生事故时，在现场的人员尽可能了解或判断事故的类型、地点和严重程度，并迅速报告负责人。同时在保证安全的前提下，尽可能利用现有设备和工具材料及时消  或控制事故，如不可能，应由现场负责人或有经验的工人带领，选择安全事故路线迅速退避。具体方法：

1、爆炸燃烧，有毒气体泄漏或发生火灾

现场人员应尽可能迎着风流撤退至未污染的空气处。但也要具体情况具体分析对待，总之，以最快方式撤到安全地点为原则。如果路线较长，火焰与毒气迎而袭来是时，应向下卧倒或俯伏于水沟中。

2、如果在室内，逃生路被阻塞，大量毒气涌来时，应迅速紧闭门窗、堵死门缝，用湿毛巾捂住鼻子和嘴，并立即与外界联系救助。

3、如果爆破后引发水事故，人员向高处撤退而不能进入涌水地点附近的死胡同等无法逃生的地点。

四、爆破飞石事故后的紧急救援措施

爆破飞石事故故，发现有人员伤亡时，立即拔打1 2 0救助，在12 0急救车来临之前，必须做好如下现场抢救工作。

1、休克、昏迷急救

被爆破飞石造成的休克昏迷是由于外伤、剧痛、脑脊髓损伤等造成的，必须采取下列方；k-．

1)让休克者平卧，不用枕头、腿部抬高3 0度。

2)吸氧和保持呼吸道畅通，注意保暖和安静，尽量不要搬动伤员。

2、骨折急救

如发现在骨折人员，必须迅速采取紧急救护，正确固定其折    伤处。

1)固定断骨的材料可以就地取材，如棍、树枝、木板、硬纸板等，长短要以能固定住骨折处上下两个关节或不使断骨错动为准。

2)脊柱主骨折或颈部骨折时，应尽量让伤者留在原地，等待医护人员的到来。

3)抬动伤者，从地上抬起时，要多人同时缓缓用力平托。运送时必须用木板或硬材料，不能用布担架或绳床。木板上可垫棉被，但不能用枕头。颈椎骨骨折者的头颈放正，两旁用沙袋将头夹住，不能让头随便晃动。

3、严重出血急救

严重出血会危急生命，及时有效地现场止血，对挽救伤员的生命具有极其重要的意义。

1)一般止血。一般伤口小的出血，先用生理盐水(0．9％Nacl溶液)冲洗伤口，再涂上红汞药水，然后盖上消毒纱布，用绷带较紧地包扎。

2)严重出血时，应用压迫带止血法。用手指或手掌用力压住比伤口靠近心脏更近部位的动脉跳动处(止血点)。

五、爆破震动事故发生的紧急救援措施

被爆破震动伤害的人员最可能发生的是脑震荡、昏迷、休克、内出血、骨折等伤害。如发生此类事故、除立即拨打1 2 0急救之外，而需现场抢救。其现场抢救方法用上述第四条。

六、爆破冲击波事故发生后的紧急救援措施

爆破冲击破伤人现象主要表现在脑震荡、昏迷、休克、内出血、烧伤症状。现场抢救烧伤方法如下：

1)立即扑灭伤员身上的火，使伤员尽快脱离热源，缩短烧伤时间。

2)查即心跳、呼吸情况，是否合并有其他补伤和有害气体中毒。

3)防其休克、窒息、创伤污染。

4)用较干净的衣服把创作包裹起来，防止感染。尽量不异破水沧的保护表皮。

5)将病伤员送医院，注意搬运时动作要轻柔，行进要平稳，随时观察伤势。

七、爆破有毒气体人事故的紧急救援措施

当爆破产物的有毒气体浓度达到一定值后，人员吸入会造成呕吐、休克、死亡。当发生此类事故后，迅速把伤员抬到空气流通的地方，吸入新鲜空气，让其平卧。立即将伤员口鼻内妨碍呼吸的黏液，血块等除去，并解开上衣和腰带，脱去鞋；用衣服盖在身上，注意保暖，对呼吸弱或已停止呼吸的伤员应立即做人工呼吸，心跳停止跳动的要立即进行胸外心脏按压，一直到呼吸恢复正常后，用担架将中毒者送往医院治疗。