X X X 学校

监

控

系

统

方

案

【方案设计：XXXXXXX公司】

2010年4月2日

目  录

第一章 系统概述	…………………………………………………………………………………4

1、 系统应用概述………………………………………………………………………………4

2、 视频监控系统功能特点……………………………………………………………………5

第二章 系统设计原则和依据……………………………………………………………………8

1、 系统设计原则………………………………………………………………………………8

2、 系统设计规范和依据………………………………………………………………………9

第三章 方案设计…………………………………………………………………………………11

1、 需求分析…………………………………………………………………………………11

2、 系统结构图………………………………………………………………………………11

3、 系统解决方案……………………………………………………………………………11

第四章 产品介绍………………………………………………………………………………13

1、摄像机………………………………………………………………………………………13

2、硬盘录像机…………………………………………………………………………………15

3、监视器………………………………………………………………………………………17

第五章 施工组织方案…………………………………………………………………………18

1、 施工组织…………………………………………………………………………………18

2、 施工前期实地勘测………………………………………………………………………19

3、 系统图纸设计……………………………………………………………………………20

4、 系统设备订货计划………………………………………………………………………20

5、 施工人员进场计划………………………………………………………………………20

6、 线管、线槽、线缆施工…………………………………………………………………21

7、 系统设备调试、安装计划………………………………………………………………21

8、 工程进度控制过程………………………………………………………………………23

9、 工程质量控制……………………………………………………………………………24

10、 工程系统调试……………………………………………………………………………28

11、 工程验收…………………………………………………………………………………30

第六章 培训计划书………………………………………………………………………………33

1、 现场培训…………………………………………………………………………………33

2、 培训计划…………………………………………………………………………………33

附录：1、公司简介………………………………………………………………………………33

附录：2、部分经典案例…………………………………………………………………………34

附录：3、设备清单………………………………………………………………………………35

# 第一章、系统概述

- 系统应用概述

近年来，随着科技的进步和经济的发展带来了整个社会生活水平的提高，校园的安全也越来越被重视，传统的安全观念已渐渐退出舞台，取而代之的是全方位的，智能化的视频监控；同时由于最近几年国家对校园安全的关注以及国内外校园事故的多发，为了确保学生能有一个安全的学习环境，并且减轻学校保卫人员及老师的负担和让学校领导可通过系统对校园的安全进行实时的监看，建设一个校园安全的闭路监控系统对整个学校的环境进行监控已势在必行。国家教委有关文件已明确表明，各省市地区拟定陆续在辖区内各学校统一建立视频监控系统。

- 系统分类概述

目前，在我国各行业中广泛使用的闭路监控系统大多为模拟系统，其主要特点是：采用矩阵主机控制，通过电视墙监视前端目标，采用长延时模拟录像机进行录像和回放；其主要缺点是：当录像资料需要长时间备份时，需要大量的录像带，消耗大量的人力和物力，并且在录像回放、检索时操作不方便。

因此，基于数字存储技术的硬盘录像系统应运而生，经过几年的发展，至今技术已经完全成熟，很好地解决了传统图像存储及回放等技术难题。数字硬盘录像系统不仅存储费用低、效率高，而且还具有网络传输、远程传输和循环存储等优点。与此同时，硬盘录像系统的数字化和传输网络化等先进技术可以实现与防盗报警等系统联网联动，及时准确地反馈现场信息，为报警事件提供充分可靠的依据。

虽然数字硬盘录像系统解决了模拟系统的很多缺点，但数字录像系统也不是完美无缺的，针对某些监控点数非常多的情况（或客户需要通过电视墙来显示现场情况的），靠单一的数字硬盘录像系统就不能很好地解决，而需数字系统和模拟系统结合来实现，因此对不同的实际状况应区别对待，以求得最优化的系统解决方案。

3、视频监控系统的特点

本着系统既要先进、实用、成熟、可靠，又要做到系统开放性、可扩展性好，兼顾投资合理、效益最佳的目的。视频监控系统对现场设备进行集中监视、控制和管理，使这些设备得以安全、可靠、高效地运行，最大限度地发挥智能管理的作用，创造安全、健康、舒适宜人和能提高工作效率的优良环境，节约能源，并减少维护人员。

系统主要实现功能如下：

1)图像摄取功能
图象质量好、画面质量清晰逼真
对重要部位进行实时远程监控录像
可进行多画面分割和单画面显示。
可对整个学校进行全方位视频监控。

2)录像功能
单路和多路图像信号同步录入，本地能保持将近20天的录像时间。

3)显示功能
本地通过显示器,用于终端显像,每一个显示器可显示16分割画面。总控中心可配备电视墙，可以所有网点进行切换监看；

4)图像检索功能
对录像能方便检索回放；可指定某个时间段任意回放；对某些时间段发生的特殊情况的时段，可将其锁定，这样就可以避免资料录入时的将其覆盖。

5)远程传输功能
可将本地的硬盘录像主机的图像通过网络传输到有关部门进行远程监看。

6)联动录像
通过前端探测器，触发报警主机，进而联动硬盘主机进行录像、报警声音输出。

第二章、 系统设计原则和依据

### 1、系统设计原则

本方案设计遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。并综合考虑施工、维护及操作因素，并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。本系统设计内容是系统的、完整的、全面的；设计方案具有科学性、合理性、可操作性。其具有以下原则：

◆先进性与适用性

系统的技术性能和质量指标应达到国际领先水平；同时，系统的安装调试、软件编程和操作使用又应简便易行，容易掌握，适合中国国情和本系统的特点。该系统集国际上众多先进技术于一身，体现了当前计算机控制技术与计算机网络技术的最新发展水平，适应时代发展的要求。同时系统是面向各种管理层次使用的系统，其功能的配置以能给用户提供舒适、安全、方便、快捷为准则，其操作应简便易学。

◆经济性与实用性

充分考虑用户实际需要和信息技术发展趋势，根据用户现场环境，设计选用功能和适合现场情况、符合用户要求的系统配置方案，通过严密、有机的组合，实现最佳的性能价格比，以便节约工程投资，同时保证系统功能实施的需求，经济实用。

◆系统的设计应具有较高的可靠性，在系统故障或事故造成中断后，能确保数据的准确性、完整性和一致性，并具备迅速恢复的功能，同时系统具有一整套完成的系统管理策略，可以保证系统的运行安全。

◆开放性

以现有成熟的产品为对象设计，同时还考虑到周边信息通信环境的现状和技术的发展趋势，可以消防、防盗、聚光系统实现联动，具有RJ-45网络通讯口，可实现远程控制。

◆可扩充性

系统设计中考虑到今后技术的发展和使用的需要，具有更新、扩充和升级的可能。并根据今后该系统工程的实际要求扩展系统功能，同时，本方案在设计中留有冗余，以满足今后的发展要求。

◆追求最优化的系统设备配置

在满足用户对功能、质量、性能、价格和服务等各方面要求的前提下，追求最优化的系统设备配置，以尽量降低系统造价。

◆保留足够的扩展容量

该系统设备的控制容量上保留一定的余地，以便在系统中改造新的控制点；系统中还保留与其他计算机或自动化系统连接的接口；也尽量考虑未来科学的发展和新技术的应用。

◆提高监管力度与综合管理水平

本系统设备控制需要高效率、准确及可靠。本系统通过中央控制系统对各子系统运行情况进行综合监控，时时动态撑握监视及报警情况。闭路电视监控大大减少劳动强度，减少设备运行维护人员；另外，系统的综合统筹管理可使设备按最优组合运行，在最佳情况下运行，既可节能，又可大大减少设备损耗，减少设备维修费用，从而提高监管力度与综合管理水平。

### 2、系统设计规范和依据

- JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》

- GB/T50314-2000《智能建筑设计标准》

- GB50174-93《电子计算机机房设计规范》

- GB50057-94《建筑物防雷设计规范》

- GBJ232-92《电气装置安装工程施工及验收规范》

- GB4943-95《信息技术设备（包括电气事务设备）的安全》

- GB/T75-94《安全技术防范规范工程技术规范》

- GB50198-94《民用闭路电视监控电视系统工程技术规范》

- 校方对系统的具体要求

甲方对系统的具体要求：

- 方案设计

- 需求分析

主要监控点：一般安装于园区内主要公共场所如教室、操场、学校大门、教学教务楼等主要出入口、图书馆、食堂、运动场馆等。

2、系统构图

3、系统解决方案

随着现代科学技术的发展，监控系统已成为单位必不可少的一部分。首先，监控系统能创造一个高度安全的环境；其次，可以大大降低管理的费用；闭路电视监控系统是管理人的系统，除其本身可大大降低所需保安人员的数量外，它还为人员的有序流动创造了条件。为了对校区进行现代化管理，对外迅速而有效地禁止或处理突发性事件，视频监控系统是必须的。

视频视监控系统主要是通过电缆或光缆在闭合的环路内传输视频信号，并从摄像到图像显示独立完整的监控系统。

闭路监控系统分为模拟系统和数字系统两种，这两种系统的区别主要在于管理与储存部分使用的形式不同。对于模拟系统来说一般是由矩阵主机，前端摄像机，监视器，控制器，解码器，云台和传输控制电缆等组成；数字系统是由数字硬盘录像主机，显示器（或带VGA接口的监视器），前端摄像机，控制器，解码器，云台和传输控制电缆等组成。本方案采用模拟和数字混合式系统。

闭路电视监控系统应该说是跨学科跨行业的系统工程，以功能要求的不同可分为以下几个方面：

1） 前端摄像系统

2） 视频传输系统

3） 视频控制系统

4） 视频显示和记录系统

摄像部分是电视监控系统的前沿部分，是整个系统的“眼睛”，它把监视的内容变为图像信号，传送控制中心的监视器上，摄像部分的好坏及它产生的图像信号质量将影响整个系统的质量。

传输部分是系统的图像信号通道。

控制部分是整个系统的“心脏”和“大脑”，是实现整个系统功能的指挥中心。

显示部分一般是由几台或多台监视器组成，它的功能是将传送过来的图像一一显示出来。

◆摄像部分

摄像部分一般安装在监视现场,它一般包括摄像机、镜头、防护罩、支架和云台等。它的作用是对监视区域进行摄像并将其转换成电信号。

摄像机

摄像机分为彩色和黑白两种，一般黑白摄像机要比彩色的灵敏度高，比较适合用

于光线不足的地方，如果使用的目的只是监视景物的位置和移动，则可采用黑白

摄像机；如果要分辨被摄像物体的细节，比如分辨衣服或景物的颜色，则选用彩色的效果会较好。

摄像机的规格大致可分为1/3〞、1/4〞、1/2〞和2/3〞等，安装方式有固定和带云台二种。

镜 头

常用的镜头种类包括：手动/自动光圈定焦镜头和自动光圈变焦镜头两种。定焦镜头分为标准镜头和广角镜头两种。定焦镜头的适用范围如下：

手动光圈镜头---所需监视的环境照度变化不大，如室内。

自动光圈镜头---所需监视的环境照度变化大，如室外。

广角镜头---监视的角度较宽，距离较近。

标准镜头---监视的角度和距离适中。

常用的变焦镜头分为10倍、6倍和2倍变焦镜头，另一种分法是：手动变焦和电动变焦（电动光圈和自动光圈）两种。

◆控制部分

现在推出的数字视频监控系统采用计算机多媒体技术，以CCD摄像机作为探头，摄像机将获取的视频信号传输到主机，主机里的高速图像处理器进行数字化处理，将视频信号形成的图像与背景图像进行分析比较，存入计算机，事后用户可根据时间、地点随时查阅现场的图像，以了解原因。系统将电视监控系统实现了监视、与图像记录的同步进行，所有操作都根据屏幕上的软件提示动作，对使用者来说是一种全新概念的安全防护系统。

◆传输部分

传输系统包括视频信号和控制信号的传输。

视频信号的传输可用同轴电缆、光纤或双绞线，用双绞线传输时需可视频转换适配器。

◆显示与记录

显示与记录设备安装在控制室内,主要有监视器、硬盘录像机和一些视频处理设备。

现在有一种电视监控系统把云台、变焦镜头和摄像机封装在一起组成一体化

摄像机。它具有很高的旋转速度，还可以预置监视点和巡视路径。平时按设定的路线进行自动巡视，一台摄像机可以起到几个摄像机的作用。

图像监视器

图像监视器主要分为黑白和彩色两大类。黑白监视器的中心分辨率通常可达800线以上，彩色监视器的中心分辨率一般为400线以上。图像监视器视频信号的带宽一般在7～8MHz范围内。

录像机

录像机是闭路电视监视系统中的记录和重放装置，它要求可以记录的时间非常长，目前大部分监视系统专用的录像机都可以录24h～960h的录像。此外，录像机还必须要有遥控功能，从而能够方便地对录像机进行远距离操作，或在闭路电视系统中用控制信号自动操作录像机。

闭路电视监视系统中专用录像机是间歇式视频录像机，它有多种时间间隔录像模式，在一盘1/2英寸VHS/E180的盒带上，最长可以录制长达960H的录像。录像机内设有字符信号发生器，可在图像信号上打出月/日/年/星期/时/分/秒/录像模式，还能在图像上显示出摄像机编号。使用自动录像周期设定功能，可以对一星期内每一天的录像模式进行编程。此外，录像机还有一个锁定保护键，使非正常指令与操作无效，防止非专业人员与破坏性操作侵犯闭路电视监视系统。

依照客户的基本需求，本着架构合理、安全可靠、产品技术先进、并为后期项目建设留下升级位置作为出发点，并依此为校区提供先进、安全、可靠、高性价比的系统解决方案。

该监控系统由XX台防暴半球摄像机、XX台低速球机、XX台XX寸液晶显示器、XX台XX路CIF音视频录像机等组成。在整套系统中，监控中心管辖各个通道、大门口所有监控点的监控信息，所有监控点采集的视频信号全部进入监控中心。监控中心是显示切换、录像、控制等系统功能权限唯一、最高的控制中心，可通过局域网、广域网络等远程监控。监控中心内的温度宜为16－30℃,相对湿度宜为30%－75%。监控中心内应有良好的照明。

第四章	     产品介绍

◆室外23倍低速球

1、产品特点：

★368倍室外智能低速球
★采用光电传感器来实现低速球的左右、上下限位功能
★避免了传统机械限位的多种弊端
★低速球采用先进的步进电机和驱动电路来实现运转
★可根据用户使用环境的需要来调整低速球运转的速度
★两级防雷技术有效提高球机的防雷击和抗干扰能力
★具有记忆功能, 在断电重新加电后,能自动恢复断电前的状态
★内置64个预置位,可任意存储,定位精确。 内有四组巡视组,以及2点线扫描功能
★自带看守位功能
★采用导电滑环使球机可以360度无盲角扫描,解决绞线现象

2、技术参数：

| 影像感应器 | 1/4 inch, Interline Transfer CCD |
| --- | --- |
| 同步方式 | 内同步/外同步 |
| 清晰度 | 彩色：560线 黑白：680线 |
| 最低照度 | 彩色：0.2Lux/F1.6 (50 IRE) ,黑白：0.02 Lux/F1.6 (50 IRE) |
| 光圈/聚焦 | 自动/手动 |
| 变焦率 | 23倍光学变焦/16倍电子放大 |
| 焦距 | f=3.5mm-80.5mm |
| 图像角度 | 水平：55.5°(近焦) -2.55°(远焦) ; 垂直：42.5°(近焦) -1.19°(远焦) |
| 日夜转换 | 自动/彩色/黑白 |
| 白平衡 | 自动 |
| 背光补偿 | 自动 |
| 增益控制 | 自动 |
| 信噪比 | >50dB |
| 摄像机供电 | DC12V（1A） |
| 温控工作范围 | 风扇≥50℃ 加热器≤5℃ |
| 温控工作电压 | DC15V |
| 预置位 | 64个 |
| 巡视组数量 | 4组/每组16个预置位 (需添加本公司协议，或使用本公司控制设备) |
| 地址范围 | 1～255 |
| 通讯方式 | RS485总线控制方式 |
| 通讯协议 | 支持多种通讯协议 |
| 波特率 | 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、可调 |
| 控制设备 | 视频矩阵、硬盘录像机、DVR控制键盘、网络视频服务器等 |
| 云台旋转角度 | 水平0°～360° 垂直0°～90° |
| 云台旋转速度 | 水平/垂直6°～15°/秒，摇杆控制调速 |
| 旋转限位 | 水平在云台旋转角度范围内可调 |
| 环境温度 | 0～50℃（无温控） -30～60℃（有温控） |
| 环境湿度 | 10～90%RH |
| 防雷功能 | 电源接口4500V，通讯和视频2500V |
| 防护等级 | IP66 |

◆彩色高清防暴半球摄像机

- 产品特点：

1/3"SONY CCD

彩色高清防暴半球摄像机

采用3172+639方案

具有高强度防暴外壳

采用半球外形，精致小巧外观设计,安装美观,

特别适合应用于商店、旅馆、商场、小区来说是室内完美的监控工具

2、技术参数：

| 型 号 | SN-818HM/1 |
| --- | --- |
| 电视系统 | PAL/NTSC |
| 摄像元件 | 1/3"SONY CCD |
| 同步系统 | 内同步 |
| 解晰度 | 540线 |
| 最低照度 | 彩色0.8LUX/F1.2 |
| 增益控制 | 自动 |
| 信噪比 | ＞50dB(AGC off) |
| 电子快门 | 1/50-1/100000sec |
| 自动光圈 | A.E.S |
| 镜头 | 3.6mm标配镜头（6mm,8mm镜头可换) |
| 视频输出 | Composite output 1.0V P-P at 75 ohm |
| 伽玛校正 | 0.45 |
| 重 量 | 315g |
| 工作温度 | -10 ℃To50 ℃ |
| 额定功率 | DC12V±10% |

◆硬盘录像机

产品特点:

• 所有通道支持CIF/QCIF实时编码；
• 采用HIKVISION云台控制协议时，可通过鼠标选定画面任意区域并进行中心缩放；
• 支持预览图像与回放图像的电子放大；
• VGA、VIDEO OUT互斥输出；
• 4路、8路机型支持双路回放，16路机型支持8路同步回放；
• 支持硬盘盘组管理，不同通道可设定不同的录像保存周期；
• 支持冗余录像；
• 4路机型支持4个SATA接口，8路、16路机型支持8个SATA接口。1440*900）

## 第五章、施工组织方案

为了确保工程施工质量，加强公司内部施工管理，提高施工人员的质量意识和技能水平，使公司在市场中具备良好形象，制定以下工程施工组织方案。

5.1 岗位素质要求、分工及职责

  - 工程总指挥

负责工程整体指导工作，定期、不定期检查工程项目进展情况，并根据

工程项目的需要，及时调用后备资源支援工作。

- 项目经理

具有大中型综合布线系统工程项目的管理与实施经验，监督整个工程项目的实施，对工程项目的实施进度负责；负责协调解决工程项目实施过程中出现的各种问题。

- 设计工程师

具有扎实的综合布线系统工程理论基础和丰富实践经验，独立完成过大中型弱电系统工程的设计。

- 工程技术人员

具有丰富工程施工经验，作为主要人员参加过大中型综合布线系统工程的实施，对项目实施过程中出现的进度等问题，及时上报项目经理。

- 质量管理工程师

熟悉综合布线系统工程的工程特点、技术特点及产品特点，并熟悉相关技术执行标准及验收标准，负责协调系统设备检验与工程验收工作。

- 行政助理

具有行政管理，标案管理方面的工作经验及责任心，负责日常行政事务工作，负责信息（含资料，工程档案）收集、整理、归档、借阅等方面管理工作，以及和本工程项目有关的合同文件及相关协议的收集、整理、归档、供阅等管理工作。

5.2 施工工作流程

大致分下边几步进行：

5.3 施工工期安排

整个工期连续施工初步定为X天。

| 时间段 | 项目内容 |
| --- | --- |
| 第1-X天 | 合同签订、线材等材料准备 |
| 第X-X天 | 前期各系统线路敷设前端设备安装、机房设备安装等 |
| 第X-X天 | 系统试运行，设备调整，验收，培训，正式交付使用 |

5.4 施工安全和施工技术交底

- 施工安全交底

（1）、产品必须保护，且放在安全地方。

（2）、不准穿拖鞋进入施工现场。

（3）、严格检查电锤、电钻等电动工具，保证绝对安全方能使用。

（4）、高空作业时必须有保护措施，否则不准作业。

（5）、发现事故隐患未及时排除时不准作业。

（6）、不按规定使用安全劳动保护用品者不准上岗作业。

（7）、检查现场电路负荷承受能力，在负荷允许情况下可以取用原线路电源否则必须拉专项电源。

5.5 施工技术交底

（1）	各条线路前端，后端均应标记相应编号。

（2）	布线完成时，应对各条线路进行测试。首先应测量各条线路的通路是否良好，再用FLUKE DSP-4000系列专用测试仪器，按GBT/T 50312-2000《建筑群综合布线系统工程验收规范》标准进行测试。

（3）电缆敷设严禁绞拧、压扁、护层断裂或划破；

（4）线缆出线槽至设备时，出线处槽板应做封口折边处理。

5.6  文明施工措施

为实现现场文明施工，贯彻“强化管理、落实责任、严肃法规、违灭违章”  的要求，要求进入现场的施工队伍均应按照标准化工地的要求来进行。

- 施工人员必须遵守贵酒店制定的有关施工现场管理制度。

- 进入施工现场的有关人员（含施工人员、管理人员、技术人员）必须佩带好工作卡。

- 注意施工现场环境卫生，严禁在施工现场吸烟和用火，勿随地吐痰。

- 施工现场必须按照确定的平面布置图规划，机具设备、材料应按照制定地点安装或堆放；

- 施工中的废弃物要及时打扫，布一层清一层，做到活完场清，保持现场整齐、清洁、道路畅通；

- 所有施工人员进入施工现场必须自觉遵守场容管理三十二条及有关部门规定，遵守各项规章制度，穿戴整齐，正确使用各种劳动保护用品，工作中要团结协作，互相帮助；

- 施工人员在工地期间不许打架、喝酒、泡工等；

现场办公室要经常保持清洁、空气清爽，图纸、餐具、衣物等应整齐有序；

- 项目经理负责施工场地文明卫生检查和督促工作，并按文明施工技术组织措施对施工人员进行考核。

第六章	    培训计划书

为保证各系统的安全正确使用，我公司将派出经验丰富的授课人对业主人员进行培训，使业主人员能全面掌握系统的操作、维护及扩展等技术，我方提供的培训服务包括以下几个方面：

### 1、现场培训

1）我方对业主的技术人员进行系统的使用、维护和保养培训，所有培训以中文进行，我司提出培训计划和培训项目。该培训将教会学员在日常和紧急情况下如何操作系统。

2）我方派出的培训教员，对所提供的系统和产品具有五年以上的操作和维修经验。培训授课人员都是经过厂家认证的工程师、技术员等。培训教员的简历连同培训计划一并提交业主，业主认为培训教员不合格可要求更换。

3）我方在系统完工测试之前为业主技术人员进行现场培训，该培训包括正常操作程序和怎样处理紧急情况，业主需有8人参加。我方将至少提前30天通知业主授课时所需的常用教学设施，任何特殊的工具和测试设备由我方准备。在培训工作开始前我方向业主免费提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

4）我方负责安排专业工程师在项目建设现场对买方的安装队进行现场培训,包括系统的使用、维护、保养培训等，使安装队能正确拆除、安装系统设备。

### 2、培训计划

我公司将根据合同清单提供详细的产品说明书，系统使用说明书和系统维护说明书。将对使用者进行以下培训。本项目培训计划包含以下内容：

1)培训目的

对业主的人员分为运行维护人员的培训、工程技术人员的培训和管理人员的培训。

运行维护技术人员经过培训应能进行日常设备运行维护工作，掌握软件、硬件的操作，熟悉硬件基本功能。能熟练地分析软件、硬件信息等工作，并能有效的组织、开展业务应用能力。

高级工程技术人员培训后，能够处理一般维护人员不能处理的技术问题。

管理人员经培训后，应能负责全面的技术管理工作，了解系统建设的过程，系统功能及未来建设的规划。

2)培训课程

1、培训课程包括理论课/实践课；

2、我方将根据客户需求制定具体培训课程。

3)培训开始时间/结束时间

我方将在完工测试之前对技术人员进行培训，安装调试验收现场完成相关培训后才能撤走现场服务人员。

4)使用的培训设施

在现场培训时培训设备，包括各子系统的设备实物、资料图片、投影仪等。

5)培训的材料和文件

各子系统培训文件和材料包括：

A、系统原理图

B、设备操作手册

C、系统维护保养手册

D、其它本系统相关的技术资料

6)培训地点

我方将在业主指定地点对受训人员进行培训。

# 附录：1、公司简介

附录：2、部分经典案例

附录三、设备清单