小区对讲门铃

设

计

方

案

XX工程公司

年月日

前   言

小区住宅作为一个生态型﹑园林式﹑智能化的精品楼盘，与传统住宅小区的区别除了对物业管理﹑生态环境的重视以外，关键在于小区智能化，即称之为智能小区。国家科委、建设部于1996年11月共同提出了《2000年小康型城乡住宅科技产业工程城市示范小区规划设计导则》，导则中明确提出小康住宅宜具备高度的安全性。楼宇对讲系统属家庭安全系统的一个子系统，主要是对居民住宅的安全进行防范和告警，目的在于防止盗窃，入室抢劫等犯罪行为的发生，防止入侵的方法是在住宅楼门入口处安装对讲系统。

目   录

- 系统设计思想

- 系统设计依据

- 系统介绍

- 系统基本结构

- 系统主要功能特点

- 工程设备分布及数量

- 系统接线及规格

- 方案报价

施工管理与服务

质量保证

保修承诺

一、系统设计思想：

- 适用性

当今科技发展迅速，可应用于智能小区可视对讲系统的技术和产品可谓层出不穷，工程中选用的系统和产品都应能使用户得到实实在在的受益，并满足近期使用和远期发展的需要。在多种实现途径中，选择最经济可行的途径。

- 先进性

系统的设计和产品选用在投入使用时应具有一定的技术先进性，但不盲目追求尚不成熟的新技术或不实用的新功能，以充分保护用户的投资。

- 可靠性

系统的设计应具有较高的可靠性，在系统故障或事故造成中断后，能确保信号的准确性、完整性和一致性，并具备迅速恢复的功能。

- 实施的可行性

以现有成熟的产品为对象设计，考虑小区内具体的环境和技术发展趋势，使设计的方案现实可行。

- 可扩充性

系统设计中考虑到今后技术的发展和使用的需要，具有更新、扩充和升级的可能。

- 数据安全性

采取必要的措施保障内各智能化系统数据的安全。

- 易操作性

智能小区可视对讲系统是面向各种管理层次使用的系统，系统及其功能的配置以能给用户提供舒适、安全、方便、快捷为准则，其操作应简便易学，而绝不能因“智能”而给用户带来不便，甚至烦恼。

- 兼容性

可实现普通对讲、可视对讲、彩色可视对讲同一系统兼容。

系统设计说明：

根据用户的需求，我们经过详细的研究和分析，系统设计选用“福泰”ST800智能小区系统，可实现小区联网对讲、可视对讲、彩色可视对讲等功能。

二、系统设计依据：

1、《民用建筑设计标准》（JCJ/T16-92）

2、《智能建筑设计标准》（DBJ08-47-95）

3、《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）

4、《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

5、《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ23-90-92）

6、用户对智能小区联网可视系统的要求

三、系统介绍

ST800可视对讲系统以管理中心为核心，通过联网总线和微处理器系统将整个小区有机联结起来。系统采用了独立、双向的数据传输通道，等于在小区内部建立了一个初步的数字化局域网。该系统除了具备一般型可视对讲系统的可视、对讲、呼叫、密码开锁等功能外，更可将居家报警系统、内部通话系统、小区监控系统加以集成，使得系统具有极高的性能价格比，为小区安全防范、内部通讯、安全监控、物业管理现代化提供了重要的保证。

四、系统基本架构

配置方案：视频联网标准配置

ST800BMID

五、系统主要功能特点

1、单元门口可视主机ST800BG或者ST800BMID

⑴门口主机可以呼叫本单元的各室内可视分机，同时将图像送往可视分机，与之双向通话；门口主机可接受分机指令，打开本单元门锁。

⑵门口主机可呼叫管理中心，同时将图像送往管理中心，并可与之双向通话，可要求管理中心代开电锁。

⑶门口主机正确输入密码，可打开门锁。

⑷技术指标：

| 摄像机 1/3英寸 解晰度 380条电视线 扫描频率 15.625HZ（H）×50HZ（V） 视频输出 75Ω1VP-P（CCIR制） 视角 78度广角镜头 最低照度 0Lux 夜视光源 6个红外线LED 电源电压 DC12V 消耗功率 2W 外观尺寸 130（W）×400（H）×45（D） |  |
| --- | --- |

2、住户室内可视分机STM800AG或者ST800AD或者ST800AE

⑴住户可视分机可接受本单元门口主机的呼叫(分机振铃音为标准叮咚声)，显示访客图像，并可与之对话，按开锁键可开启本单元门锁。

| ⑵住户可视分机平时可按监视键，察看本单元门前/本户门 前的情况。 ⑶住户可视分机还可按呼叫键，随时呼叫管理中心，也可 接受管理中心的呼叫(分机振铃音为标准叮咚声)，并可 与管理中心通话，要求给予解决问题和提供帮助。 |  |
| --- | --- |

(4)技术指标

显像屏幕         4英寸扁平式

解晰度           500条电视线

扫描频率         15.625HZ（H）×50HZ（V）

电源电压         DC18V

视频输入         75Ω1VP-P（CCIR制）

接线方式         6线制，有极性

外观尺寸         215（W）×210（H）×60（D）

3、管理中心ST800G

| ⑴可呼叫小区内任意住户可视分机，方便物业管理。 ⑵接收各单元门口主机的呼叫，并双向通话，能帮助打 开各单元门锁。 ⑶可接收住户可视分机的呼叫，并双方通话，用户可向 管理中心询问情况、请求帮助。 ⑷管理中心可存储、查询完整的呼叫记录（可存储64 条纪录），包括呼叫地址、日期和时间。 ⑸管理中心可随时监控各单元门前的现场情况。 ⑹内置实时时钟和大容量非易失存储器，断电后信息不丢失。 ⑺最多可联网192台单元门口主机。 |  |
| --- | --- |

4、隔离分支器ST800F4

| ⑴安装各楼层间，每台可连接4台室内可视分机。 ⑵每户单独一个视频信号分配输出，确保图像质量。 ⑶插件式连接，方便安装。 ⑷外观尺寸：100（W）×140（H）×50（D） |  |
| --- | --- |

5、音视频联网切换器ST800VC

| ⑴每单元安装1台，提供单元内系统与联网总线音视频信号的切换。 ⑵插件式连接，方便安装。 ⑶供电电压12V±10%。 ⑷外观尺寸：240（W）×200（H）×70（D） |  |
| --- | --- |

6、UPS电源FT-V

⑴输出电压：16.5V；最大持续输出电流：2A。

⑵蓄电池组欠压保护。

⑶蓄电池：3×6V4AH

⑷BAT-ON蓄电池启动按钮

⑸工作状态指示：交流正常（红色）、输出正常（绿色）

⑹外观尺寸：165（W）×205（H）×75（D）

7、UPS电源FT-P

| ⑴输出电压：12.5V；最大持续输出电流：1A。 ⑵蓄电池组欠压保护。 ⑶蓄电池：2×6V4AH ⑷BAT-ON蓄电池启动按钮 ⑸工作状态指示：交流正常（红色）、输出正常（绿色） ⑹外观尺寸：165（W）×205（H）×75（D） |  |
| --- | --- |

8、静音锁H1078

| ⑴使用时无噪音、无撞击力 ⑵使用寿命长 ⑶耗电量低 ⑷外观美观，防腐蚀及防破坏 |  |
| --- | --- |

9、闭门器LY3

⑴自动关闭单元铁门。

⑵最大承受85公斤拉力。

六、工程设备分布及数量

FT-P

12V电源

A、保安室：

  - 保安室设置管理中心（ST800G）1台

  - UPS电源（FT-P）1台

  - UPS电源（FT-V）1台

# B、单元黑白可视：

  - 单元门口可视主机（ST800BG）(ST800BMID)          台

  - 免提室内可视对讲分机（STM800AG）                台

  - 室内可视对讲分机(ST800AD)                         台

  - 联网控制器（ST800VC）                            台

  - 隔离分支器（ST800F4）                              台

  - UPS电源（FT-P）                              台

  - UPS电源（FT-V）                              台

11、静音锁（H1078）                                   把

12、闭门器（LY3）                                     把

七、系统接线及规格

1、系统接线示意图

2、系统接线规格

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 参考长度（m） | 连接线路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联网数据线 | RVVP2×1.0㎜2 | 1500-2000 | 管理中心到单元门口 |
| 2 | 联网音频线 | RVVP2×1.0㎜2 | 1500-2000 | 管理中心到单元门口 |
| 3 | 联网视频线 | SYV-75-5 75Ω | 500 | 管理中心到单元门口 |
| 4 | 单元主干线 | RVVP6×0.5㎜2 | 30-50 | 音视频联网切换器到隔离分支器 |
| 5 | 单元视频线 | SYV-75-3 75Ω | ≦500 | 音视频联网切换器到隔离分支器 |
| 6 | 可视分机线 | RVVP6×0.5㎜2 | ≦20 | 隔离分支器音到室内分机 |
| 7 | 电源线 | RVV2×0.5㎜2 |  | 220V交流电至UPS电源 |

3、接线规范

⑴系统联网总线应该采用串联“手拉手”方式连接，不能有较长的“树型”分支。

⑵系统使用导线面积应符合规格要求，不能用较小截面积的导线并联代替较大面积导线使用。

八、方案报价(成本价)

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理中心 | ST800G |  | 台 |  |  |
| 2 | 可视对讲主机(ID) | ST800BMID |  | 台 |  |  |
| 3 | 室内可视分机 | ST800AD |  | 台 |  |  |
| 4 | 音视频控制器 | ST800VC |  | 台 |  |  |
| 5 | 隔离分支器 | ST800F4 |  | 台 |  |  |
| 6 | 12V电源(带电瓶) | FT-P |  | 台 |  |  |
| 7 | 18V电源 | FT-V |  | 台 |  |  |
| 8 | 静音锁 | H1078 |  | 把 |  |  |
| 9 | 闭门器 | LY3 |  | 把 |  |  |
| 10 | 线材 | RVVP2×1.0㎜2 |  | 米 |  |  |
| 11 | 线材 | RVVP6×0.5㎜2 |  | 米 |  |  |
| 12 | 线材 | SYV-75-5 75Ω |  | 米 |  |  |
| 13 | 线材 | SYV-75-3 75Ω |  | 米 |  |  |
| 14 | 线材 | RVV2×0.5㎜2 |  | 米 |  |  |
| 15 | PVC线管 |  |  | 米 |  |  |
| 16 | 小计 |  |  |  |  |  |

附：可选项

铁门             自产            /㎡

不锈刚           自产            /㎡

- 器材价：    （A）=

- 施工费：    （B）=（A）×10%=

- 税金：      （C）=（A）×3.413%=

- 工程总价：  （D）=（A）+（B）+（C）=

施工管理与服务

- 施工人员组织

- 工程执行流程图

- 培训计划

⑴发放物业管理人员培训手册，人手一册。手册内容包括权限操作、故障排除、维护说明等。

⑵理论培训

内容：系统的组织整个系统运行的过程，简单的原理，以及相应的安全措施，接受疑难问题。（约一天）

⑶现场培训安排

物业管理操作人员培训

理论               半天

现场               半天

实际操作           半天            合计时间：约一天半

物业管理维护人员培训

理论               半天

模拟               半天

密码授权及其他     半天            合计时间：约一天半

培训工程师蹲点三到五天。

说明：可根据培训对象的接受能力适当延长时间，到完全理解会操作为止。

质量保证

我公司有一套严格的工程工作流程。该流程通过对设计、物资供应、工程施工、工程质量和售后服务的综合管理，达到创优质工程、样板工程的目的。我公司设计室根据“服务市场”的原则，设计出适应市场需求、产销对路的工程产品。并通过建立完善的设计规范和设计审校核制度，确保设计质量。为加强对物资供应质量管理的力度，公司建立了物资质量测试平台，对所有工程设备、材料、物资入库前进行测试并在使用中实行跟踪管理，确保了工程器材质量。工程施工质量依据ISO9002国际质量标准，实行项目经理终身负责制和成本核算制。同时，利用计算机等现代管理设施，实现公司对所有工程进度的宏观管理，使整个工程处于一种有序可控的状态。设计质量由工程施工人员检验，工程质量则由质检部来检验，质检部的质量由售后服务部来检验，售后服务部的质量由公司和用户来检验，环环相扣，环环都与当事者的切身利益相关联。

强有力的制度为高质量工程提供了保障，而有效地激励措施更使工程人员将降耗节流、创样板工程化为自觉的行动。公司将工程过程分解为必检项目和抽检项目，由质检部对这些项目进行5次以上的检查，并根据检查结果，将工程分为“整改工程”、“合格工程”和“优质工程”三个等级。公司要求工程施工人员、质检人员不怕条件艰苦，远离本部单独作业，要同样以勤恳耐劳、踏实的工作作风努力建好每个工程，赢得用户的信赖。

服务水平的高低往往成为企业是否能抢占市场制高点的关键。公司提出了“真诚服务，直到永远”的口号，从完善服务的每一个细小的环节入手，推出心贴心的全程跟踪服务。

保修承诺

公司对所承包工程及其产品保修期为一年，在保修期内实行免费保修，终身维护。公司对用户服务的响应规定为南昌市四县4小时、省内24小时的时间限定，故障修复时限为2个工作日。保修期后经常不定期回访，及时协助贵单位对系统进行改良，故障维修及系统改良只收取材料费。