东莞电力生产调度大楼基础人工挖孔桩内

岩石爆破施工组织设计方案

一、

电力生产调度大楼基础人工挖孔桩在开挖过程中，当挖至桩深10米左右时，遇到坚硬的中风化岩层，使用机械打凿要完成设计桩长要求，将会耽误很多工期，如果采用爆破法破碎岩石将会大大地提高施工速度，确保工程按时按质完成，现编写出孔桩内岩石爆破施工组织方案。

该工程需进行爆破的孔桩48根，孔径为1.2米、1.6米、1.8米、2.0米和2.4米，护壁厚度20厘米，岩石埋藏深度8～12米，工地北边为待建的本工程副楼工程，西边35米外为在建的金泽花园工地，东、南边是很空旷的待施工建筑的场地，无永久建筑或重要设施，需爆破的岩石厚度较大，破岩的工作量比较大。

该爆区内岩石呈中风化至微风化，没有夹层。岩石硬度用普氏系数表示一般为6～10。部分花岗岩可能达到12左右，岩石为风化花岗岩，岩石中含有少量地下水。

二、爆破方案的选择：

根据该爆区内的周围环境情况及孔桩的特殊要求，为做到保护孔壁，有确保周围环境的安全，决定采用毫秒差非电雷管起爆，掏槽眼采用弱抛掷装药，崩落眼和周边眼分别采用加强松动和松动装药，确保周边平整。

1

三、爆破参数及装药量计算。

- 孔径为1.2米的桩

孔径为1.2米，其荒径则为1.6米。

其布眼见图1

周边眼：孔数：15个

孔距：0.25米

排距：0.20米

孔深：0.8米

单耗：1.00

单孔桩药量：q=KV=Kπh(R²-r²)/15

=1.00×3.14×0.8×(0.7²-0.4²)/15=56克

崩落眼：孔数：8个

间距：0.31米

排距：0.26米

孔深：0.8米

单耗：1.00

单孔桩药量：q=1.00×3.14×0.8×(0.4²-0.15²)/8=45克

掏槽眼：孔数：4个

孔深：0.8米      爆破作用指数n=1.0

单孔桩药量：q=(0.4+0.6)KW4=(0.4+0.6+1.0³)×1.4×0.8

=176克

考虑到岩石埋藏深度超过4米，并且井口进行复盖，因而实际

2

装药量调整为：周边眼：60克；崩落眼：50克；掏槽眼180克

每荐炮的总装药量：

Q=60×15+50×8+4×180=2020克

2、孔径为：1.6米的孔桩

孔径为：1.6米其荒径则为2.0米

其炮眼布置见附图

周边眼：孔深：0.8米

孔距：0.28米

排距：0.21米

单耗：1.00

单孔桩药量：q=70克

崩落眼：孔深：0.80米

孔数：8个

孔距：0.31米

排距：0.28米

单耗：1.00

单孔桩药量：q=61克

崩落眼：孔深：0.80米

孔距：0.3米

n=1.0

单孔桩药量：q=178克

实际装药量调整为：周边眼70克，崩落眼60克，掏槽眼180

3

克，每荐炮的总量装药量：

Q=70×16+60×8+4×180=2320克

3、孔径为1.8米的孔桩

孔径为1.8米，其荒径则为2.2米。

其炮眼布置见附图3：

周边眼：孔深：0.80米

孔距：0.32米

排距：0.28米

单耗：1.00

单孔桩药量：q=84克

崩落眼：孔深：0.80米

孔数：10个

孔距：0.34米

排距：0.31米

单耗：1.00

单孔桩药量：q=58克

崩落眼：孔深：0.80米

孔数：4个

n=1.0

单孔桩药量：q=179克

实际装药量调整为：周边眼85克，崩落眼60克。掏槽眼180克每荐炮的总装药量：

4

Q=16×85+60×10+4×180=2680克

其它直径的孔桩计算方法与以上相同。

2米直径的桩炮孔平面布置见附图4；2.4米直径的桩炮孔平面布置见附图5。

四、爆破安全计算：

在该环境进行爆破，有必要考虑的安全问题是爆破飞石和振动。

- 飞石安全距离计算：

R=20KAn²W

式中：R——飞石距离.米

KA——安全系数.1.5

n——爆破作用指数.1.0

W——最小抵抗线0.80米

这样，飞石的最大距离为：

R=20×1.5×1.0²×0.80=24米

从计算结果可知，飞石只能稍出井口，经过复盖后，飞石完成可以控制在井内。

- 爆破振动计算：

每次齐爆药量的最大限额按下式计算：

V=K（0.3Q/R）

式中：V——被保护目标允许的振动速度.2.0M/S

K——岩石介质系数.150

5

Q——一次齐爆药量.公斤

R——爆源中心至目标的距离.米

将参数代表以上计算公式，可以得出如下的计算结果：

| R(米) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q(公斤) | 11.70 | 20.21 | 32.10 | 47.13 | 68.22 | 93.58 | 124.55 | 161.71 |

五、起爆网络：

采用非电导爆雷管起爆，井内采用大簇联连接法。

掏槽眼采用4段非电导爆雷管；

崩落眼采用6段非电导爆雷管；

周边眼采用10段非电导爆雷管；

六、安全措施及施工质量要求：

1、爆破作业必须严格遵守《爆破安全规程》的决定以及公安

部门的有关规定，严格遵守爆破物品的管理条例 ；

2、爆破时要设立警戒，在路口和主要通道派人把守，警戒范围为30米，30米以内的人员要全部撤出，在爆破施工作业前一天张贴通告，提请居民及路人注意，用哨子作为警戒信号，规定第一信号为警戒信号，用几声间隔较长的长哨声，在起爆前10分钟发出；第二信号为戒严信号，用间隔极短的短哨声，在起爆前5分钟发出，听到该信号后所有警戒人员都必须将本岗哨所负责的警戒任务准备完毕，无关人员撤出警戒区；第三信号起爆信号，用连续几声间隔短的长哨声，该信号发出后，爆破员合闸起爆；第四信号为解除信号，用一声长哨声，起爆后5～3分钟发出。

6

3、所有孔都必须用砂填塞满，并捣实。井口先用钢筋网复盖，然后盖上铁皮，再压上砂（泥）。

4、装药时要小心轻捣，雷管脚线要逐个将其悬挂起来。

5、打完炮眼后要进行质量检查，验收合格后方准装药。

6、严禁在残眼上打孔，发现残眼或盲炮要及时上报处理。

7、井下有人作业，井口应有专人看守。

8、下井作业要穿戴好鞋帽，不准穿拖鞋下井。

9、装药前要停止一切电源，停止抽水。

10、放炮后，要待炮烟散尽后方可下井作业。

11、刚打完的炮孔，要用特制的木条塞紧，以防泥砂流入孔内。

12、装药时，爆区内严禁烟火。

七、工地施工组织：

负责人兼技术负责：

安全负责人：

器材保管员：

八、放炮时间：

规定每天放炮时间为：中午11：30～12：00；下午5：30～6：00。

九、器材准备：

采用防水的乳胶爆药及非电毫秒导爆雷管。

7