九龙坡区西郊三村A栋工程支模架施工方案

### 1 编制依据

1.1 九龙坡区西郊三村A栋工程建筑和结构设计图纸；

1.2九龙坡区西郊三村A栋工程总体施工组织设计及质量计划目标；

1.3 国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规；

1.4 国家强制性标准、施工验收规范、规程；

1.5 工艺标准及操作规程；

1.6 ISO9001国际质量认证标准；

1.7 本公司质量保证手册、程序文件及规章制度。

2 工程概况：

建筑设计：中煤国际工程集团重庆市设计研究院

结构设计：中煤国际工程集团重庆市设计研究院

建设单位：九龙坡区机关事务局

监理单位：重庆赛迪监理公司

施工单位：广厦重庆一建公司

工程监督：九龙坡区质量监督站

2.1 建筑设计概况

本工程为二栋32层综合塔楼。以±0.000m起计，总高度104.25m，建筑面积61000m2，外墙为塑钢窗与外墙砖。

2.2结构设计概况

A栋综合楼结构框架剪力墙结构体系，由核心筒和外围框架组成。其柱的断面为1000×1000mm，梁的断面为400×1100 mm和300×700mm,板厚度为180mm。柱墙砼强度为C50，梁板砼强度为C30。

3 施工组织和支撑架料的选用

3.1 施工组织

项目生产负责人：蒲玉林、王展志

技术负责人：蒋  勇

施工负责人：严荣华、杨兴林、向彬

质量、安全负责人：杨渝国

3.2材料选用：采用普通钢管作为结构支撑架

4.设计荷载（按最大荷载进行计算）

取自施工手册第三版

底模荷载：0.5 KN/m2

400*1100钢筋砼梁自重:(24+1.5)KN/m3*1.1=28.05KN/m2

300*700钢筋砼梁自重: (24+1.5) *0.7=17.85 KN/m2

板：(24+1.1)KN/m3*0.18=4.518KN/m2

施工人员及设备荷载：2.5 KN/m2

振捣砼时荷载:2 KN/m2

倾倒荷载：2 KN/m2

垂直面荷载:4.0KN/m2                                     荷载分项系数1.2(1.4)

5.支撑系统设计验算：

支撑架采用普通钢管脚手架，由立杆、横杆组合而成，框架支撑架为600×600×1200。横杆步距1200，板采用1200×1200×1200支撑架，梁下采用顶撑一道。

取400×1100框架梁计算（按最大荷载进行计算）。梁底模直接铺设在50*100木枋小楞上，小楞铺设于立柱钢管的大模杆上，间距300mm。

Q

600

5.1  小楞验算：小楞采用50*100木枋立铺，间距为300，跨度600，计算简图按简支梁考虑。

5. 1. 1 抗弯强度验算：按最大荷载计算

作用在小楞上的线荷载组合为：底模、梁、板、人工、机械等

q=1.2*(28.05+4.518+0.5)*0.6+1.4*(2+2.5)*0.6=27.59KN/m

Q=(0.5+28.05+4.518)*1.0*1.2+4.5*1.0*1.4=45.982 KN/m

由于沿梁长度方向的荷载在600mm计算单元长度内，框梁的所有荷载由2根50*100mm木枋承担，所以

M=1/8ql2=1/8*27.59*6002=1.24*106N.mm

δm=M/W=1.24*106/2*50*1002/6=7.44N/mm2<[fm]=11N/mm2＞δm

所以满足要求。

5.1.2  挠度验算：

ω=5ql4/384EI (式中E=10000,I=50*1003/12)

ω=5ql4/384EI=27.59*6004*5/2*(384*10000*50*100*100*100/12)=0.56mm

[ω]=l/400=600/400=1.5mm＞ω

所以满足要求。

5.2 大楞验算：按三跨连续梁计算，大楞跨度为600，间距600作用在大楞上的荷载组合为：梁、板、板模、人工振捣等

恒载F1=1.2∗(0.5+28.05+4.518)∗0.4∗0.3∗1000=4762N活载F2=1.4∗(2+2.5)∗0.4∗0.3∗1000=756N

每300mm间距内框梁荷载由2根大横杆承担

计算简图见下图：

5.2.1 抗弯强度验算：

Mmax=KmFl=0.244∗(4762+756)2∗600=4.04∗105N.mmσm=MW=4.04∗1055.08∗103=80Nmm2<[f]=205Nmm2

2.挠度验算：

ωmax=kwF1l3100EI=1.883∗4762∗6003+2100∗2.06∗105∗12.19∗104=0.39mm<[l400]=600400=1.25mmφ48∗3.5钢管的惯性矩I=12.19∗104mm4,弹性模量E=2.06∗105Nmm2    [Wn=5.08*103mm3]

所以满足要求。

5.3 支撑系统设计验算（如图）

5.3.1   组架构造单元600×600×1200（本方案中以最大尺寸的构造单元计算），根据设计荷载，作用在单根立杆上的框架恒载为P1=4.76KN,活载P2为=0.756KN

5.3.2 因边立杆失稳荷载大于设计荷载，不再进行失稳验算。

5.3.3 支撑架稳定性验算，取A~D/17~18轴为计算单元

支撑架自重

P3=1.2*1/10h*[0.413(L0+h)+0.377L0+0.259]*4

=1.2*1/12*[0.413*(0.6+1.2)+0.377*0.6+0.259]*5=0.614KN

每根立杆受的荷载为：N= P1+P2+P3=4.762+0.614+0.756=6.132KN

用φ48×3.5mm钢管：A=489mm2

钢管回转半径为：i =15.9mm

采用立杆68根，各立柱间布置双向水平撑，上下共三道，并适当布置剪刀撑

按强度计算支柱的受压应力为

长细比  λ=h0i

h0=h+2a=1200+2∗125=1450mm则λ=145015.9=91

查施工手册表5-22得：ϕ=0.654则σ=NϕA=6132∗1030.654∗489=19.17Nmm2<f=205Nmm2

故可行

5.4 支撑系统工程：

支撑架采用普通钢管脚手架，按现场要求，由立杆、横杆组合而成。采用了1200*1200*1200的框架单元和600*600*1200的框架单元。并偏于安全的选定支撑架组合尺寸型式。即经过复核验算后，普通钢管脚手架满足现场施工要求。

5.5梁侧模计算：  取400×1100框架梁为计算对象

5.5.1新浇砼对模板产生的侧应力

F=0.22γctoβ1β2V1/2        F=γcH    取二式中的较小值

γc—砼的重力密度（KN/㎡）

to—新浇砼的初凝时间（h）

T—砼的温度（oC）

V—砼的浇灌速度（m/h）

H—砼侧压力计算位置处至新浇砼顶面的总高度（m）

β1—外加剂影响修正系数

β2—砼坍落度影响修正系数

F=0.22×γc200/(T+15). β1. β2. V1/2

=0.22×25×200/(30+15)×1.2×1.15×11/2

=32.38KN/m

F=25×1.1=27.5KN/m      取小值

砼侧压力的有效头高度  h=27.5/25=1.1m，梁侧模板的侧压力图形如图：

5.5.2梁侧模板木愣的验算

竖向铺设,间距250或300mm

与组成的两根横向Φ48*3.5mm钢管夹牢，穿梁对拉螺杆横向间距为0.6m，最上一道横向钢管距砼顶面0.25m，其计算简图如下：

木楞设计荷载为：

q1=(27.5×0.25×1.2+2×1.4) ×0.6=6.63kN/m

q2=(27.5×0.85×1.2+6×1.4) ×0.6=21.87 kN/m

M0=-ql2=-21.87×1502=0.246×106N.m

δ0=M0/W=0.246×106/50×1002/6=2.952N/mm2<13 N/mm2

5.6柱侧模计算：

5.6.1荷载

F=0.22 ×25 ×1.2 ×1.15×21/2×200/(30+15)=47.7 kN/m2

F= VcH=25×5=125 kN/m2

取较小者F=47.7 kN/m2

考虑到倾倒砼产生的水平荷载4 kN/m2则总侧压力为：

振捣荷载对竖向模板产生的水平荷载为4KN/m2

47.7×1.2+(4+2)×1.4=65.654kN/m2

5.6.2 柱箍间距验算

q=65.654×1.0=65.654kN/m

S=3EtI4Kw.q=32.06×106×112×1700×5.534×0.521×65.654=700mm

据计算选用柱箍间距s=500mm

5.6.3柱箍截面计算 （详下图）

柱箍受到线布荷载q=65.654×500=32.827kN/m

每边两根柱杆，则需要截面抵抗矩为：

W=d2q8×215=32.827×50028×215=4771mm3

柱箍选用2Φ48钢管，壁厚3.2mm， 截面W=4730m m3*2=9460 m m3

均满足要求

每根螺栓受到的拉力N=KVql=0.65∗32.827∗0.5=10.669KN

螺栓需要净面积Ao=N/ftb=13354/170=62.76mm2

选用Φ14mm螺栓。Ao=105mm2,满足要求。

6结构模板选择及设计

6.1墙体模板

墙体模板采用由20厚九夹板、50*100小椤组成，预制成大块模板，再根据墙体具体尺寸进行拼接；板与板拼接采用双面胶粘接（见图6-6-3）。

6.1.1模板侧压力计算

F=0.22γCt0β1β2V12F=0.22×24×20015+15×1.2×1.15×212=68.7KNm

F=γcHF=24×6=144KNm2取最小值F=68.7KNm2

混凝土侧压力设计值Q1=68.7×1.2×0.85=70KNm2

模板荷载组合:Q=70+(4+2)×1.4×0.85=77.14KNm2

6.1.2模板强度验算

q=F×l=F×0.6=77.14×0.6=46.284KNm

、模板抗弯强度：

Mmax=0.1ql2=0.1×46.284×3002=4.166×105N⋅mmG=MW=4.166∗10583∗103=5.02Nmm2<[f]=11Nmm2

、挠度验算：查表得：

W=0.677×ql4100EI=0.677×46.284×3004100∗9∗103∗417∗104=0.068mm<[w]=0.75mm

满足要求

6.1.3大楞强度计算:

查表得:I=2∗12.19∗104mm4W=2∗5.08∗103mm3

- 抗弯强度:

Mmax=0.10ql2=0.1∗23.142∗6002=8.331∗105N.mmσ=MmaxW=8.331∗1052∗5.08∗103=82Nmm2<215Nmm2

满足要求

②挠度验算:

W=0.677×ql4100EI=0.677×23.142×6004100×2.06×105×2×12.19×104=0.404<600400=1.5mm

满足要求

6.2柱子模板

柱子模板尺寸大小依据柱子截面尺寸，加工方法见方柱模板图6-6-4.

6.3框架梁模板

采用20厚九夹板50×100木带配制成梁帮梁底模板。规格尺寸要精确，加固梁帮采用双钢管对拉螺栓，梁上口用钢筋支撑以保证梁上口宽度。梁下部支撑采用钢管脚手架，设水平拉杆和斜拉杆。

6.4砼楼板模板

支撑采用钢管脚手架，纵横间距为1200。次龙骨为50×100木枋，间距300，上部铺设10厚双面覆膜板，用钉子钉牢。（见下图）。

6.5   楼梯模板底模采用双面覆膜板、木龙骨，踏步侧模采用木板配制。按照楼梯的宽度、高度和长度，踏步的步数来配制（见下图）

6.6剪力墙门窗洞口模板、预留洞口模板采用九夹板及木板、角铁、螺栓制作而成的定型模板。定型模板尺寸，根据墙厚，洞口的高度和宽度来制作。

利用洞边的钢筋控制洞口模板的位移。如果是窗洞口，洞模下口模要钻出气孔，保证砼的密实度（见下图）

7 各类模板施工方法

7.1模板施工准备

7.1.1组织施工管理人员学习施工图纸及相关规范规程，进行技术交底，并形成文字。

7.1.2组织材料进场，进场材料必须满足施工要求。各种模板使用前必须刷隔离剂。

7.1.2模板的设计应符合国家现行标准。模板及其支架应进行强度、刚度和稳定性计算。

7.2模板安装质量控制

7.2.1模板安装质量控制

1）竖向模板及其支架的支承部分，应有足够的支承面积。其支承面必须具备足够强度，满足全部荷载的承载力。

2）安装模板及其支架过程中，必须设置足够的临时固定设施，以免倾覆。

3）梁、板的模板安装应符合以下要求：

（1）当跨度等于或大于4m时，模板应起拱，当设计无要求时起拱高度宜为全跨长度的1/1000～3/1000。

（2）在梁的底模下每隔一定间距（800～1200mm）应用顶撑支顶。

（3）当梁高度较大时，应在侧模外另加斜撑。

（4）梁模安装后应拉中心线检查，以校正梁模的位置，梁的底模安装后，则应检查并调整标高，将木楔钉牢在垫板上。各顶撑之间要加水平支撑或剪刀撑，保持顶撑的稳固，以免失稳。

（5）现浇结构模板安装的允许偏差，应符合下表的规定。

7.2.2垂直度控制

1.柱墙模垂直度控制：在柱墙模安装前必须弹出其模板外边线和柱中线及放大100mm四周墨线。柱墙模采取塔吊整体吊装就位，连成整体后，上下用钢管夹具定位，局部定位以模板外边线为准，上部定位采用双面吊线对准放大100mm的外边墨线，用尺量准确后夹具定位，确保其上部柱不产生搓角和确保上下垂直，上下定位准确后吊线先夹其柱中部，校正垂直度和中部四角，最后沿其高度吊线夹柱模，检查校正。

2.梁侧模垂直度控制：梁侧模首先校正梁两端模板，校正时用吊线锤吊

正后，用短钢管将其与背杠联接，然后短钢管联接在满堂支架，将其侧模板拉撑稳定，两端侧模板校正好后再拉通线，加支承校正，其支承间距离<900mm或同横向间距。

7.2.3水平标高控制及传递：

1.在支架搭设好后，用水平仪在支架上测量出+1.00m的水平标高线（结构楼板上1.00m），采用墨线或红油漆标记标识，作为控制该楼层标高水平的传递依据。

2.板面水平标高控制：

1）在柱子纵向钢筋上测量出+0.50m的水平标高线（结构楼板上0.50m），采用红油漆标记标识，作为控制该楼层标高水平的依据。

2）在梁筋上焊短钢筋桩，钢筋桩的顶面为楼层水平标高，作为控制楼层水平标高的依据。

7.2.4轴线控制

在砼可上人及楼层搭设支架前，放出楼层轴线控制线，并用红油漆标识好每根柱子、每根梁、每壁墙，作为轴线控制的依据。

| 项 目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 轴线位置 |  | 5 |
| 底模上表面标高 |  | ±5 |
| 截面内部尺寸 | 基础 | ±10 |
|  | 柱、梁、墙 | +4 -5 |
| 层高垂直 | 全高≤5m | 6 |
|  | 全高＞5m | 8 |
| 相邻两板表面高低差 |  | 2 |
| 表面平整（2m长度上） |  | 5 |

7.3模板的安装与拆除

7.3.1模板的安装

1大模板施工方法

a.在模板进场后先核对型号，清点数量，清除模板的锈蚀，并涂刷脱模剂。

b.模板安装前，先复查柱墙中心线及边线，准确无误后方可安装模板。

c.柱模板安装

1 ) 柱模安装：依次将大模分四块吊袋就位。如此，将四块柱模组装完毕。组装完毕后，再检查其是否就位，如就位后，就在柱模底部用钢管将柱模固定，然后用校正螺栓对柱模进一步校正，直至符合要求为止，并先将柱模上口固定，用钢管夹具，不让其位移，然后加固中间段，其夹具间距为500。沿竖向@500设Φ14对拉螺栓。

2) 剪力墙模板安装：室内砼墙为双面支模。先安装一侧的模板，待墙筋扎好后，再安装另一侧模板。墙模安装从一端向另一端顺序安装，先吊装一块大模板就位，并进行垂直度校正、临时固定，然后将另一块大模板吊装就位。同样安装另一侧模板，并安装对拉螺栓。两侧模板安装好后，再次校正模板垂直度，拧紧对拉螺栓，并将模板固定牢固。固定模板的钢管与梁 板支撑体系连为一体。300厚的墙体对拉螺栓间距750mm，400厚的墙体对拉螺栓间距600mm，600厚的墙体对拉螺栓间距450mm，呈梅花形布置。

2梁板模板施工

- 梁板模板安装工艺流程：

放线—→安装早拆柱头和支撑柱—→搭架—→抄标高—→安装梁底模—→绑扎钢筋—→安装梁侧模—→安装板模板—→检查验收

b、梁板模板安装

搭架前先放出主次梁中心线和模板控制线，模板控制线距梁边15cm，并将主梁中心线吊线过于柱顶，待主梁底模安装好后，将次梁 中心线吊线过于主梁底模并作好标记。

本工程采用早拆模体系，在搭设梁支撑系统前，先安装早拆柱头和支撑柱。安装柱头和支撑柱前，先于板面上弹出其安装线，并确保上下两层支撑在同一位置上，以利于荷载的传递。然后安装支撑柱和早拆柱头。

支撑系统基本形成后，根据楼层标高传递点，确定楼层临时水准点，用水准仪将梁底标高抄测于柱顶柱筋上。包括主梁、次梁标高以主梁底模板标高作控制依据。

根据已抄测的标高，拉线搭设梁底模支撑钢管，其上铺50×100木枋作为梁底横梁，梁应起拱，主梁按2‰，次梁按1‰。然后铺梁底模，拉通线校正梁底模，并固定牢固。梁底模安装好后用水准仪再次校正其标高，低则升，高则降，直至符合要求为止。待梁筋绑扎好后，安装梁侧模，先将梁侧模临时固定，最后拉通线校正梁侧模，并固定牢固。

板模安装前，先根据已抄测的控制标高拉线调整支撑系统的可调顶托至统一高度，然后再铺木枋，将板模板铺在木枋上，并固定牢固。板模安装好后，用水准仪再次校正其板面标高，确保板面标高符合要求。

为防止板缝漏浆，板与板、板与梁侧模之间的缝隙贴5cm宽的不干胶带一道。

3筒体模板施工

筒体模板施工，同柱模施工。

7.3.2 模板安装的检查与验收

模板安装完成后，浇筑砼前由项目技术负责人组织有关人员进行模板工程施工验收。

验收包括以下内容：

a.模板安装是否符合该工程模板设计和技术措施的规定。

b.模板的支承点及支撑系统是否可靠和稳定，连接件中的紧固螺栓及支撑扣件紧固情况是否满足要求。

c.预埋件：预留件的规格、数量、位置和固定情况是否正确可靠，应逐项检查验收。

d.必须按《建筑安装工程质量检验评定标准》的规定，进行逐项评定验收。

e.支架模板上施工荷载是否符合要求。

f.在模板上运输砼或操作是否搭设符合要求的走道板。

g.作业面孔洞及临边是否有防护措施。

h.垂直作业是否有隔离防护措施。

验收合格后方可浇筑砼，并作好模板验收记录。

7.3.3模板拆除

现浇砼结构的模板及其支架拆除时的砼强度，必须符合设计要求和规范的规定；当设计无具体要求时，应符合“砼施工及验收规范”（GB50204—92）的规定。

1）侧模和底模拆除，应符合以下规定：

（1）侧模，应在砼强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏后，方可拆除非承重模板。

（2）底模，应在砼强度符合下表规定后，方可拆除。

| 结构类型 | 结构跨度（m） | 按设计的砼强度标准值的百分率计（%） |
| --- | --- | --- |
| 板 | ≤2 ＞2、≤8 ＞8 | 50 75 100 |
| 梁 | ≤8 ＞8 | 75 100 |
| 悬臂构件 | ≤2 ＞2 | 75 100 |

2）已拆除模板及其支架结构，在砼强度符合设计砼强度等级的要求后，方可承受全部使用荷载。当施工荷载所产后的效应比使用荷载的效应更为不利时，必须经过核算，加设临时支撑，方可施工加荷。

3）拆模时必须注意确保砼结构的质量和安全，应严格遵守以下规定。

（1）拆模顺序是先拆除承重小部位的模板及其支架，然后拆除其他部分的模板及其支架；例如，先拆非承重的侧模，然后拆承重的水平向模板等。

（2）在拆除模板过程中，如发现砼出现异常现象，可能影响砼结构的安全和质量等问题时，应立即停止拆模，并经处理认证后，方可继续拆模。