压力容器安装方案

编    制：刘玉梅

审    核：俞海滨

编制单位：金化集团建安公司

编制日期： 二〇一一年五月六日

- 编制依据：

- 国家现行法规及行业标准；

- 《钢制压力容器》GB150-1998；

- 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231—98；

- 《中、低压管道施工及验收规范》；

- 施工图纸、建设单位施工任务书与技术交底；

- 我公司长期从事设备安装积累、总结的经验。

二、  工程概况

受金昌豪顺绿色建材有限责任公司委托，由金化集团建安公司承担低温液体储槽（一台）的安装工程。

- 施工人员计划

| 序号 | 工种 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术负责人 | 1 |  |
| 2 | 钳工 | 1 |  |
| 3 | 铆工 | 1 |  |
| 4 | 起重工 | 1 |  |
| 5 | 管工 | 1 |  |
| 6 | 电焊工 | 1 |  |
| 7 | 普工 | 2 |  |

四、 主要施工设备和机具

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16T吊车 | 台 | 1 | 自备 |
| 2 | 卡车 | 台 | 1 | 自备 |
| 3 | 电焊机 | 台 | 2 | 自备 |
| 4 | 气焊工具 | 套 | 1 | 自备 |
| 5 | 吊装索具 | 套 | 2 | 自备 |
| 6 | 检测工具 | 套 | 1 | 自备 |
| 7 | 专用工具 | 套 | 1 | 自备 |

- 施工部署及措施：

针对该工程的实际情况，施工过程本着先策划后实施、先交底后落实，先沟通后完善，先主体后附件的顺序，施工具体内容如下：

（一）施工准备

1、施工前会同施工人员对图纸进行会审，发现问题及时解决，熟悉图纸和技术文件中的各项技术要求。

2、根据图纸和清单，核对压力容器本体及零件、部件、辅机，并且进行清点验收，对缺件、损坏件，施工单位及时通知建设单位，及时更换或补充。

3、将压力容器本体基础及其它辅机基础清理。

4、复核压力容器及附属设备的基础尺寸，位置等应符合安装要求。

5、根据压力容器设计平面图和压力容器基础图应放出以下几条安装基准线。

5.1  压力容器纵向中心基准线或压力容器支架纵向中心基准线。

5.2   压力容器基础标高基准线，在压力容器墓础上或基础四周选有关的若干地点分别标记，各标记的相对偏移不应超过 lmm ，纵向不应超过士5mm。

6、当基础的尺寸、位置不符合设计图纸和安装要求时，必须经过修整达到安装要求后进行安装 。

7、根据压力容器图纸和施工方案，准备压力容器安装所需的工机具和材料．

（二）安装工艺

1、压力容器本体用卡车和16t吊车等工机具将压力容器移到基础之上，保证基础不受损坏；

2、当压力容器运输到基础上以后，进行找正，使压力容器中心线与基础中心线相吻合，允许偏差士 2mm；

9、管道阀门的安装，要严格按照图纸进行，管道焊接应横平竖直，焊缝不能有渗漏现象；

10、压力表应在安装前进行校验，并在表盘上用汇线标出工作压力，压力表应垂直安装，压力表与表管之间应装设旋塞以便吹洗管路和更换压力表．

11、温度计安装时丝扣部分应涂白厚漆，密封垫后涂机油，温度计的标尺应朝便于观察的方向。

六、压力容器试运行

压力容器试运行应按 《压力容器安全技术监察规程 》和压力容器安装和使用说明书的要求进行。

七、质量要求

1、认真执行压力容器安装的各项规程、规范和压力容器图纸及质量证明书中的各项技术要求，确保工程质量。

2、在施工中严格遵守安全技术操作规程，认真执行国家有关安全的各项规定。

3、为了确保工期和工程质量，首先要做到组织得力，措施到位，目标清晰，选派经验丰富的人员参加，将各项技术措施落实到施工过程中。

4、认真细致的做好技术交底工作，严格执行施工规范和工艺标准，做好每次检测记录，实行主操作负责制和检测-复验的操作程序，实现过程有效控制。

5、认真做好成品保护工作，使施工过程有序进行，避免返工。

八、安全文明施工

1、该工程是一项重要的安装工程，技术要求高，必须把安全工作摆在首位。

2、开工前必须做好安全交底，坚持每班上工前的任务布置中把安全作为主要内容之一予以明确。

3、认真做好各项准备工作，明确防火、防物体打击、防高空坠落措施。施工机具必须做到班班检查。

4、严格执行劳动纪律和工艺规程，进入施工现场必须穿戴好劳动保护用品，明确各自分工，坚持统一指挥，岗位配合动作协调一致。

5、安装时，严禁非施工人员进入工作区，以防发生事故．

6、高空作业应系好安全带，交叉作业时戴好安全帽

7、易燃易爆材料，妥善保管，防止事故发生。