三里河南区改建工程东二区塔台、住宅楼工程

1#～3#楼及塔台搅拌站设置方案

目   录

一、工程概况	2

二、具体做法及要求	2

# 一、工程概况

三里河南区危改工程东二区塔台、住宅楼工程，总建筑面积为86096.97m2。本工程外墙饰面为面砖和涂料，分户墙采用120厚KP1型多孔砖墙，内隔墙采用混凝土空心气块等。

目前施工即将进入砌筑装修阶段，根据工程实际情况，预备在现场南侧临建办公室东侧设置搅拌站，采用一台强制式搅拌机，供1#、2#、3#楼及部分塔台装修用料。（具体位置见平面布置图）

# 二、具体做法及要求

1．搅拌站区域四周必须采用48钢管搭设好防护架并用密目网，除出口处外其余全部封闭。

2．配备相应的水源、电源和照明。

3．集水井为600×600×500，沉淀池为600×600×500，沉淀池应每天清理干净，防止水泥浆硬化。

4．搅拌司机每天操作前应对机械进行例行检查。

5．文明作业，进料时及时打开喷淋装置除尘。

6．严禁敲击料斗，防止产生噪音。

7．筛砂、拌灰时，应降低高度，并及时洒水降尘。

8．清洗料斗的废水应排入沉淀池及集水井，再经排水沟排入市政管网 。

9．尽量减少夜间搅拌作业。

10．水泥库房地面架空30cm高，确保水泥存放干燥。

11．操作人员必须持证上岗，经常做好机械清理保养工作。熟练掌握配比及用料情况，防止砂浆料过乘重复使用。

12．确保搅拌站现场清洁，无积水。