悬挑卸料平台搭设方案及计算

根据本工程施工特征以及立面的情况和周边环境及满足周转材料的要求进行布置受料平台，以便将无法用人货电梯运输的材料，利用塔吊吊运到指定地点。

一、卸料平台的布置

根据现场施工情况，标准层以上每层设置一只，上下层错开布置，以便垂直吊运方便。

- D1幢：布置在M轴的SM3、J轴的SM2位置上，错开设置。

- D2幢：布置在A轴交4～8轴之间、1-K轴交1-6～1-8轴，错开设置。

- D3幢：布置在1-A轴交1-3～1-6轴、A轴交6～10轴，错开设置。

二、卸料平台的尺寸及组成

1、卸料平台的实际使用尺寸为2500×3500。（见附图）

2、卸料平台主梁采用2根16#槽钢，次梁为10#槽钢间距为500，上铺3mm厚的钢板，设置防滑条。

3、卸料平台每侧设置二根13钢丝绳斜拉下荷，钢丝绳端部设置可调节的花蓝螺栓。

4、卸料平台每侧设置高为1.2m的防护栏杆（采用Φ48钢管）和0.3m的踢脚杆，并用内衬1mm厚钢板围护。围护外侧三面，底部下均用油漆涂刷分色标志。

5、卸料平台主梁必须伸入楼层1m，并与楼层预埋件（2根22钢筋）牢固相连。

三、卸料平台的计算。

1、次梁计算

恒载：10#槽钢自重100N/m    3mm钢板235.5 N/mm2

活载：施工荷载2000 N/m    按次梁承受均布荷载考虑总均布荷载：

q=（140+235.5×0.5）×1.2+2000×0.5×0.4=309+400=709 N/m

则10#槽钢承受弯矩：（按简支考虑）

M=1/8×1615×2.52=1262N·m=1.26×106 N·m

10#槽钢的抵抗矩Wn=39.7cm2    f=215N/mm2

Wn·f=39.7×215×103=8.53×106>0.71×106

则次梁10#槽钢@500符合要求。

2、主梁16#槽钢计算

按外侧主梁16#以钢丝绳点作支承点计算，为安全计算，按里侧第二钢丝绳不起作用考虑，只计算外侧第一道钢丝绳受力情况。

B

A

F=750N

q=1478N/m

3.5m

主梁受力是次梁传递的恒载和施工活载，加上主梁自重，具体受力见图。

恒载：16#槽钢自重按198N/m

次梁传递荷载：709×2.5/2=886 N/m

（1）、全部受力按均布荷载计算

q=198×1.2+886×1.4=1478 N/m

（2）、端部集中力按站2人计算

F=1500/2=750N

Mmax=1/8ql2+FL=1/8×1478×52+750×5=8369N.m=8.4×106 N·mm

16#槽钢Wn=117cm3      f=215N/mm2

Wn=117×103×215=2.52×107

则Wn·f >Mmax        16#槽钢符合要求。

3、钢丝绳计算

FA=F+ql/2=750+1478×5/2=4445N

则钢丝绳承受拉力为：FA/SinQ=4445/Sin55.77=5376N

安全系数K=8

8×5376=43008N

13钢丝绳强度符合要求。

四、卸料平台安装及使用过程的注意事项：

1、本卸料平台计算按2000N/m2，在实际使用过程中必须限量在1500 N/m2，即整个受料平台承受重量为2T，受料平台应挂限载牌，并由专人管理。

2、卸料平台必须单独设置，不得与外架连接。

3、卸料平台使用前必须进行仔细检查，发现隐患及时上报。

4、塔吊在卸料平台上起吊时，指挥信号要明确，起吊要稳定缓慢，注意力要集中，严禁与外架碰撞。

6m

B

A

55.77°

2.8m

五、卸料平台平面图、节点详图

见附图

浙江省长城建设集团三公司

信河街-D区项目部

2005-08-15