施 工 方 案

一、.概述

（一）编制说明

本施工方案是为北京市新农村建设塑钢保温门窗改造工程而编制的，是规范和指导该工程塑钢门窗的制作、运输、安装等分项从施工准备到竣工验收全过程的综合性文件。为了在该工程的施工全过程中按科学方法组织施工，及时做好各项施工准备工作，建立正常的施工秩序，有计划地开展各分部分项工程的施工，保证劳动力和各种材料、机具的及时供应及使用，协调与用户单位之间、各工种之间、各种资源之间的空间布置与时间安排的关系，保证施工的顺利进行并按时按质完成该项目的施工任务，特制定本施工组织设计。

（二）编制依据

1.本工程招标文件及工程施工承包合同。

2.甲方提供的技术要求及设计施工图纸。

3. 国家颁布的现行施工及验收规范、施工规程和有关工艺标准。

4.本公司《程序文件》及《质量手册》。

（三）编制原则

1.坚持质量第一，用户至上的宗旨，全面执行我公司质量方针，切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度，确保工程质量和安全。

2.充分发挥我公司技术优势和整体实力，利用先进的施工技术，科学管理，提高劳动生产率，保证施工进度。

3.严格遵守国家及市政府有关消防要求，做好消防安全工作。

（四）工程概况

1.工程名称：北京市新农村建设塑钢保温门窗改造工程

2. 建 设 单 位：

3. 设 计 单 位：

4. 总承包单位：

5. 工 程 地 址： 北京市顺义区

6. 工 程 内容： 本工程包括塑钢平开窗, 塑钢平开门, 塑钢推拉窗，塑钢推拉门等， 总面积约200000平米。

7. 工程质量目标：本工程的质量目标为合格等级；。

8. 工 期 要 求： 根据甲方计划正式开工日期为 2012 年    月     日，工程计划工期为       天。

(五)本工程执行的技术标准、规范

本工程所采用的塑钢门窗技术标准、规范如下：
GB／T 7106-2008           《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》
GB／T 8484-2008          《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》
GB／T 8485-2008          《建筑门窗空气声隔性能分级及检测方法》
GB／T 11976-2008          《建筑外窗采光性能分级及检测方法》

GB50009-2001（2006年版）           《建筑结构荷载规范》

JGJ 113-2003                        《建筑玻璃应用技术规程》
JGJ 103-2008             《建筑门窗工程技术规程》
GB／T 8814               《门，窗框用硬氯乙烯（PVC）型材》  
JG／T 180                《未增塑聚氯乙烯（PVC-U）塑料门》

JG／T 140                《未增塑聚氯乙烯（PVC-U）塑料窗》

二、.施工组织机构及岗位职责

施工组织机构：

项目总指挥

| 安装一组 项目质量总监 项目经理 项目主设计师 安 全 员 施工安装队长 质 检 员 施 工 员 | 安装二组 | 安装三组 | 安装四组 | 安装五组 | 安装六组 | 测量组 | 注胶组 | 机械组 | 焊接组 | 材料组 | 运输组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）、岗位职责

主要人员职责：

a、项目总指挥

(1)在总经理领导下，分工主管公司工程项目的生产加工、采购供应与安装，确保分管工作质量。

(2)负责保证公司质量方针、目标、计划等，在分管部门和工作中得以贯彻实施。

(3)负责组织协调工程项目的各项管理工作接口。

(4)组织对工程项目分承包方的评审。
b、项目经理
（1）制定现场施工进度计划；
（2）与甲方、土建协调并作好施工准备；
（3）协调公司各部门进度，负责本工程的现场安装质量及施工进度；
（4）参加工地现场协调会，作好记录并解决问题；
（5）制定现场安装方案，并将现场情况定期以书面形式向公司反馈。
（6）根据工程进度计划作出资金安排，并上报公司总经理审批。
c、施工员
（1）根据工期进度情况及项目经理施工计划制定工程整体生产进度计划；
（2）负责生产施工，计划控制工程的生产、运输的顺序及时间；
（3）组织各生产班组按计划进行成品、半成品加工，质监部门负责检查购入及生产的半成品的质量；
（4）组织采购完成原材料及半成品的采购工作；
（5）监督现场安装进度情况，并检查安装进度与工程整体计划是否一致；
（6）对于工程施工中的临时性突变如抢工期或其他环节因素，作出临时计划修改，并落实到相应部门。
d、主设计师
（1） 对上岗人员的技术培训及关键工艺部位的讲解；
（2） 现场技术文件、安装图纸、安装标准的交底工作；
（3） 协调解决现场安装时遇到的技术问题；
e、材料员
（1） 对进入现场材料的清点、保管、发放；
（2） 负责现场材料的安全措施；
（3） 提出各种材料的破损、补缺情况并及时反馈给生产部。
f、安全员
（1）了解当地政府或具体工程的有关规章制度并贯彻执行；
（2）制定并监督执行安全制度及安全操作规程；
（3）对上岗人员进行安全培训、考核，不合格不许上岗；
      （4）及时了解现场环境、安全状况、落实必要的安全保护器具。
g、质检员
（1）根据本工程的技术文件、图纸和行业标准、企业标准进行现场产品检验；
（2）对上岗人员进行质量标准培训及考核；
（3）对进场的半成品、材料进行检查，不合格不准进场；
（4）对成品、半成品的保护措施的检查；
（5）在安装过程中，对检验不合格的安装部分有权作返工的决定；
 （6）配合项目经理与监理公司、质检站完成分序工程及整体工程的质量验收工作。

三、施工进度计划及保证措施

我司针对本工程特点，制定如下施工方案：
（一）、施工总工期：

我司的开工日期从现场具备安装条件，以甲方批准的开工日期为准，本工程工期核心是不影响各个用户使用前提，与甲方进度配合，计划总工期为     个工作日，保证甲方总体进度计划。

（二）、工期保证措施：
　　我司施工进度计划将严格与甲方总体施工进度计划相配合，并且随之进行调整。为保证工程按计划、优质、高效的完成，我司做到以下几方面：
1、设计技术保证
　　首先制定详细设计计划，经有关部门审核批准后执行，所有设计工作都要按照此计划进行，如遇特殊情况，则适时更改设计计划，以保证设计工作不影响工期进行。
　　根据施工图，展开深化设计工作，完成之后交由甲方与设计院签字确认。设计图纸经确认后方可进行操作。此过程判定的依据为图纸的会签，当有图纸变更时，及时把变更内容发送工地，以便工地查阅，
　　设计图纸经确认后，将进行具体的备料清单与加工零件图的设计。在加工制作及安装过程中，设计小组负责整个工程的技术指导和技术协调工作。
    a.工程的施工图纸设计和加工零件设计是整个工程的决定性问题，是能否保证施工进度的基础，也是我公司主抓的重点环节。
    b.施工图和加工图是物料供应和加工班组所遵守的工艺文件和加工规范。工程计划和采购部门必须按照施工图中有关物料定购的品质要求和数量严格把握材料的输入；加工工人必须严格按照加工图的工艺要求进行操作。
    c.落实全部工程项目中各种材料的加工方法和施工顺序中的材料输入和输出。在工程施工全过程，施工图将按照安装的先后，与加工安装流水展开。
2、组织保证措施
（1）、推行项目经理责任制，工程分组作业，分组记录，充分发挥和调动员工的积极性，贯彻按劳分配，多劳多得的原则，奖勤罚懒、奖罚分明；
（2）、对本工程项目制定月工程进度计划表与周进度表，并严格执行施工组织计划，坚持“以计划指导生产”的原则，科学合理的安排生产，当发现施工中计划与实际不相吻合时，找出其中原因并及时调整月进度计划，确保整体计划如期实现；
（3）、每周均召开班组长以上人员参加的项目部进度协调会，总结工作，对下一步计划进行安排和微调；
（4）、在保证施工队人员相对稳定的前提下，根据工程进展情况，随时调整人员组成，多创工作面，并使劳动力充分发挥所长，并通过理顺各个工作组的工作关系，达到配合默契，以防窝工、怠工等现象存在；
（5）、施工现场人员必须要按进度计划完成当日工作，如果计划有变或其他因素影响进度，可以增加施工人员；
（6）、采用先进的安装工艺和安装设备，以提高安装效率。
（7）、切实作好员工的思想工作，积极搞好后勤保障工作，解决好员工的生活福利，使员工无后顾之优，发挥员工的生产潜能；
（8）、积极组织材料，确定材料的到场顺序与到场时间，并做好材料的运输与保护工作，维护施工成果；
（9）、积极协调与土建以及其他专业队伍的关系，使得在工作中互相配合，互相帮助，共同以优质、高效为目标完成塑钢门窗工程。

四、施工准备和项目部署

（一）、技术准备
　　根据本工程所选择的门窗结构,我公司选派经验丰富的设计工程师专门负责,严格按照国家有关技术规范要求及国内外先进的工程设计经验并结合本工程实际进行设计控制,以保证门窗的各项性能指标达到规定的要求。
　　深入消化建筑、结构施工图纸,了解建筑上关键位置,特殊部位的技术要求,预先对在即将开始的施工图设计中,可能出现的问题,做好技术储备.
针对本工程的材料选择要求以及风荷载的要求,做好材料采购前的资料整理工作.如玻璃、塑钢材料、密封胶等主要材料以及主要五金配件。
　　项目部对参加施工的全部人员,进行技术交底，并对现场有关的实际技术进行讲解及技术培训。

（二）、生产准备
　　由生产部按照项目部提供的实际尺寸，制定出合理的生产计划。加工生产班组,按照设计部门下发的加工工艺文件,深入了解工艺重点和难点,准备好必要的加工设备。
　　生产部安排好生产流水线,维护设备的正常运转以保证按计划完成生产任务。
　　采购部按照材料订货计划,及时准确的将生产及施工所需的材料及配件采购到位。
　　质量检验部门,按照有关的国家现行标准,对采购材料的质量和生产班组的加工质量进行首检和抽检。
　　要保证本工程如期完工，首先要保证材料的供应，本工程材料供应我公司将采取如下几项措施：

a.门窗系列：本工程地上外门窗主要选用60系列外平开窗，60系列外平开门。其中平开门窗主型材可视面最小实测壁厚应大于或等于都2.0MM。

b.型材：塑钢门窗采用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材，塑钢型材的材质由优质聚氯乙烯加工而成，型材的外观，尺寸偏差，耐候性，质量，物理机械性能等指标符合GB／T 8814  《门，窗框用硬氯乙烯（PVC）型材》的确规定。

C.钢衬：门窗用增强型钢及其紧固件的表面应经防腐处理，增强型钢表面层符合GB／T9799  《金属覆盖层钢铁件上的锌电镀层》电镀处理的规定，其镀层厚度应≧8um.窗增强型钢最小实测壁厚应不小于1.2MM
    d. 玻璃供应：本工程所用玻璃为中空玻璃，门窗玻璃的选用遵照《建筑玻璃应用技术规程》以及《建筑安全玻璃管理规定》发改运行【2003】2116号，单块大于1.5平方米的玻璃应采用安全玻璃。为防止玻璃热炸裂，所有玻璃四边做倒角磨边处理，以去除玻璃边缘缺陷。
    e、胶的供应：本工程采用的密封胶是国内优质中性硅酮密封胶，订货期7天，所以我司将在工程开工前7天订货。
    f、配件：外平开窗，推拉窗，均选用优质五金产品，基本配置为执手单控多点锁闭五金，以充分保证门窗密封性能，上悬窗铰链配置隐藏式摩擦铰链，选型满足窗扇承重及开启角度的要求，任一位置可定位。外平开门合页及执手锁紧侧选用也选用国优产品，其中合页满足门扇承重要求，锁紧铡配置为双面门执手，带钥匙门锁，满足人对门的使用功能要求

（三）、施工人员准备：
    我司采用生产车间厂房加工半成品、产成品后运输到工程现场安装的施工模式，有利于满足产品质量和工艺的要求。针对本项目要求严、规模较大的特点，我司将组建由管理严谨、经验丰富的人员组成塑钢门窗工程项目部。
由项目经理统一指挥，其中管理人员6人，包括项目经理1人，质检员1人，材料员1人，主设计师1人，安全员1人，现场施工员1人，生产车间制作人员30人。我司将派经验丰富的施工人员前往工地进行施工。现场施工人员50人，总共分5组，每组10人。

（四）、施工现场准备
a. 进场安装前,准备好临时设施(库房、办公、材料堆放场地)及工地所需工具,与有关单位协调好进场前的准备工作；
b. 布置好水电设施；
c. 将所用工具、设备在完好无损的情况下运到工地；
d. 把现场施工人员的住宿、生活、交通安排妥当。

（五）、投入本工程的机械设备
为切实保证本工程施工进度和精度，我司采用工厂制作，现场安装的方案进行施工，制作主要安装机具如下：
机具计划一览表

序号　 　名  称 　　　　　单位 　　　　　数量
1 　　　水准仪 　　　　　　台　　　　　　 2
2 　　　焊机   　　　　　　台 　　　　　　1
3 　　　手提砂轮机 　　　　台 　　　　　　4
4 　　　射钉枪　　　　　　 把 　　　　　　8
5 　　　手动注胶枪 　　　　把　　　　　　 10
6 　　　水平尺 　　　　　　把 　　　　　　12
7 　　　靠尺 　　　　　　　把 　　　　　　12
8 　　　手电钻 　　　　　　把 　　　　　　10
9 　　　冲击钻 　　　　　　把　　　　　　　5
10 　　　玻璃吸盘 　　　　　个 　　　　　　6
11 　　　安全带 　　　　　　付　　　　　　30

五、塑钢门窗工程施工方案
　　本工程塑钢门窗安装采用直接固定法安装方式。首先将塑料门窗装入洞口并定位，然后用塑料胀塞直接将门窗框与墙体连接，从而将门窗框直接固定于墙体上，再开始安装玻璃，应避免塑钢表面污染，门窗框损伤。具体施工方案详叙如下：

（一）、门窗的加工
针对本工程的门窗将采用如下方式加工制作（加工制作前已作原材料的备

料工作）：A、按经确认的施工图出具各门窗的下料加工图；B、检验原材料，按下料加工图下料；C、按门窗各构件的工艺要求加工好门窗的各构件；D、装上相关配件及密封胶条；E、然后在车间将已加工好的门窗构件依设计要求组装成相应的窗框并贴上标记；F、做好产品的各项保护措施，包装，然后发往工地；F、材料运送至工地后，将各窗框按标记认真进行清点和按正确的顺序摆放、然后上墙进行固定和安装。

（二）、门窗的包装、运输、存放：
    所有门窗经过加工厂内检验，贴上合格证后方能包装运输到工地。
A、用对门窗表面无腐蚀作用的粘贴胶带对门窗框的装饰面及安装时暴露面进行粘贴保护，以免运输过程中或安装过程中及安装后划伤塑材表面；
B、汽车运输，用麻绳等非金属材料捆扎结实，严禁松动运输，搬运装卸门窗时应轻抬、轻放、严禁将工具穿入框、扇内抬、扛；严禁撬、甩、丢、摔等动作；
C、门窗存放的库房应清洁、通风、干燥，底部应用方枕木垫平，离地不小于100mm的间距，门窗应斜向竖立排放，防止倾倒；严禁酸、碱、盐类物质接触。

（三）、测量放线
A、外墙放线后，自行检查洞口尺寸，对不符合要求的洞口，及时向公司报告，待处理后再进行工作；
B、在外墙弹出水平线、平窗中线（或窗边线）及转角窗的转角线，安装单位接收工作面，复核洞口尺寸，对不合格洞口及时通知土建单位进行处理；
C、框的安装位置由安装工根据已放出的墨线用钢卷尺测定，必须符合设计要求。

（四）、门、窗框安装
洞口施工完毕后，窗框安装前，应先检查洞口尺寸是否满足安装要求，

然后将塑料门窗装入洞口并定位，用塑料胀塞直接将门窗框与墙体连接。固定点应距窗角、中横框、中竖框150-200mm, 固定点间距小于600mm。待安装完后，由现场质检员检查，确认安装无误后，再进行下一道工序。

（五）、打胶

打胶处要保证其清洁干燥，若有油腻或露霜等，需要进行清理干净，洗溶剂用甲苯、丁酮、正乙烷等。确保清洁、干燥、无霜后才可注胶。注胶时按设计要求核对胶的品种、型号，打胶时胶枪里的胶应及时注入缝隙，注胶要密实，确保胶缝表面平整、光滑美观，不起泡。接口处应做切口处理，保证接口致密，做到不渗漏。在胶面未凝结硬化前不要触碰，以防表面损坏及渗漏。

（六）、固定玻璃安装

在外框安装完成，并进行工程报验合格后，即进行固定玻璃的安装。

将在厂内制作完成并检验合格的中空玻璃成品、玻璃压条，按所对应的系列、规格尺寸，运往现场各楼层，安装玻璃时，需注意框余量分布均匀，在玻璃与铝料槽口间塞橡胶垫块，确保玻璃为弹性接触，在将玻璃位置摆放正确后，用压条将其固定。在搬运、安装过程中注意玻璃棱角的保护，不允许磕碰、损伤。

（七）、开启扇安装

在门窗固定玻璃安装完成后，依序进行门窗开启扇的安装。将在工厂组装完成的开启扇组件，根据编号标识，分别搬运堆放到各相应楼层。进行窗的开启扇安装时，用铰链将窗扇联接到已安装好的外框上，并检查确认联接牢固、启闭灵活、位置合格。

（八）、五金配件安装

塑料门窗安装五金配件时，必须先在杆件上钻孔，然后用自攻螺丝拧入，严禁在杆件上直接捶击钉入。

（九）、清理

注胶工序完成并检验合格后，在进行竣工验收前，对门窗的所有部分进行清理工作。避免使用任何钢丝刷、钢丝绒、金属刀等作为清理工具。在清理前需先检查工具上有无粘附砾石、砂子或金属屑。

（十）、竣工验收

在上述所有工序均完成后，可进行验收自检，在自检合格后，向用户报验，并针对验收中所提出的问题进行整改，直到合格为止。

（十二）、注意事项
1、安装质量控制：
A、塑钢门窗安装质量必须符合现行有关施工规范要求；
B、窗框四周均用塑料胀塞与墙体连接，边点距端点不大于200MM，中间点距离不得大于600MM；
C、在确认窗框保护胶带已清除干净，外墙界面无任何杂质或污染后，于门窗框同外墙接缝，满打防水胶一道，要求粘接牢固密实，厚度一致美观，表面无杂质；
D、窗扇安装要求周边密封、开闭灵活，玻璃周边打入密封胶；
E、推拉门窗底留泄水槽，推拉窗窗扇须安装限位装置，以免滑落伤人。
2、塞缝及结点作法控制：
a、框同墙体缝隙填塞由土建单位负责，建议在施工前成立专职施工队做到人员固定，责任到人；
b、框同墙体的缝隙用防水砂浆分层分段填塞密实，施工中切忌搅动框体以免框体变形。
c、在塞缝过程中及施工后，应做好保护工作或摆放醒目标志，以免框体受到震动后空鼓；
3、成品保护控制：
a、塑钢门窗窗框进场时必须用密封胶带贴满，如无特殊原因，必须在竣工验收前方可撕掉；
b、框体安装完后，各分包单位应自觉进行保护，避免水泥砂浆及涂料粘满框体，造成胶带破坏。另外，切忌人员随意踩踏底框，如发现胶带有破损现象，安装单位自行修补；
4、门窗框安装尺寸偏差控制：
a、门窗框槽口宽度、高度≤2000㎜，其安装误差控制在±2.0㎜，门窗框槽口宽度、高度≥2000㎜，其安装误差控制在±2.5㎜；
b、门窗框槽口对角线尺寸≤2000㎜，其安装误差控制在±2㎜，门窗框槽口对角线尺寸>2000㎜，其安装误差控制在±3㎜；
c、门窗框、扇各相邻构件装配间隙应≤0.3㎜，同一水平高低差≤0.3㎜。
d、门窗框、扇配合严密、间隙均匀。其扇与框的高度允许偏差±1.0㎜。
e、门窗表面不应有明显的伤痕，门窗上相邻构件着色表现不应有明显的色差，装配连接处不应有外溢的胶粘剂。
f、开启性能：开启力不应大于50N。

六、工程质量保证措施

（一）、实施高标准的全面质量跟踪管理制度
严格按ISO9001质量体系要求和质量保证模式逐项实施，对项目进行总体

策划、设计控制、设计更改控制、文件和资料控制、采购控制和材料检验、生产过程和成品检验、不合格材料和成品的控制、工程安装准备、安装进度控制、安装过程控制、安装检验、安装过程不合格品控制、材料现场保管、完工项目的防护、安装项目的验收和交付、施工安全管理、工程项目售后服务、客户投诉处理、员工培训和考核、生产和工程质量监督、纠正和预防措施、质量记录的控制、生产安装设备的管理、生产安装检测设备的管理等各个环节进行程序化控制，使人员、材料、设备、管理、规程执行等各方面有可能影响最终工程质量的因素得到最大限度的完善，并保留工程全过程质量控制记录，以便于追溯。

（二）、建立明确的质量责任制
　　严格落实从项目总指挥直至现场操作工人的各级质量责任制，保证产品在生产过程中的质量问题不积累不拖延并及时得以解决，上一工序的不合格品绝不流入下一道工序。

（三）、塑钢门窗检查验收标准
塑钢门窗允许偏差（检查验收标准）
项次 　项      目 　　　　　　允许偏差（mm）　　 检验方法

1 门窗框两对角线长度差 ≤2000mm 　 2　　　　用钢卷尺检查，量里角

>2000mm 　　2.5
2 平开窗窗扇与框搭接宽度差　　　　 1 　　　用深度尺或钢板尺检查

3 同樘门窗相邻扇的横端角高度差　　 2 　　　用拉线和钢板尺检查

4 推拉窗扇开启力限值扇面积≤1.5m2 ≤40N 　　用100N弹簧称钩住拉手处，

扇面积>1.5m2 ≤60N　　　启闭5次取平均值

5 门窗框与扇或相邻扇立边平行度　　 2 　　　用1m钢板尺检查

6 扇与框间立、横缝留缝限值 　　　　2-4 　　用锲形塞尺检查
7 门扇与地面间隙留缝限值　　　　　 2-7　　　用锲形塞尺检查

8 门扇对口缝关闭时平整 　　　　　　2 　　　用深度尺检查

9 门窗框（含拼膛料）正侧面垂直度　 2 　　　用1m托线板检查

10 门窗框（含拼膛料）水平度　　　　1.5 　　用1m水平尺和锲形塞尺检查
11 门窗横框标高　　　　　　　　　　 5 　　　用钢板尺检查与基准线比较

（四）、工程资料
a.开工报告；
b.材料合格证、质量保证书；
c.塑钢门窗质量检查表；
d.塑钢门窗工程检验批质量验收记录表；
e.竣工报告。

（六）、安装过程检验步骤
    安装过程中安装人员在工序完成后应认真自检，自检合格后，填写《塑钢门窗质量检查表》向质检员报验。
    质检员按检验规程对报验内容进行专检，并填写《塑钢门窗工程检验批质量验收记录表》。
    质检员会同监理、甲方以“验收评定表”的方式进行项目验收。

七、安全保证措施
（一）、安全管理目标
　　杜绝重大事故，减少一般事故的发生，确保施工安全人员生命安全。采取如下的措施：

（二）、建立安全生产责任制度
　　建立项目经理、管理人员、岗位操作人员在施工生产过程中层层负责的安全生产责任制度，明确各自安全生产岗位职责。
    1、项目经理是项目安全施工第一负责人，负责全面领导责任，负责与项目部安全员签订安全责任书，负责主持安全会议，负责成立并领导安全施工领导小组开展安全管理工作。
    2、项目部安全员对项目安全施工负直接责任，负责和施工人员签订安全责任书，负责对施工人员进行安全知识、劳动纪律教育，向施工人员进行安全技术交底，每天对施工现场进行现场巡查监督，对违章操作即时制止，对发现的安全隐患签发《安全整改通知书》，并跟踪整改结果，对发生的安全事故，及时上报和组织处理。
    3、施工人员应树立牢固的“安全第一”意识，时时处处注意安全，进行文明施工。

（三）、建立安全生产教育制度
　　施工队伍进场前必须对全体人员进行三级生产安全，规章制度教育，安全知识教育，签订安全协议，对工人进行安全交底。特殊工种必须经过培训，持证上岗。每月召开一次全体员工会议，建立安全生产检查制度，贯彻公司安全规章制度，实行鲜明的奖罚制度。

（四）、安全员的具体工作
　　安全员应每天深入现场进行巡视，并做好安全日记记录，对现场安全设施（脚手架、防护网等）、安全防护措施、安全保护用品（安全帽、安全带）、设备安全运行情况、现场文明卫生、对现场施工人员遵守安全规范等情况进行检查和实施有效的监督，发现不合格状态，应发出整改通知书，责令限期整改，对不听劝阻者，经项目经理批准采取停工整改、罚款教育等手段进行纠正。具体措施如下：
    a)、安装用的施工机具在使用前进行严格检验，包括各种安全保护装置的运转试验；手电钻、电动改锥、射钉枪等电动工具的绝缘电压试验；
    b)、与结构施工交叉作业时，结构施工层下方须架设挑出3m以上防护装置。建筑在地面上3m左右，应搭设挑出6m水平安全网。如果架设水平安全网有困难，可采用其它有效方法，保证安全施工。
    c)、为了防止密封材料在施工中的溶剂中毒，对溶剂进行严格的保管制度。
    d)、遇雷雨、大雾、六级以上大风及晚上照明不足时应停止安装。
    e)、施工人员进入现场后，应执行地盘的规章制度，执行国家及地方的有关建安条例。
    f)、施工人员进场施工必须服装整齐统一，安全帽、安全带、工具袋等劳保用品齐全，持证上岗.
    g)、施工工地材料必须分类堆放整齐，并有相应的标识，产品不允许直接接触地面，底部应垫高100mm，施工人员施工完后必须清理施工现场，避免材料的损坏丢失。
    h)、为减低施工对周围环境的影响，物料在夜间进场，进场施工尽量安排在白天进行。

（五）、施工过程注意事项
　　施工过程中应特别注意人身安全防护措施：
    a．安装人员在进入施工现场必须带安全帽。要选择合格产品，有检验部门批量验证和工厂检验合格证；施工人员进入现场前必须检查安全帽是否损坏，是否符合安全要求；施工人员带安全帽时必须系好下额带，以防发生高处坠落，帽飞人落的现象。
    b．高空施工操作时必须系好安全带。安全带要选用合格产品，有厂家永久字样的商标及合格证。进入现场必须检查安全带是否完好，安全带必须挂在牢固结实的地方。
    c.施工人员应配置工具袋、工具箱，以防工具的掉落。工具用后放入工具袋、工具箱内。施工中待用物料放置时距洞口及楼板沿水平距离1米以上。收工后，做到工完场清。
    d.在高层建筑门窗与上部结构施工交叉作业时，结构施工层下方须挑出3米以上的防护装置，如果架设安全网有困难，可采用其他有效方法，保证安全施工。

八、文明施工保证措施
(一)、安全、文明施工管理目标
    1、不发生人身伤亡、重大机械设备故障和火灾等事故。
    2、达到文明工地标准。
(二)、现场保卫保证措施
    1、认真贯彻落实各项保卫规章制度，实行分级管理，分工负责，分区包干，预防各类案件的发生，杜绝恶性事件的出现。
    2、施工人员进场前，由专职安全员进行安全教育。
    3、现场仓库实行二十四小时值班制。
    4、加大对职工的法律宣传、教育力度，定期召开安全检查评比例会。

(三)、现场消防保证措施
    1、建立切实可行的防火安全制度，如火源、火种、易燃品使用保管等制度，组织落实定期、不定期的防火安全检查，督促隐患的及时整改，发动全员做到“群防、群治”。
    2、制定相关硬性制度：
    a）严禁吸烟并采取罚款措施，发现吸烟当场罚款。
    b）禁止私拉电线、乱设炉灶。
    c）坚持用火申请制度
(四)、现场安全保证措施
    1、严格执行国家安全生产方针政策，以及总包单位安全生产方面的有关规定。
    2、建立由项目部领导参加的现场安全值班制，配备专职安全员。
    3、工人进场前，项目部必须对每一个职工进行安全教育以及安全交底。
    4、配足、配齐安全生产用品，保证每人一套优质的安全用具（安全帽等）。
    5、认真落实相关的硬性制度：
    a）不强行在有提示某工种的作业区进行工作。
    b）高空作业时禁止向下抛扔物品。
    c）在施工现场严禁穿拖鞋、打赤脚。
    d）严禁酒后作业。
(五)、现场文明施工保证措施
    1、实现现场施工标准化，严格现场材料管理，按规定分类、分规格整齐堆放。
    2、严格按规范标准和设计要求进行施工，确保施工质量及安全，杜绝野蛮施工作业。
    3、加强成品、半成品及产品材料的保护，派有责任心的专人看护。
    4、遵守总包单位现场用水、用电布置安排，不任意乱拉、乱接，随时清理安装现场的废料、垃圾。

九、成品保护措施
我司结合以往成品保护的成功经验，特别制定了严格的成品保护措施，确

保竣工验收时交给甲方的是满足质量要求的精品，具体详述如下。
（一）、生产加工阶段产品保护措施
　　生产加工阶段即是塑钢门窗构件的生产加工过程，此过程存在的成品保护问题主要是塑钢框料表面保护层及变形的控制保护，玻璃表面划痕、清洁以及保护膜的控制保护。

具体措施如下：
1、塑钢型材窗框加工、存放所需台架等设备上均须垫木方或胶垫等软质物，防止塑钢型材框料磕碰划伤；
2、塑钢型材、窗框周转车、工位器具等，凡与型材接触部位均以胶垫防护，不允许型材与钢质构件或其他硬质物品直接接触；
3、塑钢型材、窗框周转车的下部及侧面均垫软质物，如：木制品，塑胶保护垫块等；
4、玻璃周转用玻璃架，玻璃架上采取垫胶垫等防护措施，玻璃板块的表面确保无明显划伤，达到国家优质品标准；
5、玻璃加工平台需平整，并垫以毛毡等软质物，避免出现加工过程玻璃遭到破坏，造成无畏的损失。

（二）、成品包装阶段保护措施
　　成品包装阶段主要是指材料加工完毕后所进行的成品保护措施，此阶段采取的措施将是运输阶段保证材料完好的基础，所以必须予以重视。
    1、包装工人按公司技术规程规定的方法和要求对产品进行包装，做好各种登记手续，做到经过流水线的产品均有记录，均有质量检测报告，确保质量优良和数量要求；
    2、不同规格、尺寸、型号的型材不能包装在一起，分类包装，分别登记；
    3、包装应严密、牢固，避免周转运输中散包，型材在包装前将表面及腔内塑屑及毛刺刮净，防止划伤，产品包装搬运过程避免装饰面磕碰、划伤；
    4、塑钢型材包装时要先贴一层保护胶带，然后外包包装纸，产品包装后，在外包装上用水笔注明产品的名称、代号、规格、数量、工程名称等。
    5、包装人员在包装过程中发现型材变形、装饰面划伤等产品质量问题，应立即通知检验人员，不合格品严禁包装。
    6、包装完成后，如不能立即装车发送现场，要放在指定地点，摆放整齐。
    7、组框后的窗尺寸较小者用纺织带包裹，尺寸较大不便包裹者，可用厚胶条分隔，避免相互擦碰。

（三）、运输过程中产品保护措施
　　运输过程中的成品保护即从加工厂运输到施工现场过程中所采取的成品保护措施。
　　为保证质量合格的产品能够安全运到施工现场，我司制定了严密的措施，专车运输，专人护送，专人装卸，保证产品在运输过程中不会遭到破坏。
    1、塑钢型材装车时应在车厢下垫减震木条，顺车厢长度方向紧密排放。型材摆放高度超出车厢板时，需捆扎牢固。型材不能与钢件等硬质材料混装，摆放需整齐、紧密不留空隙，防止在行使中发生窜动以损伤产品。
    2、玻璃装车需立放，底部垫草垫，玻璃间用软质物隔离，玻璃装箱要四周垫硬塑料泡沫，箱子捆扎结实，确保车辆行驶中振动和晃动不使玻璃破损。
       专职胶带已清除干净，外墙界面无任何杂质或污染后，于铝窗门0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003、运输中应尽量保持车辆行使平稳，路况不好注意慢行，避免激烈震荡。
    4、运输途中应经常检查货物情况，随时发现问题，随时解决，尤其注意检查材料的捆绑和摩擦情况，避免材料彼此摩擦破坏表面观感。

（四）、施工现场成品措施
　　材料运到现场后暂时存放，期间的成品保护工作须要业主、各家施工单位的共同协作和努力。我司将派遣专职看守员负责成品保护，所有成品进入施工现场均放置在我司搭建的封闭严密的临时库房内，确保不会受到雨水浸泡和其他碰击，确保产品的质量和满足施工安装需要。
1、现场临时存放材料，按公司规定《产品贮存控制程序》进行贮存和维护，并且按照规定予以登记（入库和出库），做到进货清楚，发放明确。
2、塑钢型材用保护胶纸吸附贴紧，直到竣工清洗前撕掉，以保证表面不轻易被划伤或受到水泥等腐蚀。
3、搬运或水平运输过程中对材料应轻起轻落，避免碰撞和与硬物摩擦，吊运前应细致检查包装的牢固性，避免散包或者磕碰破坏。
4、物料摆放地点应避开道路繁忙地段或上部有物体坠落区域，应注意防雨、防潮，不得与酸、碱、盐类物质或液体接触，避免浸泡腐蚀，导致材料表面遭到破坏，从而影响观感，造成不必要的损失。
5、从木箱或钢架上搬出来的板块及其他成品、半成品，需用木方垫起100MM，并不得堆放挤压。
6、应严禁焊接火花的溅落和物体撞击及酸碱盐类溶液对塑钢门窗材料以及成品的破坏。
7、塑钢门窗安装完毕后严禁撕毁材料保护膜，或在材料饰面上刻划或用单元式杆件材料做辅助施工用品。
8、由甲方或者总包方召开成品保护措施会议，组织专人进行成品监护。
（五）施工安装阶段成品保护
　　本阶段的成品保护工作包括安装时的成品保护和安装完毕后的成品保护，期间还存在工作面交接的影响，所以比较复杂。根据各阶段的成品保护责任，特详述如下。
　　门窗洞口粉刷、测量完毕，施工总承包单位对我司的工作面交接后，塑钢门窗框安装阶段的成品保护。施工总承包单位将门窗洞口定位放线安装完成后，经过我司和监理单位的联合检测，确认合格后，我司将接受工作面，开始门窗框的安装。
　　在我司塑钢门窗框安装期间，我们将确保施工总承包单位移交给我司施工面的所有成品保护工作，包括土建成品、其他安装单位成品、塑钢门窗框材料和成品。
　　塑钢门窗框安装前，我司将对所有施工人员开展成品保护教育，坚决杜绝破坏土建洞口粉刷层等成品的现象，同时再次重申塑钢门窗框安装的成品保护意识和技术要求，并且下发《成品保护技术交底》，要求所有施工人员签署《成品保护责任状》，颁布《成品保护奖罚条例》，对于破坏成品的人处于罚款直至驱逐出工地的惩罚措施，对于成品保护意识强烈，能够发现并且阻止成品破坏现象的，给与一定奖励。
　　塑钢门窗框安装期间，不得拆除塑钢材料表面的塑料保护薄膜，严禁敲打，磕碰塑钢材料，确保塑钢材料的观感。所有安装完成的塑钢门窗框须设置显著防护装置，避免其他人员的践踏和磕碰，并且派遣专职人员予以巡查保护。
　　待塑钢门窗框安装完毕并且经过施工总承包单位和监理单位验收后，我司将把工作面移交给施工总承包单位，移交完毕后，我司将全力配合施工总承包单位做好成品保护工作，对于施工总承包单位要求的塑钢门窗成品技术保护措施及其他相关培训予以无条件提供，派遣专人现场与施工总承包单位予以配合指导监督。
十一、配合与协调措施
  为了优质高效地完成施工任务，在施工过程中，我公司从工程总体安排和现场管理要求，服从业主确定的监理机构的监督和管理。我公司除须作好人员组织与机械的投入准备工作外，还需要来自甲方及总包方面的全力支持和配合。
（一）、与业主配合措施
1、按设计要求向业主提供材料小样，以便及早确定材料。
2、及时将报设计审核后的深化设计图送甲方备案，严格按图施工。
3、和甲方保持联系，接受日常指导和督促，发现问题提前七天以书面形式向业主反馈，并提出参考意见。
（二）、与监理的配合措施
1、施工组织设计和进度计划上报监理审批，接受指导、监督和帮助。
2、材料进场前报请监理部验收质量，验收合格才能进场用于施工。
3、重大施工技术方案报监理部审查，接受监理部巡行检查，对检察意见认真整改，并在24小时内书面回复，实施后请监理复验。
4、现场因设计变更而造成施工工艺变化，将有关资料集中报请监理部签证确认。
5、及时汇报工程验收情况，接受监理复验，评定和否决。
6、隐蔽工程监理部验收提前两天填表上报监理复验，经监理验收合格后再正式上报。
7、竣工验收前经自检整改后，提前七天报请监理部复验，合格后再正式报质检站验收。