xx灌区xx农渠节水改造工程实施方案

一、设计主要依据

1、《节水灌溉工程技术规范》（GB/T50363---2006）

2、《渠道防渗工程技术规范》（SL18—2004）

3、《雨水集蓄利用工程技术规范》（SL267—2001）

二、工程概况

项目区所属灌区为xx县xx水库xx农渠灌区，提供水源为xx水库，xx农渠位于井研县xx乡境内，实际灌溉xx乡的繁荣、界牌、雨台、赛功、幸福等5个村45个村民小组灌溉面积0.43万亩，其中：田0.33万亩，土0.1万亩。

xx农渠设计流量0.50m3/s，渠水从xx县慈航乡雨台村和xx乡界牌村交界处流入xx乡境内，可满足该灌区用水量要求（见项目区作物灌溉制度、需水总量及需水流量计算）。

三、项目区作物灌溉制度、需水总量及需水流量

根据《雨水集蓄利用工程技术规范》（SL267—2001），结合我县丘陵地区实际情况，按照灌区各种农作物灌溉时节、不同作物的灌溉定额和不同作物灌溉面积，xx水库xx农渠控灌范围包括xx乡的繁荣、界牌、雨台、赛功、幸福等5个村45个村民小组农田面积0.43万亩，其中：田0.33万亩，土0.1万亩。

灌区内主要种植小麦、玉米、水稻等农作物，复种指数120%，整治后的渠道有效利用系数为80%，各种农作物灌溉时节及灌溉定额如下表：

| 作物名称 | 灌溉时节 | 灌溉天数（天） | 灌溉面积（亩2） | 灌溉定额（m3/亩2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小麦 | 冬灌 | 20 | 500 | 30 |
| 玉米 | 3—4月 | 30 | 700 | 30 |
| 水稻 | 4—5月 | 20 | 3300 | 207 |

计算各种农作物所需的渠道引水量如下：

Q小麦=30×500/（20×86400×80%）=0.011m3/s

Q玉米=30×700/（30×86400×80%）=0.010m3/s

Q水稻=207×3300/（20×86400×80%）=0.49m3/s（最大值）

四、水源供需平衡分析

原xx水库xx农渠流量Q=0.5 m3/s，大于最大计算渠道引水流量Q水稻=0.49m3/s，复核设计流量能够满足灌区供水需求。

五、工程总体布置

xx水库xx农渠全长6.425公里，其中明渠6.129公里、隧洞 278米/10处，渡槽18米/1座，渠首流量0. 5 m3/s，渠底坡降1 /2000，隧洞、渡槽坡降为1 /1000。 控灌范围包括井研县xx乡的繁荣、界牌、雨台、赛功、幸福等5个村45个村民小组灌溉面积0.43万亩，其中：田0.33万亩，土0.1万亩。

本次规划设计主要是对xx水库xx农渠渠道进行全面防渗整治，渠道设计流量0.5 m3/s，采用梯形断面设计，C15砼宰底、浆砌单砖护坡方式衬砌，拟防渗整治土渠3760米，对2369米石渠、278米隧洞、18米渡槽进行勾缝治漏处理。

六、渠道工程设计

（一）材料比较

因为本次整治的渠道基础条件较稳定，且项目区无料石可采，最近采集石料地点在市中区石龙乡，离xx集镇约90公里左右，搬运成本较高，因此不宜采用浆砌条石衬砌；项目区境内有xx机砖厂1座，购运较为便宜，而采用砼衬砌，砼成本明显高于浆砌砖，因此采用浆砌砖衬砌进行防渗处理较为经济实用。

（二）水利计算

根据渠道和渡槽的设计流量（Q=0.5 m3/s），本着节约工程量和投资，渠道不冲不淤的原则，计划拟定渠道护砌断面按明渠均匀流公式：

Q=ωV=ωC(Ri)1/2

C=R1/6/n

1、明渠水力计算

（1）、设：明渠渠底坡降1:2000,渠道糙率n=0.015，边坡系数m=0.5，渠底宽b=1.2m，水深h=0.8m，超高Δh=0.3 m，则过水断面ω=1.28m2，湿周X=2.99m，水力半径R=ω/X=0.43，C=43.44，V=0.52 m/s，Q假设=0.66 m3/s。经试算，Q假设=0.66 m3/s与渠道设计流量Q=0.5 m3/s相差太大，应调整假设的各种参数。

（2）、调整渠底宽b=0.8m，明渠渠底坡降1:2000,渠道糙率n=0.015，边坡系数m=0.5，水深h=0.8m，超高Δh=0.3m，则过水断面ω=0.96m2，湿周X=2.59m，水力半径R=ω/X=0.37，C=42.38，V=0.58m/s，Q假设=0.5 m3/s。经试算，Q假设=0.5 m3/s与渠道设计流量Q=0.5 m3/s相等，符合设计要求，各种设计参数见下表：

xx乡农渠明渠水力计算成果表

| 流量 Q (m3/s) | 比降 i | 边坡 m | 糙率n | 底宽b(m) | 水深h(m) | 超高Δh(m) | 流速v(m/s) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 1/2000 | 0.5 | 0.015 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.58 |  |

2、根据原石渠、渡槽、隧洞断面尺寸，复核流量。

原1座渡槽矩形断面尺寸为：渠底宽b=0.8m，渠水深1.2m，超高Δh=0.3m，渡槽比降为1：1000，其水力计算成果表于下表：

| 流量 Q (m3/s) | 比降 i | 边坡 m | 糙率n | 底宽b(m) | 水深h(m) | 超高Δh(m) | 流速v(m/s) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.55 | 1/1000 | 0 | 0.02 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.69 |  |

石渠矩形断面尺寸为：渠底宽b=0.8m，渠水深1.3m，超高Δh=0.3m，比降为1：2000，其水力计算成果表于下表：

| 流量 Q (m3/s) | 比降 i | 边坡 m | 糙率n | 底宽b(m) | 水深h(m) | 超高Δh(m) | 流速v(m/s) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.53 | 1/2000 | 0 | 0.02 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.51 |  |

原隧洞渠底宽b=0.8m，渠水深1.3m，渠高1.7m，拱高h=0.2m，渡槽比降为1：1000，其水力计算成果表于下表：

| 流量 Q (m3/s) | 比降 i | 边坡 m | 糙率n | 底宽b(m) | 水深h(m) | 拱高h(m) | 流速v(m/s) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.53 | 1/2000 | 0 | 0.02 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.51 |  |

根据复核成果，原渡槽、石渠、隧洞，其流量分别为0.55 m3/s、0.53 m3/s、0.53m3/s，流速0.69 m/s、0.51 m/s、0.51 m/s，满足设计要求。

（三）主要建筑物、量水点布设与结构设计

1、主要建筑物

本次设计针对xx灌区xx农渠的明渠、渡槽和隧洞进行全面整治(见工程平面布置图)。这次整治渠系主要建筑物及渠系病害情况如下：

| 编号 | 名 称 | 长度(m) | 病险类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土 渠 | 3760 | 渗漏、垮塌 |
| 2 | 石 渠 | 2369 | 渗漏 |
| 3 | 渡 槽 | 18 | 渗漏 |
| 4 | 隧 洞 | 278 | 部分砂浆脱落 |
| 合 计 |  | 6425 |  |

2、量水点布设

因本次xx农渠渠系流量（0.5 m3/s），渠系断面较小，因此不考虑量水点布设。

3、结构设计

（1）渠道防渗设计

对1座渡槽18米、10处隧洞378米、2369米石渠M10砂浆勾缝治漏处理，对3760米土渠采用M7.5浆砌砖衬砌，M10砂浆抹面，渠口宽1.6m，底宽0.8m，水深0.8米，超高部分用高0.3m、宽0.4m的浆砌砖盖顶 (见明渠断面图)；考虑周边群众通行方便，每50米远设一人行桥，人行桥用长2.5米的钢筋混凝土预制板铺设，宽0.5米。

（2）施工技术要点

①土方

根据《渠道防渗工程技术规范》（SL18—2004）的要求，对防渗渠道基土，应特别注意渠坡新土、老土的结合，填筑时，应将原渠坡挖成台阶状，再在上面夯填新土，整修成设计要求的渠道断面；开挖时，仅挖去填筑时加宽50cm的部分土体，然后修整渠道基槽，达到设计要求。

②砖砌体

本次渠道设计护坡采用M7.5浆砌单砖砌筑，标准单砖规格尺寸为240mm×115mm×53mm，砌筑前洒水润湿，控制砖的含水率在10%—15%，砌筑时，应先C15砼垫底后再砌渠坡，砌渠坡时，从坡脚开始，由下而上分层砌筑，水平灰缝砂浆的饱满度不得低于80%，厚度为8mm——12mm；渠线直段平直、弯道圆滑顺畅。

③混凝土

浇筑混凝土前，土渠基应先洒水浸润，在岩石渠基上浇筑混凝土，或需要与早期混凝土结合时，应将基岩或早期混凝土凿毛并刷洗干净，铺一层厚度为1—2cm的水泥砂浆，水泥砂浆的水胶比，应较混凝土小0.03—0.05；混凝土应采用机械拌和，拌和时间应不少于2min，混凝土应随拌、随运、随用，因故发生分离、泥塑漏浆、严重泌水和坍落度降低等问题时，应在浇筑地点重新拌和，若混凝土初凝，应按废料处理；现场浇筑混凝土完毕，应及时收面，收面后，混凝土表面应密实、平整、光滑，且无石子外露。

七、工程量、主要材料、设备的数量

主要工程量：土方开挖6147.44m3，土石方回填夯实1536.86m3，M7.5浆砌砖2947.84 m3，M10砂浆抹面8627m2，C15混凝土(现浇) 556.48m3。

主要材料用量：水泥388吨，河砂1320立方米，碎石464立方米，单砖1574千块，砼预制板（2.5米）人行桥61张。

八、工程投资

xx灌区xx支渠节水改造工程建设总投资139.45万元，其中建筑工程费123.57万元,临时工程费2.47万元,独立费用10.08万元,工程占地补偿费3.33万元。

附件：1、工程概算投资估算表

2、附图

xx

说  明

施工组织设计大全，全套5张光盘，由杭州嘉意德科技有限公司整理销售。嘉意德公司其他产品介绍如下：

工程竣工资料制作软件：首家基于word平台开发的资料软件，具有简单易用、功能强大、性能稳定等特点，涵盖了施工工程过程中技术文件、质量验收资料、质量保证资料、工程管理资料、监理资料和安全资料等各类文件、表格的编制和管理。适用于工程中各方主体的相关人员使用，如工程资料员、监理工程师以及工程文件整理、归档单位的工程竣工资料管理人员等。 嘉意德资料软件表格样式齐全，操作简便！是全国版本最全的资料软件主流品牌，共有70多个各地方版本及行业版本，如公路资料、电力资料、节能资料、水利资料等。

施工安全验算软件：含脚手架、模板、用水用电、塔吊、基坑支护、钢筋支架、结构吊装、混凝土工程、降排水等九大模块。是现场安全管理必不可少的软件之一。软件将施工安全技术和计算机科学有机结合起来，符合施工现场特点和要求，依据有关国家规范和地方规程，根据常用的施工现场安全设施类型进行计算和分析，为施工企业安全技术管理提供了便捷的计算工具。同时生成规范化专项方案计算书，为施工组织设计的编制提供了可靠的依据。

标书制作与管理软件：是一个集标书制作与标书管理功能于一身的招投标软件，用于快速编制各类标书和施工组织设计。内置模板源自建设系统各大企业的实际工程，设计水平高、文字素质好。庞大的素材库包含工业、民用、水电、路桥的综合施工组织总设计，以及各类结构形式、各种高度的工业、民用、路桥、水电等单位工程的施工组织设计，还提供了特种工程、建筑、安装、乃至钢结构的施工组织设计，几乎囊括了编标所需的所有内容。

智能网络计划编制软件：该软件系统采用图形编辑方式，不需画草图，不需记住工作的代号，只需用鼠标就可以在网络图中进行添加、修改工作和调整逻辑关系，而不需再去输入紧前、紧后关系，并实时计算关键线路，自动添加工程标尺，横道图自动生成，非常快捷、方便。

施工平面图绘制软件：本软件提供了多种绘图工具，具备强大的绘图操作功能，并集成了多个图远库，包括建筑及构筑物库、材料及构件堆场库、施工机械库、交通运输库等等，可直接调用，您只需移动鼠标，就能够方便绘制出一张完整而又准确的施工平面图。

临时用电设计计算软件：是国内第一款对施工临时用电配置设计及计算类软件，软件严格按照国家规范进行编制。采用领先图形模式进行配电设计，及根据JGJ46-2005规范8.1.1条规定采用三相附和平衡计算法，使计算结果更加合理，软件还对配电箱、用电设备的开关、漏保、熔断器等电气的选择电流进行专门有正对的计算（考虑了尖峰电流等情况对电气设备的影响），使选择的电气设备更合理。本软件采用领先的．Net技术开发而成，具有易学、易用、高效等特点。

任何购买过施工组织设计大全的用户再次购买以上我公司任一款软件均按8折优惠！

施工组织设计大全每月升级网址：www.fanganxiazai.com

杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851

网址：http://www.hzjyd.com