# 现浇桥面板施工

## 1. 施工特点

本段所有桥梁桥面板特点 所有桥面板的边缘部位都有部分尺寸是伸出边梁的，处于悬空状态，此部位在施工过程中 包括脚手架的架立 模板支护 混凝土的浇筑都要有一个充分的考虑。

## 2. 现浇桥面类型

桥面行车道铺装的作用在于保护桥面板防止车轮、履带的直接磨损，并免受雨水侵蚀，且对车辆轮重的集中荷载起分布作用。

行车道铺装有多种形式：有水泥混凝土、沥青混凝土、沥青表面处置和泥结碎石等。水泥混凝土和沥青混凝土桥面铺装用得较广，能满足各项要求。沥青表面处置和泥结碎石铺装，耐久性较差，仅在低等级公路桥梁上使用。

装配式钢筋混凝土、预应力混凝土梁常采用水泥混凝土或沥青混凝土桥面铺装。水泥混凝土铺装的造价低，耐磨性能好，适应重载交通，但养生期长，日后修补较麻烦。沥青混凝土铺装质量轻，维修省时，养护方便，但易老化和变形。

## 3．材料要求

无论是那种形式的桥面，原材料均应满足规范要求。

进场水泥、砂石料、钢筋、外加剂等原材料均应送相应资质的试验室进行检定，满足规范要求后方能使用，否则必须清退出场。水泥、钢筋等还应有出厂合格证。

## 4．桥面施工工艺框图

钢筋制安

基层清理

模板制安

测量放样

桥面高程测量

桥面钢筋绑扎

桥面混凝土浇注

伸缩缝制安

混凝土养生

测量放样

混凝土养生

辅助设施安装

防撞护栏砼浇注

## 5．桥面施工放洋

施工放养前应先将基层清理干净，以桥中轴线为基准，放出行车道的宽度和防撞墙或人行道以及栏坐的位置。桥面铺装层施工时要控制好铺装层的标高。

## 6．桥面混凝土施工方法

6.1  钢筋绑扎：

桥面铺装所用的钢筋，在钢筋加工场按图纸要求加工成型；使用时运至施工现场，按设计要求进行绑扎，绑扎过程中应调整好钢筋间距，钢筋网片绑扎成型后，按要求垫设保护层，并不得随意踩踏钢筋网片。

6.2  模板支护：

模板支护 采用在已吊装好的梁于梁之间架立脚手架用于支撑桥面板以下的模板。路中心线主幅路的两座桥只有一个沉降缝相隔，所以中线的悬空部位也可与梁中间部分同样的施工方法。处于主幅路外边侧的悬空部分可以在预制梁的同时设置预留孔 预留孔内插入钢筋外部与钢管固定 钢管垂直梁和水平梁放置并加以斜支撑固定，形成一个固定三角支架 三角架的间距可定为1米一个。

然后进行每跨两头模板的封堵，支设好的模板应具有一定的刚度，以防浇筑时混凝土的测压力使模板变形或跑模。

6.3   混凝土浇筑：

工程施工前，由具有相应资质的试验室出具混凝土配比单。施工时再由工地试验室调整到适合现场的配合比进行施工。

混凝土由施工现场的拌和系统拌制，机动翻斗车运至浇筑点，由吊车吊料罐入仓，人工进行平仓，按测量放线的高程找平混凝土面层，浇筑时应注意尽量不要踩踏钢筋。

6.4  混凝土养护：

现浇混凝土桥面的养护非常重要，应及时进行。视现场温度情况，浇筑工作完成后先用塑料薄摸覆盖浇筑面进行初步养护，等混凝土初凝后撤去塑料薄摸，用湿砂进行铺撒，厚度至少3cm，并有专人进行养护，保证砂子全天保持湿润状态，且养护期不低于规范要求的天数。

## 7．伸缩缝制安及桥面辅助设施安装

7.1  桥面混凝土浇筑完成，达到一定强度后，进行桥面的伸缩缝的安装；

7.2  桥面辅助设施安装：包括防撞栏杆、装饰块、人行道、栏杆及照明灯柱等都属于桥面系施工的范畴。

桥面系的施工，不仅要满足桥梁使用功能上的要求，对外观质量也应有较高的要求。在施工中，除采取应合理的工艺控制方法保证预制块件的质量外，安装（或现浇）施工的重点是控制好线形和标高两个方面，使其协调一致，平顺美观。

## 8．质量保证措施及安全注意事项

8.1  质量保证措施

8.1.1  在施工中严把质量关，坚持“五不施工”和“三不交接”。

8.1.2  明确工程项目领导与各级管理人员的质量职责，并按照ISO9002标准制订完善的质量检查制度。

8.1.3  教育职工牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，加强质量管理意识，提高业务水平，确保优质、高效、顺利地完成各项任务。

8.1.4  建立健全质量奖惩制度，对重视质量并在提高工程质量上做出贡献的专业队和个人予以表扬和奖励；对忽视质量造成质量事故的专业队和个人给予处罚并追究其责任。

8.1.5  对于进场的材料，严格按规定检验，不合格的坚决清除出场。

8.1.6  各分项工程施工前，作好技术交底，使之了解施工的技术要求、施工工序、质量控制措施等，做到质量有标准，任务有落实。

8.1.7  做好施工记录以便质检人员和监理工程师随时检查。

8.2  安全注意事项

8.2.1  对于进入施工现场的工作人员均应进行安全教育。

8.2.2  施工中注意施工现场用电的安全管理。

8.2.3  桥面施工属于高空作业，要有安全措施，防止高空坠落。

8.2.4  吊车为混凝土的垂直运输工具，施工中应有起重人员负责指挥，其他人无权指挥。

8.2.5  安全会议应经常召开，施工现场安全要经常检查。