# 梁、平台专项模板施工方案

# 前        言

# 根据青岛市建筑工程脚手架及模板支撑系统安全管理暂行规定(试 行)第三节方案的论证第二十三条符合下列条件之一的模板支撑系统称为高大模板支撑系统：
    （一）高度超过8m的现浇混凝土梁板构件模板支撑系统； 
    （二）跨度超过18m现浇混凝土梁板构件模板支撑系统；
    （三）施工总荷载大于10KN／m2（板250mm厚）的现浇混凝土梁板构件模板支撑系统；
    （四）集中线荷载大于15KN／m（梁500mm宽×1000mm高）的现浇混凝土梁板构件模板支撑系统；
    （五）滑模模板及其它特殊脚手架（搭设高度超过30m的构筑物脚手架）。根据为确保本层模板工程的合理、安全施工，特制订如下施工方案。请各位专家进行审核。

本工程地下负二层（人防工程）梁板符合第（三）条、第（四）条即为高大模板支撑系统。

依据第二十四条高大模板支撑系统的安全方案必须经专家论证审查。以下为本工程高大模板支撑系统，请各位专家审核。

# 一、编制依据

# 1、施工合同及施工图纸

| # 序号 | # 文件名称 | # 日 期 |
| --- | --- | --- |
| # 1 |  | # 2010.1 |
| # 2 |  | # 2010.2 |
| # 3 |  | # 2010.2 |

# 2、主要法规、规范、规程、标准条文和图集

| 类别 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 法规 | 中华人民共和国建筑法 | 主席令第91号 |
|  | 建筑工程质量管理条例 | 国务院令第279号 |
|  | 建设工程安全生产管理条例 | 国务院令第393号 |
| 规 范 规 程 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 | GB 50204-2002 |
|  | 混凝土结构设计规范 | GB50010-2002 |
|  | 高层建筑混凝土结构技术规程 | JGJ 3-2002 |
|  | 建筑结构荷载规范 | GB50009-2001 |
|  | 建筑施工脚手架实用手册 |  |
|  | 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程 | JGJ 130—2001； |
|  | 工程测量规范 | GB 50026—2001 |
|  | 山东省建筑工程施工工艺规程 | DBJ14-032-2004 |
|  | 建设工程项目管理规范 | GB 50326-2001 |
|  | 建筑机械使用安全技术规范 | JGJ33-2002 |
|  | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 | GB 50325-2001 |
| 标 准 条 文 | 建筑工程施工质量验收统一标准 | GB50300—2001 |
|  | 工程建设标准强制性条文 | 2002年版 |
|  | 建筑施工手册 | 第四版 |
|  | 建筑分项施工工艺标准手册 |  |
|  | 青岛市建筑工程脚手架及模板支撑系统 | 安全管理暂行规定(试 行) |

# 二、工程概述

# 1、工程概况

| # 序号 | # 项 目 | # 内 容 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 工程名称 |  |
| # 2 | # 建设单位 |  |
| # 3 | # 设计单位 |  |
| # 4 | # 人防设计 |  |
| # 5 | # 勘察单位 |  |
| # 6 | # 监理单位 |  |
| # 7 | # 施工单位 |  |
| # 8 | # 工程类别 | # Ⅰ类 |
| # 9 | # 建筑面积 | # 17757.4平方米 |
| # 10 | # 地理位置 |  |

# 2、建筑设计概况

| # 序号 | # 项目 | # 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 建筑 # 规模 | # 面 # 积 | # 名 称 |  |  |  |  |  | # 数据 |  |  | # 单位 |  |
|  |  |  | # 总用地面积 |  |  |  |  |  | # 5429 |  |  | # ㎡ |  |
|  |  |  | # 总建筑面积 |  |  |  |  |  | # 17757 |  |  | # ㎡ |  |
|  |  |  | # 地上建筑面积 |  |  |  |  |  | # 9007 |  |  | # ㎡ |  |
|  |  |  | # 其中 |  | # 一层 |  |  |  | # 3319 |  |  | # ㎡ |  |
|  |  |  |  |  | # 二层 |  |  |  | # 1588 |  |  | # ㎡ |  |
|  |  |  |  |  | # 三层 |  |  |  | # 1588 |  |  | # ㎡ |  |
|  |  |  |  |  | # 四层 |  |  |  | # 876 |  |  | # ㎡ |  |
|  |  |  |  |  | # 阁楼 |  |  |  | # 673 |  |  | # ㎡ |  |
|  |  |  | # 地下建筑面积 |  |  |  |  |  | # 8750 |  |  | # ㎡ |  |
|  |  |  | # 其 # 中 |  |  | # 地下二层人防 |  |  | # 5303 |  |  | # ㎡ |  |
|  |  |  |  |  |  | # 地下一层 |  |  | # 3447 |  |  | # ㎡ |  |
|  |  | # ±0.000标高相对绝对高程为20.2m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 建筑高度：23.4米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | # 建筑功能 | # 负二层 |  | # 负一层 |  |  | # 一层 | # 二层 |  | # 三层 | # 四层 |  | # 阁楼 |
|  |  | # 人防 |  | # 员工区 |  |  | # 多功能厅 | # 宴会间 |  | # 客房 | # 客房 |  | # 客房 |
| # 3 | # 建筑 # 平面 | # 高差平面布置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3．结构设计概况

| # 基本风亚 | # W0=0.7KN/㎡ # (100年一遇) | # 雪荷载 |  | # SO=0.2KN/㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 地基持力层 | # 强风化或中风化花岗岩 | # 抗震设防烈度 |  | # 6度 |
| # 结构安全等级 | # 二级 | # 设计使用年限 |  | # 50年 |
| # 结构形式 | # 基础 |  | # 主体 |  |
|  | # 独立基础 # 加筏板基础 |  | # 框架结构 |  |
| # 梁板截面 | # 本工程地下二层为人防工程符合高大模板支撑体系，本工程最大梁截面为500×1700㎜。楼板厚为250㎜，剪力墙厚为400㎜，柱最大截面为900×900㎜，层高最高为5.45M 。梁最大跨度为8.4米。 |  |  |  |
| # 钢筋 | # 钢筋HHPB235级、HRB335级、HRB400级钢筋 |  |  |  |
| # 砼 | # 主体一次结构为C40，构造柱、水平系梁、压顶梁、过梁、栏杆为C30，垫层C15 |  |  |  |

三、模板施工方案选择

本工程综合考虑了工期、质量、安全、经济及方便施工等各种因素后，决定采用如下模板施工方案。

1、本层结构模板安装采用12mm厚竹夹板、50×100的方木、扣件、3型卡、Ø14穿墙螺丝、Ø48钢管支架等组合安装。柱、墙、梁、板一次性整体支模。

2、本层支架立杆钢管均不得直接支承在砼楼面上，立杆下应有200×50的垫通长木板及钢底座。钢管的立杆及水平杆间距严格按施工方案规定的要求进行设置。立杆必须有扫地杆，离顶板不大于500处必须设置一道纵横向水平加强杆，采用顶丝支承的顶丝外露长度不得大于200㎜。立杆及水平杆的接头位置应相互错开。

3、本层梁、板支架搭设顺序如下：根据楼层所弹的梁位置线先进行梁底支加搭设。梁两侧立杆间距每边宽出梁边300㎜，中间增加2根立杆，立杆沿梁跨度方向间距为450㎜，梁底小横杆间距为450㎜,梁底支撑立杆采用顶托丝杠，顶托梁为双钢管。板支架立杆间距纵、横向均为900㎜。梁、板支架水平杆间距均为1200㎜，第一道水平杆离地1600，离地不大于200处必须设置一道纵横向扫地杆，模扳支架外围在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑；支架内部中间每隔5.4m应在纵、横向的整个长度和高度上分别连续设置剪刀撑，并且设置一道水平剪刀撑，见下图。

梁支撑图

板支撑图

4、本工程梁、板支架的搭设均采用3.0壁厚φ48钢管。钢材强度等级Q235-A，钢管表面平直光滑，无裂纹、分层、压痕、划道和硬弯，新用的钢管要有出厂合格证。所用的扣件，应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求，有扣件生产许可证及生产厂家提供的合格证，扣件表面不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷，扣件的规格应与钢管相匹配，贴和面应平整，活动部位灵活，夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。扣件螺栓拧紧力矩达70N.m时不得破坏。

四、模板及支架的构造

1、梁、楼板模板安装顺序及技术要点

①模板安装顺序

脚手架→主龙骨→次龙骨→柱头模板龙骨→柱头模板、顶板模板→拼装→顶板内、外墙柱头模板龙骨→模板调整验收→进行下道工序

②技术要点

楼板模板宜以每个铺设单元从四周先用阴角模板与墙、梁、柱模板连接，然后向中央铺设，跨度大于4米的梁按《规范》要求进行起拱，起拱高度为梁跨的0.2～0.3%。

2、模板及支架的构造要求：

梁底模板及支架：梁侧模板采用木方作为内楞，钢管作为外楞，梁模板采用12mm厚竹胶板作为面板，梁底采用木方布置，间距小于200mm。梁高大于600㎜的梁采用M14对拉螺栓进行加固，支承为钢管。各种规格梁支撑架间距布置如下：

梁侧模板布置：

（1）梁500×1700，，内楞用6道50×100木方,外楞为双钢管。4道M14对拉螺栓,水平向间距450㎜；500×1500（按500×1700施工）。

梁模板施工时注意以下几点：

（1）模板支撑钢管必须在楼面垫通长木板、钢底座；

（2）钢管排架搭设横平竖直，纵横连通，上下层支顶位置一致，连接件需连接牢固，水平拉撑与板水平杆相互连通；

（3）根据梁跨度，决定顶板模板起拱大小：跨度大于4米的梁按2‰起拱；

板模板及支架：

面板采用12mm厚的防水竹胶合板，顶板次龙骨用50×100 mm木方，间距小于200 mm，主龙骨用3.0mm壁厚φ48钢管间距为900mm。

排架间距为900mm，步距为1200mm，第一步步距1600㎜，距底座

200㎜处设置纵横向扫地杆并用直角扣件与立杆连接。

楼板模板施工时注意以下几点：

（1）模板支撑钢管必须在楼面弹线，上垫通长木板、设钢底座；

（2）钢管排架搭设横平竖直，纵横连通，上下层支顶位置一致，连接件需连接牢固，水平杆与梁水平杆连通；

（3）模板底第一排楞需紧靠墙板，如有缝隙用密封条封孔，模板与模板之间拼接缝小于1mm，否则用腻子封条；

（4）根据房间大小，决定顶板模板起拱大小：＜4 开间不考虑起拱，4≤L＜6起拱10mm，≥6 的起拱15mm；

（5）模板支设，下部支撑用满堂脚手架支撑下垫垫板。板铺完后，用水准仪校正标高，并用靠尺找平。铺设四周模板时，与墙、梁齐平，加密封条，避免墙体"吃模"，板模周转使用时，将表面的水泥砂浆清理干净，涂刷脱模剂，对变形和四周破损的模板及时修整和更换以确保接缝严密，板面平整；模板铺完后，将杂物清理干净，刷好脱模剂。

(6)支架四边与中间每隔六排支架立杆设置一道纵、横向剪刀撑。

五、模板及支架施工：

梁、板模板施工

① 梁模安装工艺：弹梁轴线并复核→搭支模架→安放梁底模并固定→梁底起拱→扎梁筋→安侧模→侧模拉线支撑<梁高大于600加对拉螺栓)→复核梁模尺寸、标高、位置→与相邻模板连固

楼板模安装工艺：搭支架→测水平→摆50×100mm木楞→调

整楼板模标高及起拱→铺胶合板模板→清理→检查模板标高、平整度、支撑牢固情况。

② 梁、板的安装要密切配合钢筋绑扎，积极为钢筋分项提供施工面。

③ 按照规范规定所有跨度≥4m的梁、板按2‰起拱。防止挠度过大，梁模板上口应有锁口杆拉紧，防止上口变形。

④ 所有≥1.5mm板缝必须用胶带纸封贴。

⑤ 梁模板铺排从梁两端往中间退，嵌木安排在梁中，梁的清扫口设在梁端。

⑥每根立杆底部应设置底座和垫板，顶部设可调节支托。

⑦必须设置纵、横向扫地杆，扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上；

⑧支架四边与中间每隔六排支架立杆设置一道纵、横向剪刀撑。

质量要求：

模板要求：

（1）技术性能必须符合相关质量标准（通过收存、检查进场竹胶合板出厂合格证和检测报告来检验）。

（2）外观质量检查标准（通过观察检验）

任意部位不得有腐朽、霉斑、鼓泡。不得有板边缺损、起毛。平方米单板脱胶不大于0.001m2 。每平方米污染面积不大于0.005m2

模板安装质量要求：

必须符合《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB 50204-2002）及相关规范要求。即“模板及其支架应具有足够的承载能

力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载”。

（1）主控项目

1）安装现浇结构的上层模板及其支架时，下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力，或加设支架；上下层支架的立柱应对准，并铺设垫板。

检查数量：全数检查。检验方法：对照模板设计文件和施工技术方案观察。

2）在涂刷模板隔离剂时，不得沾污钢筋和混凝土接槎处。

检查数量：全数检查。检验方法：观察。

（2） 一般项目

1）模板安装应满足下列要求：

模板的接缝不应漏浆；在浇筑混凝土前，木模板应浇水湿润，但模板内不应有积水；模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离

剂；浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净；

检查数量：全数检查。检验方法：观察。

2）对跨度不小于4m 的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按要求起拱。

检查数量：按规范要求的检验批（在同一检验批内，对梁，应抽查构件数量的10％，且不应少于3 件；对板，应按有代表性的自然间抽查10％，且不得小于3 间。）检验方法：水准仪或拉线、钢尺检查。

3）固定在模板上的预埋件、预留孔洞均不得遗漏，且应安装牢固其偏差严格按施工规范要求且高于国家质量验收标准，验收模板的实测允许偏差如表所示

模板安装允许偏差（mm）

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差值（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位移 | 基础 | 5 | 尺量 |
|  |  | 墙 | 3 |  |
| 2 | 标高 |  | ±3 | 水准仪或拉线尺量 |
| 3 | 截面尺寸 | 基础 | ±5 | 尺量 |
|  |  | 墙 | +2 |  |
| 4 | 相邻两板表面高低差 |  | 2 | 直尺、尺量 |
| 5 | 垂直度 |  | 4 | 2m托线板 |
| 6 | 表面平整度 |  | 3 | 2M靠尺、楔型塞尺 |

（3）上表与验收记录配套使用，尽可能减少安装误差。

检查数量：按规范要求的检验批(现浇板应按有代表性的自然间抽查10％，且不得小于3间)。现浇结构模板安装允许偏差和检验方法见上表：（检验方法：检查同条件养护试块强度试验值。检查轴线位置时，应沿纵、横两个方向量测，并取其中的较大值。）

（4）模板垂直度控制

1）对模板垂直度严格控制，在模板安装就位前，必须对每一块模板线进行复测，无误后，方可模板安装。

2）模板拼装配合，工长及质检员逐一检查模板垂直度，确保垂直度不超过3mm，平整度不超过2mm；

3）模板就位前，检查顶模龙骨位置、间距是否满足要求。

（5）顶板模板标高控制

每层顶板抄测标高控制点，测量抄出墙上的50线，根据层高及板厚，沿墙周边弹出顶板模板的底标高线。

（6）模板的变形控制

1）浇筑混凝土时，做分层尺杆，并配好照明，分层浇筑，层高控制在5㎜以内，严防振捣不实或过振，使模板变形。

2）模板支立后，拉水平、竖向通线，保证混凝土浇筑时易观察模板变形，跑位；

3）浇筑前认真检查螺栓、顶撑及斜撑是否松动；

4）模板支立完毕后，禁止模板与脚手架拉结。

（7）模板的拼缝、接头

模板拼缝、接头不密实时，用塑料密封条堵塞；现浇板粘贴胶带。

（8）与安装配合

合模前与钢筋、水、电安装等工种协调配合，确认水电预埋完成后方可合模。

（9）为提高模板周转、安装效率，事先按工程轴线位置、尺寸将模板编号，以便定位使用。拆除后的模板按编号整理、堆放。安装操作人员应采取定段、定编号负责制。

6、其他注意事项

在模板工程施工过程上中，严格按照模板工程质量控制程序施工，另外对于一些质量通病制定预防措施，防患于未然，以保证模

板工程的施工质量。严格执行交底制度，操作前必须给施工队伍做

书面形式的技术交底，交底内容必须包含安全措施。

7、脱模剂及模板堆放、维修

（1）竹胶合板选择水性脱模剂，在安装前将脱膜剂刷上，防止过早后被雨水冲洗掉。

（2）模板贮存时，其上要有遮蔽，其下垫有垫木。垫木间距要适当，避免模板变形或损伤。

（3）装卸模板时轻装轻卸，严禁抛掷，并防止碰撞，损坏模板。周转模板分类清理堆放。

（4）拆下的模板，如发现翘曲，变形，及时进行修理。破损的板面及时进行修补。

六、 模板拆除

拆模板前先进行针对性的安全技术交底，并做好记录，交底双方履行签字手续。拆模板时，2米以上高处作业设置可靠的立足

点，并有相应的安全防护措施。

模板拆除前必须办理拆除模审批手续，经技术负责人审批签字后方可拆除。确定砼强度达到规定要求后方可进行。模板拆除必须有砼强度报告，砼强度未达到设计要求时严禁提前拆模。非承重模板应在砼强度能保证其表面及棱角不因拆除而受损时方可进行。

①侧模在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后方可拆除。

②板底模<2米，混凝土强度达到50％，>2米<8米混凝土强度达到75％方可拆除。底模拆除梁长>8米，混凝土强度达到100％；

③悬臂构件混凝土强度达到100％后方可拆除。

模板拆除顺序无其它特殊原因时可按先支的后拆和后支的先拆，先拆不承重的部分，后拆承重的部分，自上而下的顺序。拆模时不得上下交叉作业，上下楼层均有人出入时进出口应有防护措施。

模板在制作、安装过程中必须严格遵守国家颁布的建筑安装企业安全施工及安全操作规程的规定，并根据施工方案的要求制定相应的安全防护措施。在作业层内设警戒线挂警示牌。

注意事项：

（1）拆模严禁将模板直接从高处往下扔，以防止模板变形和损坏。

（2）拆模时不得用大锤硬砸或撬棍硬撬，以免损伤砼表面和棱角。

（3）拆下的模板，如发现不平或损坏变形，应及时修理或更换。

（4）拆除定形模板时，应注意拆下后按编码放整齐，以备后用。

- 七、  安全、环保文明施工措施

1、项目专职安全员应向作业人员进行安全技术交底，并做好记录及签证。拆模应严格遵守从上而下的原则。

2、工作前应戴好安全帽，登高作业时，各种配件应放在工具箱或工具袋中严禁放在模板或脚手架上，各种工具应系挂在操作人员身上或放在工具袋中，不得掉落。工作时应集中思想，避免钉子扎脚和空中滑落。模板及其支撑系统在安装过程中必须设置防倾覆的可靠临时设施。施工现场应搭设工作梯，工作人员不得爬模板上下。

3、拆除基础及地下部分外墙时，要先检查土壁的情况，发现有松软、龟裂等不安全因素时，必须在采取措施后，方可下人作业，拆下的模板和支撑件不得在离槽上口１米以内堆放，并随拆随运。

4、安装与拆除2米以上的模板，应搭设脚手架，并设防护栏杆，铺脚手板，禁止在同一垂直面上下操作。高处作业要系安全带。

5、不得在脚手架上堆放大批模板、钢管等材料。

6、高处、复杂结构模板的安装与拆除，事先应有切实安全措施。高处拆模时，应有专人指挥，并在下面标出工作区。装拆模板时，上下要有人接应，随拆随运走，严禁堆放在脚手板上和抛掷。

7、拆除模板一般用长撬棍。应防止整块模板掉下，以免伤人。

8、模板上有预留洞口，应在安装后盖好洞口。混凝土板上的预留洞口，应在模板拆除后随即将洞口盖好。

9、安装墙、柱模板时，要随时支设固定，防止倾覆。安装梁底模板时，应注意随铺随固定，不得虚放及梁底模有探头现象。

10、对于预拼模板，当垂直吊运时，应采取两个以上的吊点，水平吊运应采取四个吊点。吊点要合理布置。对于预拼模板应整体拆除。拆除时，先挂好吊索，然后拆除支撑及拼装两片模板的配件，待模板离开结构表面再起吊。起吊时，下面不准站人。

11、模板拆除时，混凝土强度必须达到规定的要求，严禁混凝土未达到设计强度的规定要求时拆除模板。拆除作业完工前，不准留下松动和悬挂的模板。拆下的模板应及时运到指定地点存放。

12、木工机械必须严格使用专用开关箱，一次线不得超过3m，外壳接保护零线，且绝缘良好。电锯和电刨必须接用漏电保护器，锯片不得有裂纹（使用前检查，使用中随时检查）；且电锯必须具备皮带防护罩、锯片防护罩、分料器和护手装置。使用木工多用机械时严禁电锯和电刨同时使用；使用木工机械严禁戴手套；长度小于50cm 或厚度大于锯片半径的木料严禁使用电锯；两人操作时相互配合，不得硬拉硬拽；机械停用时断电加锁。

13、用塔吊吊运模板时，必须由起重工指挥，严格遵守相关安全操作规程。模板安装就位前需有缆绳牵拉，防止模板旋转不善撞伤人；垂直吊运必须采取两个以上的吊点，且必须使用卡环吊运。不允许一次吊运二块模板

14、在电梯间进行模板施工作业时，必须层层搭设安全防护平台。因混凝土侧力既受温度影响，又受浇筑速度影响，因此当夏季施工温度较高时，可适当增大混凝土浇筑速度，秋冬季施工温度降低混凝土浇筑速度也要适当降低。

15、环保与文明施工

夜间22:00～6:00 之间现场停止模板加工和其他模板作业。现场模板加工垃圾及时清理，并存放进指定垃圾站。做到工完场清。整个模板堆放场地与施工现场要达到整齐有序、干净无污染、低噪声、低扬尘、低能耗的整体效果。

八、模板及支架的计算书：

楼板模板扣件钢管高支撑架计算书

计算依据1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）。

计算依据2《施工技术》2002.3.《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》(杜荣军)。

计算参数:

模板支架搭设高度为5.2m，

立杆的纵距 b=0.90m，立杆的横距 l=0.90m，立杆的步距 h=1.60m。

面板厚度12mm，剪切强度1.4N/mm2，抗弯强度15.0N/mm2，弹性模量6000.0N/mm4。

木方50×100mm，间距300mm，剪切强度1.3N/mm2，抗弯强度13.0N/mm2，弹性模量9000.0N/mm4。

梁顶托采用双钢管48×3.0mm。

模板自重0.30kN/m2，混凝土钢筋自重25.00kN/m3，施工活荷载3.00kN/m2。

扣件计算折减系数取1.00。

图  楼板支撑架立面简图

图  楼板支撑架立杆稳定性荷载计算单元

采用的钢管类型为48×3.0。

一、模板面板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算。

静荷载标准值 q1 = 25.000×0.250×0.900+0.300×0.900=5.895kN/m

活荷载标准值 q2 = (2.000+1.000)×0.900=2.700kN/m

面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

本算例中，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 90.00×1.20×1.20/6 = 21.60cm3；

I = 90.00×1.20×1.20×1.20/12 = 12.96cm4；

(1)抗弯强度计算

f = M / W < [f]

其中 f —— 面板的抗弯强度计算值(N/mm2)；

M —— 面板的最大弯距(N.mm)；

W —— 面板的净截面抵抗矩；

[f] —— 面板的抗弯强度设计值，取15.00N/mm2；

M = 0.100ql2

其中 q —— 荷载设计值(kN/m)；

经计算得到 M = 0.100×(1.20×5.895+1.4×2.700)×0.300×0.300=0.098kN.m

经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.098×1000×1000/21600=4.523N/mm2

面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!

(2)抗剪计算 [可以不计算]

T = 3Q/2bh < [T]

其中最大剪力 Q=0.600×(1.20×5.895+1.4×2.700)×0.300=1.954kN

截面抗剪强度计算值 T=3×1954.0/(2×900.000×12.000)=0.271N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2

抗剪强度验算 T < [T]，满足要求!

(3)挠度计算

v = 0.677ql4 / 100EI < [v] = l / 250

面板最大挠度计算值 v = 0.677×5.895×3004/(100×6000×129600)=0.416mm

面板的最大挠度小于300.0/250,满足要求!

二、支撑木方的计算

木方按照均布荷载下连续梁计算。

1.荷载的计算

(1)钢筋混凝土板自重(kN/m)：

q11 = 25.000×0.250×0.300=1.875kN/m

(2)模板的自重线荷载(kN/m)：

q12 = 0.300×0.300=0.090kN/m

(3)活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载(kN/m)：

经计算得到，活荷载标准值 q2 = (1.000+2.000)×0.300=0.900kN/m

静荷载 q1 = 1.20×1.875+1.20×0.090=2.358kN/m

活荷载 q2 = 1.40×0.900=1.260kN/m

2.木方的计算

按照三跨连续梁计算，最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和，计算公式如下:

均布荷载 q = 3.256/0.900=3.618kN/m

最大弯矩 M = 0.1ql2=0.1×3.62×0.90×0.90=0.293kN.m

最大剪力 Q=0.6×0.900×3.618=1.954kN

最大支座力 N=1.1×0.900×3.618=3.582kN

木方的截面力学参数为

本算例中，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 5.00×10.00×10.00/6 = 83.33cm3；

I = 5.00×10.00×10.00×10.00/12

= 416.67cm4；

(1)木方抗弯强度计算

抗弯计算强度 f=0.293×106/83333.3=3.52N/mm2

木方的抗弯计算强度小于13.0N/mm2,满足要求!

(2)木方抗剪计算 [可以不计算]

最大剪力的计算公式如下:

Q = 0.6ql

截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

截面抗剪强度计算值 T=3×1954/(2×50×100)=0.586N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.30N/mm2

木方的抗剪强度计算满足要求!

(3)木方挠度计算

均布荷载通过上面变形受力图计算的最大支座力除以跨度得到1.965kN/m

最大变形 v =0.677×1.965×900.04/(100×9000.00×4166666.8)=0.233mm

木方的最大挠度小于900.0/250,满足要求!

三、托梁的计算

托梁按照集中与均布荷载下多跨连续梁计算。

集中荷载取木方的支座力 P= 3.582kN

均布荷载取托梁的自重 q= 0.080kN/m。

托梁计算简图

托梁弯矩图(kN.m)

托梁剪力图(kN)

变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值，受力图与计算结果如下：

托梁变形计算受力图

托梁变形图(mm)

经过计算得到最大弯矩 M= 1.027kN.m

经过计算得到最大支座 F= 11.959kN

经过计算得到最大变形 V= 0.694mm

顶托梁的截面力学参数为

截面抵抗矩 W = 8.98cm3；

截面惯性矩 I = 21.56cm4；

(1)顶托梁抗弯强度计算

抗弯计算强度 f=1.027×106/1.05/8982.0

=108.90N/mm2

顶托梁的抗弯计算强度小于215.0N/mm2,满足要求!

(2)顶托梁挠度计算

最大变形 v = 0.694mm

顶托梁的最大挠度小于900.0/400,满足要求!

四、扣件抗滑移的计算

纵向或横向水平杆与立杆连接时，扣件的抗滑承载力按照下式计算:

R ≤ Rc

其中 Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.00kN；

R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值；

上部荷载没有通过纵向或横向水平杆传给立杆，无需计算。

五、立杆的稳定性计算荷载标准值

作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

1.静荷载标准值包括以下内容：

(1)脚手架钢管的自重(kN)：

NG1 = 0.100×5.200=0.517kN

钢管的自重计算参照《扣件式规范》附录A 双排架自重标准值，设计人员可根据情况修改。

(2)模板的自重(kN)：

NG2 = 0.300×0.900×0.900=0.243kN

(3)钢筋混凝土楼板自重(kN)：

NG3 = 25.000×0.250×0.900×0.900=5.062kN

经计算得到，静荷载标准值 NG = (NG1+NG2+NG3)

= 5.823kN。

2.活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载。

经计算得到，活荷载标准值 NQ = (1.000+2.000)×0.900×0.900=2.430kN

3.不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.20NG + 1.40NQ

六、立杆的稳定性计算

立杆的稳定性计算公式

其中 N —— 立杆的轴心压力设计值，N = 10.39kN

—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 查表得到；

i —— 计算立杆的截面回转半径 (cm)；i = 1.60

A —— 立杆净截面面积 (cm2)； A = 4.24

W —— 立杆净截面抵抗矩(cm3)；W = 4.49

—— 钢管立杆抗压强度计算值 (N/mm2)；

[f] —— 钢管立杆抗压强度设计值，[f] = 205.00N/mm2；

l0 —— 计算长度 (m)；

如果完全参照《扣件式规范》不考虑高支撑架，由公式(1)或(2)计算

l0 = k1uh                    (1)

l0 = (h+2a)                 (2)

k1 —— 计算长度附加系数，按照表1取值为1.163；

u —— 计算长度系数，参照《扣件式规范》表5.3.3；u = 1.700

a —— 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度；a = 0.30m；

公式(1)的计算结果：l0=1.163×1.700×1.60=3.163m    =3163/16.0=198.330    =0.184

=10390/(0.184×424)=133.284N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],满足要求!

公式(2)的计算结果：l0=1.600+2×0.300=2.200m    =2200/16.0=137.931    =0.363

=10390/(0.363×424)=67.602N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],满足要求!

如果考虑到高支撑架的安全因素，适宜由公式(3)计算

l0 = k1k2(h+2a)              (3)

k2 —— 计算长度附加系数，按照表2取值为1.007；

公式(3)的计算结果：l0=1.163×1.007×(1.600+2×0.300)=2.577m    =2577/16.0=161.537    =0.271

=10390/(0.271×424)=90.404N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],满足要求!

模板承重架应尽量利用剪力墙或柱作为连接连墙件，否则存在安全隐患。

楼板模板高支撑架的构造和施工要求[工程经验]

除了要遵守《扣件架规范》的相关要求外，还要考虑以下内容

1.模板支架的构造要求：

a.梁板模板高支撑架可以根据设计荷载采用单立杆或双立杆；

b.立杆之间必须按步距满设双向水平杆，确保两方向足够的设计刚度；

c.梁和楼板荷载相差较大时，可以采用不同的立杆间距，但只宜在一个方向变距、而另一个方向不变。

2.立杆步距的设计：

a.当架体构造荷载在立杆不同高度轴力变化不大时，可以采用等步距设置；

b.当中部有加强层或支架很高，轴力沿高度分布变化较大，可采用下小上大的变步距设置，但变化不要过多；

c.高支撑架步距以0.9--1.5m为宜，不宜超过1.5m。

3.整体性构造层的设计：

a.当支撑架高度≥20m或横向高宽比≥6时，需要设置整体性单或双水平加强层；

b.单水平加强层可以每4--6米沿水平结构层设置水平斜杆或剪刀撑，且须与立杆连接，设置斜杆层数要大于水平框格总数的1/3；

c.双水平加强层在支撑架的顶部和中部每隔10--15m设置，四周和中部每10--15m设竖向斜杆，使其具有较大刚度和变形约束的空间结构层；

d.在任何情况下，高支撑架的顶部和底部（扫地杆的设置层）必须设水平加强层。

4.剪刀撑的设计：

a.沿支架四周外立面应满足立面满设剪刀撑；

b.中部可根据需要并依构架框格的大小，每隔10--15m设置。

5.顶部支撑点的设计：

a.最好在立杆顶部设置支托板，其距离支架顶层横杆的高度不宜大于400mm；

b.顶部支撑点位于顶层横杆时，应靠近立杆，且不宜大于200mm；

c.支撑横杆与立杆的连接扣件应进行抗滑验算，当设计荷载N≤12kN时，可用双扣件；大于12kN时应用顶托方式。

6.支撑架搭设的要求：

a.严格按照设计尺寸搭设，立杆和水平杆的接头均应错开在不同的框格层中设置；

b.确保立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差小于《扣件架规范》的要求；

c.确保每个扣件和钢管的质量是满足要求的，每个扣件的拧紧力矩都要控制在45-60N.m，钢管不能选用已经长期使用发生变形的；

d.地基支座的设计要满足承载力的要求。

7.施工使用的要求：

a.精心设计混凝土浇筑方案，确保模板支架施工过程中均衡受载，最好采用由中部向两边扩展的浇筑方式；

b.严格控制实际施工荷载不超过设计荷载，对出现的超过最大荷载要有相应的控制措施，钢筋等材料不能在支架上方堆放；

c.浇筑过程中，派人检查支架和支承情况，发现下沉、松动和变形情况及时解决。

梁模板扣件钢管高支撑架计算书

计算依据1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）。

计算依据2《施工技术》2002.3.《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》(杜荣军)。

计算参数:

模板支架搭设高度为5.2m，

梁截面 B×D=500mm×1700mm，立杆的纵距(跨度方向) l=0.45m，立杆的步距 h=1.60m，

梁底增加2道承重立杆。

面板厚度18mm，剪切强度1.4N/mm2，抗弯强度15.0N/mm2，弹性模量6000.0N/mm4。

木方50×100mm，剪切强度1.3N/mm2，抗弯强度13.0N/mm2，弹性模量9500.0N/mm4。

梁两侧立杆间距    1.10m。

梁底承重杆按照布置间距100,300mm计算。

模板自重0.50kN/m2，混凝土钢筋自重25.00kN/m3，施工活荷载3.00kN/m2。

梁两侧的楼板厚度0.25m，梁两侧的楼板计算长度0.50m。

扣件计算折减系数取1.00。

图1  梁模板支撑架立面简图

计算中考虑梁两侧部分楼板混凝土荷载以集中力方式向下传递。

集中力大小为 F = 1.20×25.000×0.250×0.500×0.450=1.688kN。

采用的钢管类型为48×3.0。

一、模板面板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照多跨连续梁计算。

作用荷载包括梁与模板自重荷载，施工活荷载等。

1.荷载的计算：

(1)钢筋混凝土梁自重(kN/m)：

q1 = 25.000×1.700×0.450=19.125kN/m

(2)模板的自重线荷载(kN/m)：

q2 = 0.500×0.450×(2×1.700+0.500)/0.500

=1.755kN/m

(3)活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载(kN)：

经计算得到，活荷载标准值 P1 = (1.000+2.000)×0.500×0.450=0.675kN

均布荷载 q = 1.20×19.125+1.20×1.755

=25.056kN/m

集中荷载 P = 1.40×0.675=0.945kN

面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

本算例中，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 45.00×1.80×1.80/6 = 24.30cm3；

I = 45.00×1.80×1.80×1.80/12 = 21.87cm4；

计算简图

弯矩图(kN.m)

剪力图(kN)

变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值，受力图与计算结果如下：

变形计算受力图

变形图(mm)

经过计算得到从左到右各支座力分别为

N1=1.600kN

N2=5.137kN

N3=5.137kN

N4=1.600kN

最大弯矩 M = 0.081kN.m

最大变形 V = 0.083mm

(1)抗弯强度计算

经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.081×1000×1000/24300=3.333N/mm2

面板的抗弯强度设计值 [f]，取15.00N/mm2；

面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!

(2)抗剪计算 [可以不计算]

截面抗剪强度计算值 T=3×2576.0/(2×450.000×18.000)=0.477N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2

抗剪强度验算 T < [T]，满足要求!

(3)挠度计算

面板最大挠度计算值 v = 0.083mm

面板的最大挠度小于166.7/250,满足要求!

二、梁底支撑木方的计算

（一）梁底木方计算

按照三跨连续梁计算，最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和，计算公式如下:

均布荷载 q = 5.137/0.450=11.416kN/m

最大弯矩 M = 0.1ql2=0.1×11.42×0.45×0.45=0.231kN.m

最大剪力 Q=0.6×0.450×11.416=3.082kN

最大支座力 N=1.1×0.450×11.416=5.651kN

木方的截面力学参数为

本算例中，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 5.00×10.00×10.00/6 = 83.33cm3；

I = 5.00×10.00×10.00×10.00/12 = 416.67cm4；

(1)木方抗弯强度计算

抗弯计算强度 f=0.231×106/83333.3=2.77N/mm2

木方的抗弯计算强度小于13.0N/mm2,满足要求!

(2)木方抗剪计算 [可以不计算]

最大剪力的计算公式如下:

Q = 0.6ql

截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

截面抗剪强度计算值 T=3×3082/(2×50×100)=0.925N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.30N/mm2

木方的抗剪强度计算满足要求!

(3)木方挠度计算

均布荷载通过上面变形受力图计算的最大支座力除以跨度得到8.507kN/m

最大变形 v =0.677×8.507×450.04/(100×9500.00×4166666.8)=0.060mm

木方的最大挠度小于450.0/250,满足要求!

三、梁底支撑钢管计算

(一) 梁底支撑横向钢管计算

横向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算。

集中荷载P取木方支撑传递力。

支撑钢管计算简图

支撑钢管弯矩图(kN.m)

支撑钢管剪力图(kN)

变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值，受力图与计算结果如下：

支撑钢管变形计算受力图

支撑钢管变形图(mm)

经过连续梁的计算得到

最大弯矩 Mmax=0.251kN.m

最大变形 vmax=0.046mm

最大支座力 Qmax=7.998kN

抗弯计算强度 f=0.251×106/4491.0

=55.93N/mm2

支撑钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度小于400.0/150与10mm,满足要求!

(二) 梁底支撑纵向钢管计算

梁底支撑纵向钢管只起构造作用，无需要计算。

四、扣件抗滑移的计算

纵向或横向水平杆与立杆连接时，扣件的抗滑承载力按照下式计算:

R ≤ Rc

其中 Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.00kN；

R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值；

计算中R取最大支座反力，R=8.00kN

单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

R≤8.0 kN时，可采用单扣件； 8.0kN<R 12.0 kN时，应采用双扣件；R>12.0kN时，应采用可调托座。

五、立杆的稳定性计算

立杆的稳定性计算公式

其中 N —— 立杆的轴心压力设计值，它包括：

横杆的最大支座反力 N1=8.00kN (已经包括组合系数)

脚手架钢管的自重 N2 = 1.20×0.100×5.200

=0.621kN

N = 7.998+0.621=8.619kN

—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 查表得到；

i —— 计算立杆的截面回转半径 (cm)；i = 1.60

A —— 立杆净截面面积 (cm2)； A = 4.24

W —— 立杆净截面抵抗矩(cm3)；W = 4.49

—— 钢管立杆抗压强度计算值 (N/mm2)；

[f] —— 钢管立杆抗压强度设计值，[f] = 205.00N/mm2；

l0 —— 计算长度 (m)；

如果完全参照《扣件式规范》不考虑高支撑架，由公式(1)或(2)计算

l0 = k1uh                    (1)

l0 = (h+2a)                 (2)

k1 —— 计算长度附加系数，按照表1取值为1.163；

u —— 计算长度系数，参照《扣件式规范》表5.3.3；u = 1.700

a —— 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度；a = 0.30m；

公式(1)的计算结果：l0=1.163×1.700×1.60=3.163m    =3163/16.0=198.330    =0.184

=8619/(0.184×424)=110.572N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],满足要求!

公式(2)的计算结果：l0=1.600+2×0.300=2.200m    =2200/16.0=137.931    =0.363

=8619/(0.363×424)=56.083N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],满足要求!

如果考虑到高支撑架的安全因素，适宜由公式(3)计算

l0 = k1k2(h+2a)              (3)

k2 —— 计算长度附加系数，按照表2取值为1.007；

公式(3)的计算结果：l0=1.163×1.007×(1.600+2×0.300)=2.577m    =2577/16.0=161.537    =0.271

=8619/(0.271×424)=74.999N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],满足要求!

模板承重架应尽量利用剪力墙或柱作为连接连墙件，否则存在安全隐患。

表1  模板支架计算长度附加系数 k1

———————————————————————————————————————

步距 h(m)  h≤0.9 0.9<h≤1.2 1.2<h≤1.5 1.5<h≤2.1

k1     1.243     1.185      1.167     1.163

———————————————————————————————————————

表2  模板支架计算长度附加系数 k2

—————————————————————————————————————————————

H(m)  4      6      8     10     12     14     16     18    20     25     30     35     40

h+2a或u1h(m)

1.35  1.0  1.014  1.026  1.039  1.042  1.054  1.061  1.081  1.092  1.113  1.137  1.155  1.173

1.44  1.0  1.012  1.022  1.031  1.039  1.047  1.056  1.064  1.072  1.092  1.111  1.129  1.149

1.53  1.0  1.007  1.015  1.024  1.031  1.039  1.047  1.055  1.062  1.079  1.097  1.114  1.132

1.62  1.0  1.007  1.014  1.021  1.029  1.036  1.043  1.051  1.056  1.074  1.090  1.106  1.123

1.80  1.0  1.007  1.014  1.020  1.026  1.033  1.040  1.046  1.052  1.067  1.081  1.096  1.111

1.92  1.0  1.007  1.012  1.018  1.024  1.030  1.035  1.042  1.048  1.062  1.076  1.090  1.104

2.04  1.0  1.007  1.012  1.018  1.022  1.029  1.035  1.039  1.044  1.060  1.073  1.087  1.101

2.25  1.0  1.007  1.010  1.016  1.020  1.027  1.032  1.037  1.042  1.057  1.070  1.081  1.094

2.70  1.0  1.007  1.010  1.016  1.020  1.027  1.032  1.037  1.042  1.053  1.066  1.078  1.091

————————————————————————————————————————————————

以上表参照 杜荣军：《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》

杭州嘉意德科技有限公司是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目：为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案，业务方向为两大块：1，行业性站点（http://www.8wr.cn/），为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务；2，建筑软件开发(http://www.hzjyd.com/)，为建筑单位、施工现场开发应用软件。 “好创意，好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品，即：好品德；注重员工品味，尊重员工创意，即：好创意。

购买过施工组织设计大全的用户购买我公司任一款软件产品均按8折优惠！公司系列产品：

- 工程竣工资料制作与管理软件

- 临时用电设计计算软件

- 施工安全验算软件

- 标书制作与管理软件

- 网络计划编制制作软件

- 施工平面图布置软件

- 电力工程资料软件

- 高支模架计算软件

- 建邦监理工程师

- 施工组织设计大全

钢结构工程设计cad图纸及效果图大全

别墅设计cad图纸及效果图大全

室内装饰模型及效果图大全

杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851

网址：http://www.hzjyd.com