目       录

1、	工程概况	2

2、	测量机构	2

3、使用仪器及工具	2

4、测量依据	2

5、场地高程控制测设	3

6、施工过程测量控制	3

6.1 +0.000以下施工	3

6.2 +0.000以上结构施工	3

6.3 装修工程分部测量施工	4

7、测量质量保证措施	4

8、测量成果报告及资料	5

9、精度要求	5

10、测量验线工作程序	5

11、附图	6

11.1定位放线图	6

11.2平面控制桩布置图	6

11.3投测孔平面布置图	6

11.4地下主控线平面布置图	6

# 工程概况

航天部708所科研办公楼拟建于北京市丰台区芦沟桥乡小屯路149号，北与现状保留地块内原单位相邻，西侧及南侧为小屯新村二期住宅。外轮廓呈“L”型，分南、北两段，中间有六层过街楼连接，工程定位图纸轮廓尺寸见附图，基底标高-9.16/-8.56，总高度南段十一层44.55米，北段七层28.95米。±0.00绝对标高56.650米，室外地平56.200。

# 测量机构

测量负责人：李茂生

施测人：郭金国

复测人：高 强

# 3、使用仪器及工具

| 名 称 | 数 量 | 规 格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经纬仪 | 2台 | TDJ2E | 检测有效期内 |
| 水准仪 | 2台 | DS3 | 检测有效期内 |
| 钢尺 | 1个 | 50M | 检测有效期内 |
| 水准尺 | 1把 | 5M | 检测有效期内 |
| 铅锤 | 1个 | 0.5-2KG |  |

4、测量依据

4.1北京市测绘设计研究院提供的测量成果报告：提供原始桩位，高程水准点，交桩时留下相关原始资料。

- 定位桩：±0.000以上四个外墙角桩（点）B、C、D、E；

- 水准点：三个水准点：BM1(高程为56.238)、BM2(高程为56.136)、BM3(高程为55.750)

4.2北京冠亚伟业民用建筑设计有限公司提供施工图纸：施工总平面图（建总1）、各楼层平面图（建1--建9）、建筑立面、剖面、大样图等（建10—建41）、结构施工图（结1---结47）

# 5、场地高程控制测设

从原始水准点BM1、BM2、BM3引测，附和水准线路，分别将±0.00高程引测到拟建建筑物西围墙上、东侧建筑物外墙上，在做一固定标高控制点，每15天复测一次，每场大雨后复测一次，停工测一次，复工测一次，并出复测报告。

6、施工过程测量控制

## 6.1 +0.000以下施工

- 标高传递：以建筑物旁的高程控制点，使用塔尺和水准仪进行标高传递和标高控制。

- 放线：使用经纬仪投测四大脚和主轴线，经校测后采用内插法测设细部轴线。

## 6.2 +0.000以上结构施工

- 平面控制采用内控投测。首层平面投测轴线控制桩，布设内控网点，内控点做法100*100*10厚的钢板预埋后钻孔，首层以上多层在相应位置留200×200孔。圆弧部分同时采用放大样和距离交会法结合校测，确保控制准确。

- 标高传递：首层墙体施工完成后，将+0.000标高引测到外墙面上，+0.000以上各层的标高传递，均以首层的+0.000标高向上拉钢尺传递，各施工层校测由下面传上来的各水平线标高点。

## 6.3 装修工程分部测量施工

- 地面工程：每层每个地面必须有建筑+0.500线，便于地面标高的控制，线条必须要到位、准确。

- 门窗工程：每道门窗必须要有横、竖两条控制线。

# 7、测量质量保证措施

- 测量人员全部持证上岗。

- 测量仪器设备经检验合格且在有效期内，标识保存完好。

- 施测中保护好仪器设备，轻拿轻放，防雨淋、防暴晒，防磕碰，并随时检查周围环境、仪器完好情况。施测过程中注意自我安全防护和仪器安全防护。

- 对施工图测量桩点必须先经过校核，校测合格后方能做各测量依据。

- 测量工作：先内业（计算检查）；后外业（施测、调整、记录）；最后内业（成果资料整理）。

- 加强现场内测量桩点及楼内的内控点的保护，有明确标识，防止破坏和错用。

- 标高传递校验措施：

  - 根据测绘院结定的BM1、BM2标高进行校验。

  - 选定BM2为基准点确定该工程的±0.000点，并将±0.000点引测至南、北两塔吊上，计为M、N点。再进行三点校正。

  - 根据地下两层标高需要，用检验过的钢尺下引至槽底。

  - 工程出±0.000时，将引测到1轴与G轴、B轴与14轴、P轴与14轴相交的外墙角，引测完后进行复测。

  - 根据层高用检验过的钢尺向上进行引测，完全无误时才进行标高测定，并有明确的标志。

  - 每二层对引测至楼角的±0.000点复测一次，尺寸是否复合图纸要求。

# 8、测量成果报告及资料

- 建筑物原始桩复测成果

- 现场高程引测成果表

- 现场标高控制点每半月复测及大雨后复测成果表。

- 各层控制线成果表

- 各层标高传递及调整成果表

# 9、精度要求

测量作业的各项技术按《工程测量规程》进行，在允许偏差项目中，将允许偏差范围变为60%

| 序号 | 项 目 |  | 〈规程〉允许偏差 | 本工程 允许偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水准点引测 |  | 6mm√n | 3.6mm√n | n为测站点 |
| 2 | 投测 | L（B）≤30m 30＜L（B）≤60m | +5mm +10mm +15mm | +3mm +6mm +9mm | L(B)分别为长（宽）的投测距离 |
|  |  | 60＜L（B）≤90m 90＜L（B） | +20mm |  |  |
| 3 | 高程竖向传递 | H＜30m每层 30＜H≤60m | +3mm +5mm | +2mm +3mm | H为总高 |
| 4 | 距离 | L＜50m L<100m |  | +5mm +10mm |  |

# 10、测量验线工作程序

- 施   测：由测量班组完成。

- 校   测：由测量组长施测，质检员验线。

- 验   线：监理参加，技术负责人参加。

# 11、附图

## 11.1定位放线图

## 11.2平面控制桩布置图

## 11.3投测孔平面布置图

## 11.4地下主控线平面布置图