物料提升机施工方案

一、工程概况

本工程们于***集团西厂家属院内，主体6层，采用砖混结构体系，建筑物东西长95.5米，南北宽11.1米，室内外高差为0.6米，总高19.4米，建筑面积6514.15平方米，抗震7度设防，合理使用年限为50年。

二、现场情况

本工程的南面11－13轴之 间，29－31轴，46－48轴各设物料提升机一台，既可满足施工要求，具体做法见施工方法。

三、施工方案

底座应平稳，垂直放在砼基坐上，用地脚螺丝压紧，标准节垂直度1mm。当标准节升至第三节时，必须于建筑物牢固连接，每组连墙 杆不能少于4根，既两水平杆，两根八字撑，上下间距 为3米，最大不准超过4米。

四、卸料平台

楼层卸平台的搭设不能超过3米，搭设要求立杆间距1.4米，卸料平台为独立架与墙 体连接。楼层平台两侧设高度1.2米二道栏杆，脚手板必须满铺牢固，楼层进料口设有安全门，地面进料口设有活动安全门，并有防护棚，双层架板，中间距离70cm 。架体一周采用全封闭施工，架体前采用小孔立网封闭，背面采用密目网封闭。

五、卷扬机操作棚

卷扬机地锚开挖深度为1.8米，设置一根直径为20mm的园木和钢丝绳，C20砼浇筑至地面，卷扬机应放置平稳，无松动。卷扬机钢丝绳必须排列整齐，卷扬 机防护棚采用三面砌 墙 ，间距2米×2.2米，高2.8米石棉瓦满铺，搭设一个2.6×2.6×3.0的架体，两层竹架板防护。上下间距 70cm高。

六、避雷：

井架高部位设有避雷针，架体牢固 连接，下部设接地螺丝，10平方米铜线连接，连接地极，接地电阻测不大于10Ω。

七、安装注意事项

标准节垂直偏差纵横方向垂直允许偏 差1cm,标准节与建筑物必须连接牢固可靠，基础以上每5米设置一道 以上每3米设置一道，防冒顶必须齐全有效，灵敏可靠，严禁电线破皮造成升降机带电，作业人员必须配戴好劳动 保护用品，在标准节上操作要    戴安全带尽量做到高挂低用，使用的 工具要有安全绳，安装的螺栓要装工具袋内，防止物体坠落伤人。

八、拆卸时安全注意事项

架体下落架头前，应先检查手动卷扬机，看离合器是否合上，减速齿轮是否啮合。下落架头最少1人负责自翻木板下落复位，架头下落到预定位置后，四角自翻木板恢复止档作用后再开始拆卸标准节后工作，开始拆标准节时应先将扒杆上的手动卷扬机挂好标准节上部，稍受力后再开始拆卸下部连接螺栓，应有专人掌握手动卷扬机，严禁工程倒置，架体附着应随标准节同步下降拆卸，附着管的下落高度最多不准超过三个标准节，预防拆卸节时架体倾倒。四级以上大风及雨、雪、大雾等恶劣天气，严禁从事拆卸作业。

九、使用注意事项：

吊盘内所放物品必须稳固牢靠，每边安全门一定要关好，严禁安全门敞吊运物品，正常吊运物品下落速度应匀速降落，严禁超速降落。每天上班前应对各部件进行一次检查，保证各装置灵敏可靠，在使用频率较高的卸料台必须安装可调支架，保证上、下物料安全可靠的运行。

十、安装验收时应注意事项：

1、安装必须有详细的安全技术交底。

2、验收时必须有相关责任人签字。

3、验收单内容必须有实际检测的量化指标。