# 目  录

目  录	1

第一章  编制依据	2

第二章　工程概况	2

第三章  材料及要求	2

第四章  扣件式满堂架支撑设计计算	3

第五章  门式满堂红脚手架计算	5

第六章　柱模板的设计及施工	9

第七章  操作要求	10

第八章  防止质量通病措施	13

第九章  安全措施及要求	14

第十章  满堂架工程组织机构及人员安排	15

# 第一章  编制依据

****社区一期工程高支模专项方案是根据以下依据编制的：

1、****社区一期工程施工图纸；

2、有关钢管脚手架安全技术、混凝土结构工程施工质量验收、建筑施工高处作业安全技术等现行规范；

3、高层建筑施工手册。

# 第二章　工程概况

****社区一期工程是由深圳市**房地产有限公司投资兴建的工程。该工程由多栋建筑物组成。

社区中心负一层层高5.4M，商业裙楼1、2栋和联排别墅（因采用先施工负一层顶板，再回填土）支撑高度分别达6.4M、5.5M，采用扣件式满堂红脚手架，及门式脚手架。

# 第三章  材料及要求

扣件式脚手架：

1、钢管钢管包括立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、附墙杆等。钢管采用外径为48mm，壁厚3.5mm，其材质应采用国家现行标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管，其质量应符合GB700-79《普通碳素结构钢技术要求》中A3钢的要求。弯曲变形，锈蚀钢管不得使用。脚手架钢管每根最大质量不应大于25kg。钢管上严禁打孔。

2、扣件扣件包括直角扣件、旋转扣件、对接扣件及其附件、T型螺栓、螺母、垫圈等。扣件及其附件应符合GB978-67《可锻铁分类及技术条件》的规定，机械性能不低于KT33-8的可锻铸铁的制作性能，其附件的制造材料应符合GB700-79中A3钢的规定，螺纹应符合GBl96-81《普通螺纹》的规定，垫圈应符合GB95-76《垫圈》的规定。扣件与钢管的贴合面必须严格整形，保证钢管扣紧时接触良好，扣件活动部位应能灵活转动，旋转扣件的旋转面间隙小于lmm，扣件表面应进行防锈处理。脚手架采用的扣件，在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时，不得发生破坏。

门式脚手架：

符合《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ43—2000）第3部份“构配件材质性能”要求。

# 第四章  扣件式满堂架支撑设计计算

社区中心负一层及商业裙楼采用φ48×3.5钢管搭设满堂红脚手架，

主梁截面尺寸为800×750mm，板厚150mm。

1、荷载计算

主梁荷载计算(按1m计算)：

(1)．新浇混凝土自重：1.0×25000×0.8×1=20KN/m；

(2)．模板自重：    0.75×2.6×1=1.95KN/m；

(3)．施工荷载：    2.5×0.8×1=2KN/m；

(4)．振捣混凝土荷载  2.0×0.8×1=1.6KN/m；

荷载为：1.2×(20+1.95)+1.4×(2+1.6)=31.38KN/m；

集中荷载为：F=ql/2=31.38×1000/2=15690N

板荷载计算(按1m2)计算：

(1)．新浇混凝土自重：1×25000×0.15=3.75KN/m2；

(2)．模板自重：    0.75×1.0=0.75KN/m2；

(3)．施工荷载：    2.5×1=2.5KN/m2；

(4)．振捣混凝土荷载  2.0×1=2.0KN/m2；

荷载为：1.2×(3.75+0.75)+1.4×(2.5+2.0)=11.7KN/m2

2.主梁验算

(1)．横杆抗弯强度验算：钢管按@900mm计算。

采用Φ48×3.5钢管：A=5.08×103mm3：f=210N/mm2

MmaxW=F1(n2−1)24nW≤f

F1(n2−1)24n=9600×900×(32−1)24×3×5.08×103=118.11Nmm2≤f=210Nmm2,满足要求。

(2)．横杆挠度验算

I=12.19×104mm4；E=21×104N／mm2；[ω]=3mm

ωmax=n4−1384n3EIFi2=34−1384×33×21×104×12.19×104×9600×9003=2.11≤ω=3mm满足要求。

(3)．立杆抗弯强度验算：钢管按@900*1200mm计算。

采用Φ48×3．5钢管：A=489mm2：W=5.08×103mm3：f=210N／mm2：i=15.78mm

N=15690×1.2=18828N

σ=NA=18828489=38.50Nmm2≤210Nmm2

(4)．按稳定性验算

设计立杆水平杆为小于1800mm，

λ=l/i=1800/15.78=114.1<120, 故长细比为：

查表得：Φ=0.534

NΦA=57600.534×489=22.1Nmm2≤210Nmm2

满足要求。

(5).扣件抗滑验算。

由上面可知，每个立杆承载力为5760N，每个扣件的抗滑承载力为8000N。

8000N>57607N    扣件满足抗滑要求。

故主梁下面支撑为：钢管立杆间距900*1200mm。

4、屋面板验算

(1)．立杆抗弯强度验算：钢管按@900*1200mm计算。

采用Φ48×3．5钢管：A=489mm2；W=5．08×103mm3；f=210N／mm2；i=15.78mm

N=11700×1.2×0.9=12636N

σ=N/A=12636/489=25.8N/mm2≤210N/mm2

(4)．按稳定性验算

设计立杆水平杆为小于1800mm，故长细比为：

λ=1/i=1800/15.78=114.1<120

查表得：Φ=0.534

N／ΦA=126360.534×489=48.4Nmm2≤210Nmm2     满足要求。

(5).扣件抗滑验算。

由上面可知，每个立杆承载力为12636N，每个扣件的抗滑承载力为8000N。

2*8000N>12636N   双扣件满足抗滑要求。

故板下面支撑为：钢管立杆纵横方向间距900*1200mm。

# 第五章  门式满堂红脚手架计算

联排别墅采用MF1219,φ42×2.5门架搭设满堂红脚手架

主梁截面尺寸为200×300mm，板厚150mm。

1、荷载计算

主梁荷载计算(按1m计算)：

(1)．新浇混凝土自重：1.0×25000×0.2×1=5KN/m；

(2)．模板自重：    0.75×2.6×1=1.95KN/m；

(3)．施工荷载：    2.5×0.2×1=0.50KN/m；

(4)．振捣混凝土荷载  2.0×0.2×1=0.4KN/m；

板荷载计算(按1m2)计算：

(1)．新浇混凝土自重：1×25000×0.15=3.75KN/m2；

(2)．模板自重：    0.75×1.0=0.75KN/m2；

(3)．施工荷载：    2.5×1=2.5KN/m2；

(4)．振捣混凝土荷载  2.0×1=2.0KN/m2；

2、验算：

a、梁

不组合风荷载(一米为计算单位)，门架间距为600×600mm

N=1.2(NGK1+NGK2)H+1.4∑HQik

=1.2×(5×0.6+1.95×0.4+3*0.228×0.6) +1.4 (0.5+0.4) ×0.6

= 9.1KN

稳定承载力

Nd= φAf

I=I0+I1h1/h0=6.08×104+1.42×104×1536/1930=7.21×104mm4

i=15.25mm

λ=1.17×1930/15.25=148     φ=0.316

Nd= φAf=0.316×310×2×205×10-3=40.16KN＞9.1KN  符合要求

b、板

不组合风荷载(1m2为计算单位)，门架间距为600×600mm

N=1.2(NGK1+NGK2)H+1.4∑HQik

=1.2×(3.75×0.6+0.75×0.6+3*0.228×0.6) +1.4 ×(2.5+2) ×0.6

= 7.8KN

稳定承载力

Nd= φAf

I=I0+I1h1/h0=6.08×104+1.42×104×1536/1930=7.21×104mm4

i=15.25mm

λ=1.17×1930/15.25=148     φ=0.316

Nd= φAf=0.316×310×2×205×10-3=40.16KN＞7.8KN  符合要求

顶板立杆平面布置图

# 第六章　柱模板的设计及施工

本工程框架柱分为方柱结构形式。

框架柱及外墙模板的支设在墙柱钢筋绑扎完并通过验收后进行。框架柱从底面一次性支设到顶板梁、板底部。矩形柱模板采用18mm厚七夹板，50mm×100mm木方支设，用两块长柱头板加两面门仔板，为防止混凝土侧压力造成柱模板爆裂，在模板外面加竖向木枋及中间横向每隔35～40cm加木枋框用直径14螺栓四边固定，内部应设5×5cm的砼撑，以确保柱截面尺寸的准确性，为确保柱模的稳定性及柱垂直度，应在柱四周用斜撑支撑，多根柱应设水平拉杆相互连接。(见下图)

# 第七章  操作要求

1、安装工艺

（1）工艺流程：

安装支架→安装主次木楞→调整密肋梁底标高及起拱→安装模壳→质量检验。

（2）支架系统采用钢筋满堂架，采用18mm厚胶合模板制模。由顶架按梁及板模板设计尺寸进行支模，并在施工中执行模板施工规范。凡设计高度超过3.5m时，每隔2m高度应用直角扣件与钢支柱拉接，并与结构柱连接牢靠。

（3）顶托粗调标高后，安装10cm×10cm主木楞，其间距大约为60～120cm。之后在主木楞上安装75cm×10cm次木楞，其间距为40～60cm。次木楞的间距要根据密肋的间距确定。次木楞的两侧安装L50×5的角铁（可预装）。安装次木楞前要在主木楞上放出模板的边线，即准确地放出密肋的位置线，以使次木楞（即密肋）轴线位置准确。

（4）次木楞安装完毕后，要认真调整顶托升降，使次木楞顶面符合设计标高（即密肋底标高符合设计要求）。并根据设计要设要求起拱。设计无要求时，起拱高度为全跨长度的1/1000～3/1000。

（5）按模板分项工程质量评定标准逐项检查模壳模板。检查的重点放在模壳自身刚度的保证措施和连接节点的严密性。办理预检。

2、模板拆除的操作工艺

（1）操作工艺流程：

拆除梁侧模→拆梁底模→拆除板底模→拆除支架。

（2）模板拆除时，混凝土的强度必须达到10MPa。先将支撑角钢拆除，然后用小撬起相对两侧面中点，模壳即可拆下。密肋梁较高时，模壳不易拆除，可采用气动拆模工艺。拆模不可用力过猛，不乱扔乱撬，要轻拿轻放，防止损坏。

（3）拆除支架：混凝土的强度必须达到规定的拆模强度，才允许拆除支架。

由于对防水混凝土的养护要求较严，因此不宜过早拆模。拆模时防水混凝土的强度必须超过设计强度等级的70%，混凝土表面温度与环境温度之差，不得超过15℃，以防混凝土表面产生裂缝。拆模时应注意勿使模板和防水混凝土结构受损。

（4）模板的堆放：

a、模板等一切材料应按指定地点堆放整齐，

b、坚持每次使用后清理板面，涂刷脱模剂。

c、模板等材料应按编号分类堆放。

3、高支模及支撑体系质量标准及验收

（1）保证项目：楼板及其支架必须有足够的强度、刚度和稳定性；其支架的支撑部分必须有足够的支撑面积。如安装在基土上，基土必须坚实，并有排水措施。对湿陷性黄土，必须有防水措施；对冻胀性上，必须有防冻融措施。

检查方法：对照模板设计，现场观察或尺量检查。

（2）基本项目：

①.模板接缝宽度不得大于1.5mm。

检查方法：观察和用楔形塞尺检查。

②.模板接触面清理干净，并采取隔离措施。梁的模板上粘浆和漏刷离剂累计面积应大于400cm2。

检查方法：观察和尺量检查。

（3）允许偏差项目见下表：

| 项 目 | 允许偏差（mm） |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 单层、多层 | 高层框架 |  |
| 梁轴线位移 | 5 | 3 | 尺量检查 |
| 梁板截面尺寸 | +4 -5 | +2 -5 | 尺量检查 |
| 标高 | ±5 | +2 -5 | 用水准仪或拉线和尺量检查 |
| 相邻两板表面高低差 | 2 | 2 | 用直线或尺量检查 |
| 表面平整度 | 5 | 5 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 预留钢板中心线位移 | 3 | 3 | 尺量检查 |
| 预留管、预留孔中心线位线 | 3 | 3 | 尺量检查 |

4、成品保护

（1）在层高1/2处左右的支架系统的水平栏杆上宜固定一层水平安全网，用于防止人员坠落，同时，拆模板时，拆模板 时，使之坠入安全网，保护模板。

（2）拆除模板壳要用小撬棍，以木楞为支点，先撬模板相对两侧邦中点，模板权动后，依然以木楞为支点，撬模板底脚的内肋，轻问下撬掉模板。切忌硬撬或用铁锤硬砸，也不能使用大撬棍以肋梁混凝土为支点进行撬动，以保护模板和密肋混凝土。

（3）吊运模板、木钢楞、或钢筋时，不得碰撞已安装好的模板，以防模板变形。

（4）要严格遵循混凝土强度达到10MPa时方可拆模板；混凝土强度达到7.5%，肋跨<8m时，可拆除支柱；但肋跨>8m时，混凝土强度必须达100%可方拆除支柱。

5、应注意的质量问题

（1）密肋梁侧面胀出，梁身不顺直，梁底不平：防治的方法是，模板支架系统应有足够的强度、刚度和稳定；支柱底脚应垫通长脚手板，并应支撑在竖实的地面上；模板下端和侧面应设水平和侧向支撑，以补足模板的刚度；密肋梁底楞应按设计和施工规范起拱；支撑角钢与次楞弹平线安装，并销固牢靠。

（2）单向密肋板底部局部下挠；防治的方法是，模板安装应由跨中向两边安装，以减少模板搭接长度的累计误差。安装后要认真调整模板搭接长度，使其不得小于10cm，以保证接口处的刚度。

（3）密肋梁轴线位移，两端边肋不等：防治的方法是，主楞安装调平后，要放出次楞边线再安装次楞，并进行找方校核。安装次楞要严格跟线，并与主楞连接牢靠。

（4）模板安装不严密：这是模板加工的负公差所致。认真检查模板安装缝隙，钉塑料条或橡胶条补严。

6、质量记录

本工艺标准应具备以下质量记录：

（1）模板分项工程技术交底记录。

（2）模板分项工程预检记录。

（3）模板分项工程质量评定。

# 第八章  防止质量通病措施

(1)、模板安装前，先检查模板的质量，不符质量标准的不得投入使用。

(2)、梁模板

通病现象：

梁身不平直。梁底不平及下挠。梁侧模炸模。局部模板嵌入柱梁间、拆除困难。

防治措施：

A、支模时应遵守边模包底模的原则，梁模与柱模连接处，下料尺寸一般应略为缩短。

B、梁测模必须有压脚板、斜撑、拉线通育后将梁侧钉固。梁底模板按规定起拱。

C、混凝土浇筑前，模板应充分用水浇透。

(3)、柱模板：

通病现象：

炸模、断面尺寸鼓出、漏浆、混凝土不密实，或蜂窝麻面、偏斜、柱身扭曲。

防治措施：

A、根据规定的柱箍间距要求钉牢固。

B、成排柱模支模时，应先立两端柱模，校直与复核位置无误后，顶部拉通长线，再立中间柱模。

C、四周斜撑要牢固。

(4)、板模板

通病现象：

板中部下挠，板底混凝土面不平。

防治措施：

A、楼板模板厚度要一致，搁栅木料要有足够的强度和刚度，搁栅面要平整。

B、支顶要符合规定的保证项目要求。

C、板模按规定起拱。

# 第九章  安全措施及要求

1、进入施工现场人员必须戴好安全帽，高空作业人员必须佩带安全带，并应系牢。

2、经医生检查认为不适宜高空作业的人员，不得进行高空作业。

3、工作前应先检查使用的工具是否牢固，板手等工具必须用绳链系挂在身上，钉子必须放在工具袋内，以免掉落伤人，工作时要思想集中，防止钉子扎脚和空中滑落。

4、安装与拆除以上的模板，应搭脚手架，并设防护栏杆，防止上下在同一垂直面操作。

5、高空，复杂结构模板的安装与拆除，事先应有切实的安全措施。

6、遇六级以上的大风时，应暂停室外的高空作业。

7、二人抬运模板时要互相配合，协同工作。传递模板、工具应用运输工具或绳子系牢后升降，不得乱抛。组合钢模板装拆时，上下应有人接应。钢模板及配件应随装拆随运送，严禁从高处掷下，高空拆模时，应有专人指挥。并在下面标出工作区，用绳子和红白旗加以围栏，暂停人员过往。

8、不得在脚手架上堆放大批模板等材料。

9、支撑、牵杠等不得搭在门窗框和脚手架上。通路中间的斜撑、拉杆等应设在1. 8m高以上。

10、支模过程中，如需中途停歇，应将支撑、搭头、柱头板等钉牢。拆模间歇时，应将已活动的模板、牵杠、支撑等运走或妥善堆放，防止因踏空、扶空而坠落。

11、模板上有预留洞者，应在安装后将洞口盖好，混凝土板上的顶留洞，应在模板拆除后即将洞口盖好。

12、拆除模板一般用长撬棒，人不许站在正在拆除的模板上，在拆除楼板模板时，要注意整块模板掉下，尤其是用定型模板做平台模板时，更要注意，拆模人员要站在门窗洞口外拉支撑，防止模板突然全部掉落伤人。

13、在组合钢模板上架设的电线和使用电动工具，应用36v底压电源或采取其他有效的安全措施。

14、装、拆模板时禁止使用2x4”木料、钢模板作立人板。

15、高空作业要搭设脚手架或操作台，上、下要使用梯子，不许站立在墙上工作；不准站在大梁底模上行走。操作人员严禁穿硬底鞋及高跟鞋作业。

16、装拆模板时，作业人员要站立在安全地点进行操作，防上上下在同一垂直面工作；操作人员要主动避让吊物，增强自我保护和相互保护的安全意识。

17、拆模必须一次性拆清，不得留下无撑模板。拆下的模板要及时清理，堆放整齐。

18、拆除的钢模作平台底模时，不得一次将顶撑全部拆除，应分批拆下顶撑，然后按顺序拆下搁栅、底模，以免发生钢模在自重荷载下一次性大面积脱落。

19、在钢模及机件垂直运输时，吊点必须符合要求，以防坠落伤人。模板顶撑排列必须符合施工荷载要求，每平方米支撑数，必须根据载荷要求。拆模时，临时脚手架必须牢固，不得用拆下的模板作脚手板。脚手板搁置必须牢固平整，不得有空头板，以防踏空坠落。混凝土土板上的预留孔，应在施工组织设计时就作技术交底（预设钢筋网架），以免操作人员从孔中坠落。

20、封柱于模板时，不准从顶部往下套。

21、禁止使用2x4" 木料作顶撑。

# 第十章  满堂架工程组织机构及人员安排

1、组织机构如下：

项目付经理

↓

施工员、安全员

↓

脚手架、木工施工技术工人

2、主要人员安排如下：

(1).施工员3人：主要负责脚手架搭设、拆除的技术指导。

(2).安全员1人：主要负责脚手架的安全工作。

(3).脚手架、木工技术工人80人：根据进度需要，主要负责脚手架的搭拆及木模的安拆工作。

(4).其他配合人员20人，主要负责协助塔吊及操作人员钢管、扣件等的运输工作。