外墙脚手架加固方案

清芷园二期13#楼，双排外脚手架，由于地基为素土夯填，受雨水浸泡后，局部有下沉现象。本脚手架落地部分在设计计算时均按卸荷考虑，故在卸荷点以下作加固处理，便可确保脚手架整体稳定。现采取如下加固处理：

- 西两侧在二层线条上作卸荷支撑点，每间隔一根立杆设置一个卸荷点，将荷载通过斜撑传给建筑物。卸荷立杆支撑点应与上层卸荷点错开，交叉设置，卸荷点见下图：

- 北立面楼梯两侧，利用原螺栓洞用钢丝绳卸荷，卸荷处小横杆顶墙。遇窗洞处采用硬拉接。

- 地基加固处理：在局部下沉处用素土人工夯实，将立杆下钢垫板与脚手板面接触处用木楔砧紧。

4、应仔细检查各拉接点的扣件是否紧固，如有松动应重新紧固。