脚手架搭设方案

一、工程概况

本工程们于***集团西厂家属院内，主体6层，采用砖混结构体系，建筑物东西长95.5米，南北宽11.1米，室内外高差为0.6米，总高19.4米，建筑面积6514.15平方米，抗震7度设防，合理使用年限为50年。

二、现场情况

本工程的南面11－13轴之 间，29－31轴，46－48轴各设物料提升机一台，既可满足施工要求，具体做法见施工方法。

三、脚手架材质

1、钢管采用Φ48×壁厚3.5mm钢管，其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》（GB／T700）中Q235－A级钢的规定，横向水平杆最大长度不应大于2200mm，其它杆件最大长度不大于6500mm，钢管上严禁打洞、变形、弯曲、开缝、严重腐蚀的钢管不得使用，应做防锈处理。

2、扣件采用可段铸铁制作的扣件，其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件（GB15831)的规定，在螺栓拧紧扭力矩达到65N.M时不得发生破坏，扣件与钢管的贴合面必须严格整形，应保证与钢管扣紧时接触良好，当扣件夹紧钢管时开口处的最小距离应不小于5mm，扣件活动部位应转动灵活，旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm，表面应做防锈处理。

3、脚手架。采用竹脚手板。若采用木板时，宽度不小于200mm，厚不小于50mm，长度3－6米为宜，其材质应符合国家现行标准《木结构设计规定》（GBJ5)中II级材质的规定。

四、方案

四周采用落地式脚 架。

1、搭设高度为20米。

2、立杆纵距为1.8米，横距1.05米，里排杆距外墙皮400 mm。

3、纵向水平杆设置在立杆内侧，其长度不宜小于3跨，采用对接接件，位置应交错布置，两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内，不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错一匠距离不小于500mm各接头中心至最近连节点的距离不宜大于纵距的1／3，（即不大于600mm）。

4、立杆底部应设置垫板。并设置纵向扫地杆，用直角扣件固定在距垫板底座边不大于200mm，立杆必须设硬性与建筑物连接。对接接头应错开布置，相邻立杆的接头不应设置在同步内，隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm，各接头中心至主节点不得大于1／3步距。

5、连墙 杆设置 要求：

（1）与建筑钢性连从底层第一步架开始连续设置连墙件接。

（2）连墙 件设置宜接近主接点按二步三跨设置，偏离主节点的距离不应大于300mm。

（3）架体口处必须设置连墙件，连墙件垂直间距 不得大于楼层层高并不大于4米。

6、剪刀撑设置

（1）、外侧立面设置剪刀撑，剪刀撑间距不应大于15米，并应由底顶连续设置，应刷红白相间色标应随立杆，纵向、横向、水平杆同步 搭起。

（2）、每道剪刀撑宽度不应小于4跨，且不应小于6米，斜杆与地面倾角为45°－60°之间。

（3）、剪刀撑杆接长采用搭 接，其长度不小于1米，不少于3个旋转扣件。4.5米设一道平网，往上每隔10米设一道平网，第二步架板满铺，施工层架板满铺。

安全要求：

1、操作人员必须持证上岗，外架作业 人员佩带好安全帽、安全带。

2、严格按高处作业规程操作及登高“十不准”。

五、管理及维护

成立外架搭设管理小组：

组长：                          副组长：

成员：

六、搭设注意事项

1、搭设中要及时与结构拉结或采用临时支顶，以确保搭设过程的安全。

2、扣件要拧紧（拧紧程度要适当）。

3、有变形的杆件和不合格的扣件若有裂纹，尺寸不合适，扣拉不紧等，不能使用。

4、搭设工人必须佩戴挂安全带，穿好防滑鞋，严禁穿拖鞋，扣接不紧等 ，不能使用。

5、随时校正杆件垂直和水平偏差，偏差过大。不能使用。

6、没有完成的脚手架，在每日收工时，一定要确保架子稳定。以免发生意外。

七、拆除注意事项

1、划出工作区标志，禁止行人进入。

2、严格遵守拆除顺序，由上而下，后绑首先拆，先绑者后拆，一般是先拆栏杆、脚手板、剪刀撑，后拆小横杆、立杆等。

3、统一指挥，上下呼应，动作协调，当解开与另一个有关的结扣时应先告知对方，以防坠落。

4、后期维护管理由副组长：         ，全权负责。