联想钢结构工程加固方案

1、工程概况

该加固工程是对9-12轴的8根混凝土柱进行加固。在原有的混凝土周围加槽钢和钢板，钢结构型材是[20a和L140×12和δ=10的钢板。钢结构施工完毕以后外打混凝土。

2、施工准备

（1）根据现场施工情况，在施工过程中，钢结构施工需要和土建配合施工。施工之前，在原有的混凝土墙里根据设计图纸打Ф21的孔，准备下一步固定槽钢用。

（2）现场施工之前需要围绕原有8根混凝土柱搭设脚手架，每层楼层要铺设钢跳板。为下一步钢结构施工做准备。

（3）将加固的槽钢件和δ=10的钢板在安装之前先焊接连接成一个门形架。

3、钢结构施工

（1）在加固柱的下半部分时，通过两根φ20圆钢和门形钢件连接，安装完一层后要测量加固钢结构的轴线和标高。

（2）在加固柱的上半部分，钢结构部分的槽钢和角钢需要和土建的钢筋同时施工，将槽钢和角钢根据施工轴线和标高焊接在钢筋上。安装好以后再打混凝土。