目  录

一、编制依据	4

二、工程概况	4

（一） 工程简介	4

（二） 结构概况	4

三、高支模体系设计总思路	6

（一）水平杆设置	6

（二）剪刀撑设置	6

（三）立杆支撑设置	7

（四）连墙件设置	7

（五）立杆下基础处理	7

四、模板支撑体系施工总部署	8

（一）施工准备	8

（二）施工流程说明	9

（三）模板支撑体系设计	10

五、高支模施工方法	12

(一) 模板组拼精度要求	12

(二)模板定位	12

(三)模板的支设规范要求	13

（四）满堂架搭设	14

（五）剪刀撑的设置	14

（六）核验标高	14

（七）柱模安装	14

（八）梁模安装	15

（九）板模安装	15

（十）边梁模板加固	15

（十一）高支模与非高支模部分整体性处理	16

（十二）高低强度砼交接处理	16

（十三）穿梁、板孔、洞口模板	16

（十四）高支模施工注意事项	16

六、高支模拆除的工艺要求	17

（一）高支模拆除工艺要求	17

（二）高支模拆除安全要求	18

七、施工组织管理及验收	18

（一）高支模支撑系统施工管理	18

（二）高支模支撑系统质量验收	19

（三）高支模支撑系统整体稳定性和安全可靠性验收	20

八、安全、环境保障措施	23

（一）安全教育措施	24

（二）安全防护措施	24

（三）泵送砼安全措施	24

（四）施工技术措施	24

（五）环境保护措施	25

（六）安全检查	25

九、危险源分析及预防措施	25

（一）危险源预防措施	25

（1）坍塌事故的安全技术预防措施	25

（2）高空坠落事故安全预防技术措施	26

（3）施工现场安全用电及触电事故预防措施	26

（4）机械伤害安全预防措施	27

（5）物体打击安全预防措施	27

（6）火灾安全预防措施	27

（二）危险源应急措施	27

（1）模板坍塌	27

（2）高处坠落	27

（3） 触电	28

（4）机械伤害	28

（5）物体打击	28

（6） 火灾	29

十、高支模支架监测措施	29

（一）高支撑模板支架重点监测措施	29

（二）高支撑模板支架搭设时监测措施	30

（三）高支撑模板支架使用时监测措施	30

（四）高支撑模板支架拆除时监测措施	31

十一、高支撑模板支架应执行的强制性条文	32

十二、成品保护	32

十三、高支模安全应急预案	33

(一)机构设置	33

(二)人员职责表	34

(三)应急救援工作程序	34

(四)救援方法	35

十四、模板体系设计计算书	36

（一）9.0m高支模撑架计算书	37

（1）9.0m高支模板模板扣件钢管高支撑架计算书	37

（2）9.0m高支模梁模板扣件钢管高支撑架计算书	44

（二）14.0m高支模撑架计算书	51

（1）14.0m高支模板模板扣件钢管高支撑架计算书	51

（2）14.0m高支模梁模板扣件钢管高支撑架计算书	59

（三）梁侧模板计算书	66

十五、梁和楼板模板高支撑架的构造和施工要求	72

十六、高支模支撑系统附图	73

（一）搭设高度为9.0m的高支模系统附图	73

（二）搭设高度为14.0m的高支模系统附图	73

# 一、编制依据

相关国家规范、地方标准等技术文件：

《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-99；

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ 130-2001；

《建混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002；

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2002；

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2001；

《钢筋混凝土高层建筑结构技术与施工规程》；

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008；

《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）；

《木结构设计规范》（GBJ50005-2003）(2005年版)；

《木结构工程施工质量验收规范》（GB50206-2002）；

《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）；

《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2001）；

《建筑结构荷载规范》 （GB50009-2001）；

《建筑环境设计规范》（GB15831-2002）；

《建设工程安全生产管理条例》；

关于印发《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质[2009]254号文；

关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知建质[2009]87号文；

关于进一步加强施工现场模板工程安全管理的紧急通知南建质安[2010]19号文；

本工程施工图纸和本工程施工组织设计等；

企业ISO9001:2008质量体系管理文件和环境/职业健康安全管理体系文件；

PKPM施工计算软件。

# 二、工程概况

## （一） 工程简介

## （二） 结构概况

本工程位于南宁竹溪大道东南，建筑为较规则的矩形，西北面为南宁市竹溪大道、东北面紧邻市招商局市信息化办公室用地、东南面则与在建的干部住宅楼连接、西南面是已经使用的临时规划道路，整个地下室用地宽80.8m，长100m，原场地为高差较大回填土，经土方平整到达设计标高。

- 区物价局项目，全称“广西壮族自治区物价局干部培训中心项目”，本工程现阶段涉及高度大于8m的高支模板支撑体系，主要有以下几个部位属于高支模板系统：3～5×F～G轴雨棚梁板支模高度为7.821 m ，1/3～2/4×D～E轴大堂三层梁板支模高度为7.770 m，2～1/2×A～C、2～1/2 ×C～F、1/2～3×1/D～F电梯机房屋顶梁板8.890m，3～1/4×A～F、1/2～3×1/A～1/D轴屋顶梁板支模高度为13.930m，为简化计算， 7.770 m、7.820 m、8.890 m的部分统一按9 m进行设计计算高支模系统，13.930 m按14 m进行设计计算高支模系统。

- 本工程的高大模板支撑体系主要包括以下几种类型：

- 3.1   ～×～轴雨棚梁板

| - 层 次 | - 层 高 | - 最大梁截面 | - 最大柱截面 | - 板厚 | - 砼强度 | - 建筑面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一层 | - -0.03～4.17m | - / | - 500×1150 | - / | - 柱C40 - 梁板C25 | - 101.12m2 - 长15.8米 - 宽6.4米 |
| - 二层 | - 4.17～7.77m | - 300×900 | - 500×1150 | - 100 | - 柱C40 - 梁板C25 |  |
| - 注：此部分满堂架从地下室顶板-0.051m高支至7.770，搭设高度为7.821m，按9.000 m高支模系统设计进行施工。 |  |  |  |  |  |  |

  - 1/3～2/4×～轴大堂三层梁板

| - 层次 | - 层 高 | - 最大梁截面 | - 最大柱截面 | - 板厚 | - 砼强度 | - 建筑面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一层 | - 0.00～4.17 | - 300×700 | - 500×1150 | - / | - 柱C40 - 梁板C25 | - 105.86m2 - 长15.8米 - 宽6.7米 |
| - 二层 | - 4.17～7.77 | - 300×700 | - 500×1150 | - 110 | - 柱C40 - 梁板C25 |  |
| - 注：此部分满堂架从地下室顶板0.000m高支至7.770，搭设高度为7.770m，按9.000 m - 高支模系统设计进行施工。 |  |  |  |  |  |  |

- 3.3  2～1/2×A～C、2～1/2 ×C～F、1/2～3×1/D～F电梯机房屋顶梁板

| - 层次 | - 层高 | - 最大梁截面 | - 最大柱截面 | - 板厚 | - 砼强度 | - 建筑面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 八层 | - 25.770～29.370 | - 400×800 | - 500×1150 | - 120 | - 柱C30 - 梁板C25 | - 120.12m2 - 长15.4米 - 宽7.8米 |
| - 电梯机房屋顶 | - 29.370～34.770 | - 400×1200 | - 500×1150 | - 120 | - 柱C30 - 梁板C25 |  |
| - 注：此部分满堂架从七层楼面25.770m开始高支至34.770，搭设高度为8.890m；按9m计算。 |  |  |  |  |  |  |

3.4    3～1/4×A～F、1/2～3×1/A～1/D轴屋顶梁板

| - 层次 | - 层高 | - 最大梁截面 | - 最大柱截面 | - 板厚 | - 砼强度 | - 建筑面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 八层 | - 22.170～29.370 | - 350×1000 | - 500×1150 | - 120 | - 柱C30 - 梁板C25 | - 180.18m2 - 长15.4米 - 宽11.7米 |
| - 电梯机房屋顶 | - 29.370～34.770 | - 350×1000 | - 500×1150 | - 120 | - 柱C30 - 梁板C25 |  |
| - 屋顶 | - 34.770～39.700 | - 350×1000 | - 500×1150 | - 120 | - 柱C30 - 梁板C25 |  |
| - 注：此部分满堂架从八层楼面25.770m开始高支至39.700，搭设高度为13.930m，按14m计算。 |  |  |  |  |  |  |

（4）本工程的高大模板支撑体系特点：

1、高支架面积不是很大均为一百多平方米，最大处仅为180.18㎡；

2、跨度较大，39.700屋顶部分高支系统中最大跨度为13.8m，可供拉结的柱较少；

3、屋面梁比较大，梁高达1000mm，且有3%结构放坡；

4、本工程支撑高度较大，最高部分高度为13.930m；

本工程采用商品混凝土，浇捣时采用汽车泵或地泵进行混凝土输送。

# 三、高支模体系设计总思路

## （一）水平杆设置

1、在立杆底距地面或楼面板200㎜处沿纵横水平方向按纵下横上的程序设置扫地杆，步距均为1500㎜，其余位置如图所示。

2、梁底处加设一道水平杆，并在最顶步距两水平杆中间应加设一道水平拉杆；所有满足与建筑四周墙柱顶紧顶牢或与结构柱加设水平箍箍牢水平杆的端部均应与结构连接，增强整个支撑系统的刚度。

3、梁底处设一道水平杆并且在最顶层步距梁水平杆中间加设一道水平杆；

## （二）剪刀撑设置

1、竖向剪刀撑

a、在模板支撑架外侧四周围均设置竖向连续式剪刀撑，中部纵横向每隔10m左右设置由下至上的竖向连续剪刀撑，剪刀撑宽度为4～6 m；

b、为了便于实际操作，剪刀撑统一采用6000㎜钢管搭设。纵向剪刀撑按附图布设，与楼面夹角成45°～60°沿高支架四周从低至顶连续布置；搭接处采用直角扣件搭接，搭接长度不小于1000㎜，并且搭接处扣件不少于三个剪刀撑与立杆交接处用旋转扣件与立杆扣牢。

2、水平剪刀撑

在竖向剪刀撑部位的顶部，扫地杆处设置水平剪刀撑，支模高度大于8 m时，在支架中部再加设一道水平剪刀撑；

3、竖向剪刀撑，水平剪刀撑的布置详见附图。

## （三）立杆支撑设置

1、搭设高度为9.0m时立杆设置

a、400×1200截面梁：枋木间距250㎜，梁支撑立杆的纵向间距900㎜，横向间距800㎜。为了安全起见，在梁底增设一道承重立杆，同时梁底立杆处设顶托（顶托长度不得超过200㎜）。

b、110㎜厚楼板：枋木间距300㎜，立杆的纵距b=1000㎜，立杆的横距l=1000㎜，能满足安全施工要求；为结合工程实际开间尺寸进行施工操作，立杆纵横间距统一按立杆布置图所示尺寸进行调整，严禁超过验算尺寸。

c、立杆支撑详见附图。

2、搭设高度为14.0m时立杆设置

a、350×1000㎜截面梁：枋木间距250㎜，梁支撑立杆的纵横间距900㎜。为了安全起见，在梁底增设一道承重立杆，同时梁底立杆处设顶托（顶托长度不得超过200㎜）。

b、120㎜厚楼板：枋木间距300㎜，立杆的纵距b=1000㎜，立杆的横距l=1000㎜，能满足安全施工要求；为结合工程实际开间尺寸进行施工操作，立杆纵横间距统一按立杆布置图所示尺寸进行调整，严禁超过验算尺寸。

c、立杆支撑布置详附图。

## （四）连墙件设置

1、连墙件应满足模板安全技术规范（JGJ162-2008）的要求，水平间距为6～9m，竖向间距为2～3 m设置一个固定结点与建筑拉结；

2、连墙件采用钢管抱柱做法；连墙件与周边结构柱子拉结成一体，具体布置如附图《连墙件布置图》所示；

3、连墙件设置在水平剪刀撑下（如附图《连墙件布置图》），竖向间距与水平剪刀撑间距相同。

## （五）立杆下基础处理

标高为7.770 m雨棚和标高为7.770 m大厅三层楼板高支模搭设架体立杆下为180mm厚C30，标高为34.77m电梯、机房屋面和标高为39.700 m屋顶高支模搭设架体立杆下为110㎜厚C25混凝土楼面，安装高支架体时下一层结构排架不允许拆除，特别注意的是安装39.700m屋顶高支架体时下两层结构排架不允许拆除，直至浇捣完成高支部分砼并达到设计强度75%以上方可拆除下层结构排架，架体立杆下垫300mm宽方形18㎜厚木模板。为了使高支模立杆与下层结构立杆受到较偏心力作用，应尽可能减小上下层立杆错位，施工时应两层立杆位置对比结合施工，如不能满足对应位置的，应在高支模支撑系统立杆下层结构对应位置增设立杆，以确保安全。

# 四、模板支撑体系施工总部署

## （一）施工准备

1、主材

模板：1830㎜×915㎜×18㎜木胶合板。

钢管：Φ48×3.5㎜钢管

主要扣件：直角扣件、对接扣件、旋转扣件。

方木：截面尺寸为50㎜×100㎜×2000㎜的枋木。

主要杆件：立杆、大横杆、剪刀撑等。

其它材料：Φ14穿墙螺杆、40～100㎜长铁钉、可调顶托、底托等。

（1）对进场的钢管、扣件检验合格后才能用到现场。不合格的必须退场处理。本工程模板支架至少抽验一次，检测方式须委托第三方进行检测。

（2）对钢管、扣件检测的内容

a、钢管检测的内容有：试件的尺寸、抗拉强度及弯曲试验。

b、扣件检测的内容：直角扣件检测：抗滑性能、抗破坏性能和扭转及钢度；

旋转扣件检测：抗滑性能、抗破坏性能；

对接扣件检测：抗拉性能。

（3）旧钢管的检查应符合下列规定

a、表面锈蚀深度应符合规范的规定。锈蚀检查应每年一次。检查时，应在锈蚀严重的钢管中抽取三根，在每根锈蚀严重的部位横向截断取样检查，当锈蚀深度超过规定值时不得使用。

b、钢管弯曲变形符合要求。

（4）扣件的验收应符合下列规定

a、新扣件应有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。当对扣件质量有怀疑时，应按现行国家标准《钢管脚手架扣件》（GB15831）的规定抽样检测；

b、旧扣件使用前应进行质量检查，有裂缝、变形的严禁使用，出现滑丝的螺栓必须更换；

c、新、旧扣件均应进行防锈处理。

（5）构配件的允许偏差符合《建筑施工扣件式钢管脚手架》（JGJ130-2001，2002年版）要求。

2、主要施工机具

模板、轻便爬梯、手提电锯、台锯、木工电刨、手电钻、铁锤、活动扳手、墨斗、卷尺、水平尺（管）、吊铊、撬棍、5ｍ、50ｍ钢卷尺、脚手板等。

3、施工进度计划

本工程高支模面积不大，施工过程中专门抽调一组工人进行高支模支撑系统施工，确保工程总进度计划。

具体进度计划如下：

a、3～5×F～G轴雨棚梁板、1/3～2/4×D～E轴大堂三层梁板总面积为207.0㎡，计划30人施工10天完成高支撑系统施工；

b、2～1/2×A～C、2～1/2 ×C～F、1/2～3×1/D～F电梯机房屋顶梁板总面积为120.12㎡计划20人用5天完成高支撑系统施工；

c、3～1/4×A～F、1/2～3×1/A～1/D轴屋顶梁板总面积为180.18㎡，计划20人8天完成高支撑系统施工；

为使高支系统能够满足安全要求，本工程施工进度安排较宽裕，确保高支系统严格按方案和规范要求进行搭设。

4、人力资源计划

木工工长1人、质安员1人、木工30人，具体视现场情况进行调节，人力配置需满足施工进度要求。

5、材料进场计划

本工程地下室面积较大，模板系统所用材料均为新购置的合格材料，在施工前15天进场，满足施工进度要求。当施工到雨棚梁板、大堂三层梁板高支系统部分时，补充一层模板系统所需材料，并要求在浇筑地下室顶板一周前进场；至于电梯机房屋顶梁板、屋顶梁板的模板支撑系统所需材料则由地下室顶板支撑系统的材料达到设计强度要求后拆除提供。

6、作业条件

a、材料进场，机具到位，人员备齐。

b、楼板混凝土浇筑完毕，并且混凝土强度已满足施工要求；同时，高支撑区对应的顶板模板支撑保留。

c、根据图纸要求，放好轴线和模板边线，定好水平控制标高。

d、柱钢筋绑扎完毕，水电管线及预埋件已安装完毕，并且已绑扎好钢筋保护层垫块及相关隐蔽验收手续。

e、已编制高大模板安全专项施工方案并经专家论证方案可行！同时，根据模板的设计要求和工艺标准向班组工人进行安全技术交底，三级安全教育及施工技术交底等。

7、技术交底

根据下列“操作工艺”和“操作方法”对工人进行技术交底。交底人由何庆东、杜福厚对工人进行技术、安全交底，由黄文猛、董良维进行监督实施。

## （二）施工流程说明

地下室顶板砼浇筑完成后，整个场地将实现全部硬化，3～5×F～G轴雨棚梁板、1/3～2/4×D～E轴大堂三层梁板两处的高支模待地下室顶板砼强度达到设计要求后直接在地下室顶板面支模，其它部位高支模系统直接搭设在楼面上支模。

根据现场实际条件，现制定以下施工流程：

（1）总流程：测量放线→搭设满堂架→顶板标高引测→安装柱及梁底模板→安装梁侧模及板模板→检查验收→浇筑柱砼→绑扎梁板钢筋→检查验收梁板钢筋→浇筑梁板砼→养护到设计强度→拆模。

（2）安装柱模：立相邻两边模板并临时与梁板或梁底模板及满堂架固定→穿穿墙螺杆→基本调垂直这两边模板→立另两侧模板并穿好穿墙螺杆→上紧螺杆，同时将模板调垂直、平整→检查验收→封堵模板底的检查口。

（3）安装梁模

搭设满堂架→引测标高→铺设方木→安装底模→安装侧梁模→检查验收。

（4）安装楼板模板

搭设满堂架→引测标高→铺设方木→铺设模板→检查验收。

## （三）模板支撑体系设计

楼层框架柱、梁及顶板模板的支撑限位，主要通过搭设钢管满堂排架体系受力；根据本工程满堂脚手高支模搭设高度，梁柱截面尺寸的不同，分成下列两种满堂架搭设方式：

- 砼楼板120mm厚，梁截面350mm×1000mm，搭设高度为13.930m，按14m进行计算（后附计算书）

排架形式：采用Φ483.5钢管搭设排架，立杆间距900 mm 900mm，大梁底立杆间距为900 mm×900 mm水平杆步距1.5m,立杆采用扣件联接组成排架支撑体系；支撑立杆下垫18mm厚300mm×300mm木模，木模下为混凝土楼面，立杆离地0.2m以内设置纵横向水平拉杆，水平纵横拉杆设置步距1.5m,其中最上层兼做枋木搁置钢管，搁置钢管需加一个扣件抗滑移；在模板支撑架外侧四周围均设置竖向连续式剪刀撑，中部纵横向每隔10m左右设置由下至上的竖向连续剪刀撑，剪刀撑宽度为4～6 m；

在竖向剪刀撑部位的顶部，扫地杆处设置水平剪刀撑，支模高度大于8 m时，在支架中部再加设一道水平剪刀撑；局部适当调整（只允许调小不允许调大）大梁底的横杆间距，以便于在大梁底另专设纵向剪刀撑，以增强整个支撑系统的刚度。为保证整个钢管排架支撑系统的稳定，其它未注构造做法，水平拉杆、斜撑、斜道等按规范要求。

高支模支撑系统搭设过程中，纵横向的水平拉杆，在过楼层时拉杆要求周边顶撑在梁侧面，形成高支模的竖向限位；高支模外有外脚手当外脚手超出二步不具备连墙拉结时，高支排架与外脚手拉结，形成整体受力，当上层结构施工时，利用结构拉结点做好拉结，同时拆除高支模与外架临时增设的拉结。

各构件的具体尺寸见下页模板构件尺寸一览表。

梁取350mm×1000mm作验算对象，模板各构件尺寸一览表

| 梁截面 | 350×1000mm |
| --- | --- |
| 梁底模 | 18mm厚胶合板 |
| 梁底搁栅 | 50×100mm枋木@250mm |
| 梁底纵向主楞 | 两道，φ48×3.5钢管横向间距900mm |
| 梁立杆 | φ48×3.5钢管沿梁长方向间距900mm，垂直梁长方向间距900mm |
| 水平拉杆 | φ48×3.5钢管@1500mm |
| 立杆与主楞交接 | 可调顶托 |
| 梁侧模 | 18mm厚胶合板 |
| 梁侧压枋 | 50×100mm枋木@250mm |

取120厚楼板作验算对象，模板各构件尺寸一览表

| 板厚度 | 120mm |
| --- | --- |
| 板底模 | 18mm厚胶合板 |
| 板底搁栅 | 50×100mm枋木@300mm |
| 立杆 | φ48×3.5钢管横向间距1000mm，纵向间距1000mm |
| 水平拉杆 | φ48×3.5钢管@1500mm |
| 立杆与主楞交接 | 可调顶托 |

- 砼楼板110mm厚，梁截面400mm×1200mm，搭设高度7.77m、7.821m、8.930按9m米计算并设计高支模（后附计算书）

排架形式：采用Φ483.5钢管搭设排架，立杆间距1000㎜1000mm，水平杆步距1.5m,立杆采用扣件联接组成排架支撑体系；支撑立杆下垫18mm厚300mm×300mm木模，木模下为混凝土楼面，立杆离地0.2m处设置纵横向水平拉杆，水平纵横拉杆设置步距1.5m,其中最上层兼做搁置钢管，搁置钢管采用紧顶的双扣件抗滑移；在模板支撑架外侧四周围均设置竖向连续式剪刀撑，中部纵横向每隔10m左右设置由下至上的竖向连续剪刀撑，剪刀撑宽度为4～6 m；在竖向剪刀撑部位的顶部，扫地杆处设置水平剪刀撑，支模高度大于8 m时，在支架中部再加设一道水平剪刀撑；，局部适当调整（只允许调小不允许调大）大梁底的横杆间距，以便于在大梁底另专设纵向剪刀撑，为保证整个钢管排架支撑系统的稳定，其它未注构造做法，水平拉杆、斜撑、斜道等按规范要求。

高支模支撑系统搭设过程中，纵横向的水平拉杆，在过楼层时拉杆要求周边顶撑在梁侧面，形成高支模的竖向限位；高支模外有外脚手当外脚手超出二步不具备连墙拉结时，高支排架与外脚手拉结，形成整体受力，当上层结构施工时，利用结构拉结点做好拉结，同时拆除高支模与外架临时增设的拉结。

各构件的具体尺寸见下页梁模板构件尺寸一览表：

梁取400mm×1200mm作验算对象，模板各构件尺寸一览表

| 梁截面 | 400mm×1200mm |
| --- | --- |
| 梁底模 | 18mm厚胶合板 |
| 梁底搁栅 | 50×100mm枋木@250mm |
| 梁底纵向主楞 | 两道，φ48×3.5钢管横向间距1000mm |
| 梁立杆 | φ48×3.5钢管沿梁长方向间距900mm 垂直梁长方向间距800mm |
| 水平拉杆 | φ48×3.5钢管@1500mm |
| 立杆与主楞交接处扣件 | 可调顶托 |
| 梁侧模 | 18mm厚胶合板 |
| 梁侧压枋 | 50mm×100mm枋木@250mm |

取110厚楼板作验算对象，模板各构件尺寸一览表

| 板厚度 | 110mm |
| --- | --- |
| 板底模 | 18mm厚胶合板 |
| 板底搁栅 | 50mm×100mm枋木@250mm |
| 立杆 | φ48×3.5钢管横向间距1000mm，纵向间距1000mm |
| 水平拉杆 | φ48×3.5钢管@1500mm |
| 立杆与主楞交接处扣件 | 可调顶托 |

# 五、高支模施工方法

## (一) 模板组拼精度要求

模板组装要严格按照模板配板图尺寸拼装成整体，模板在现场拼装时，要控制好相邻板面之间拼缝，两板接头处要加设卡子或设置木方压缝，以防漏浆，拼装完成后用钢丝把模板和竖向钢管绑扎牢固，以保持模板的整体性。拼装要求详见表

模板拼装精度要求一览表                表4-1

| 序 号 | 项 目 | 允许偏差(单位：mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 两块模板之间拼缝 | ≤2 |
| 2 | 相邻模板之间高低差 | ≤2 |
| 3 | 模板平整度 | ≤2 |
| 4 | 模板平面尺寸偏差 | ±3 |

## (二)模板定位

根据定位桩点，投放出十字交叉控制线，再由十字交叉控制线测放出每根偏轴线500mm的控制线。投放完后，再用经纬仪在其它控制线上检查所放控制线的准确性。其它控制线以最外的轴线为主，中间轴线采取抽查方式检查。待偏轴控制线经核验准确后，再根据设计图纸和设计变更等资料，将梁、柱等边线引放出，用以控制模板边线。

（1）标高引测：

根据控制水准点，用水准仪引测出板面标高（建筑标高）加0.5m控制点，并将其标注在柱钢筋上，再根据此点用钢尺或水平管引测出梁底、板底的标高。待铺设完楼板模板、未与梁柱模板固定前，再用水准仪、钢卷尺配合检查其准确性。

（2）柱模板的标高控制：

1)根据柱的高度，扣除砼楼板的标高后，根据胶合板或已制作好的模板高度，计算出用整块的模板数和非整块的模板尺寸，然后裁出非整模板，将非整块模板安装在柱模板中间，以保证已定形的柱交接处的模板不受破坏。

2)弹线：待楼板新浇筑砼结硬后，由测量员在楼面砼上弹出轴线控制线，核验无误之后，通知木工将柱边线弹出，最后由木工工长和质检员核查控制线，无误后，木工才能进场施工。

## (三)模板的支设规范要求

模板支设前将已完成浇捣砼的楼面清理干净，不得有积水、杂物，并将施工缝表面浮浆剔除，用水冲净，模板排架支撑体系搭设要严格按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ 130-2001执行。

模板安装允许偏差和检验方法               表6-1

| 序号 | 项 目 |  | 允许偏差（mm） |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 国家规范标准 | 结构长城杯标准 |  |
| 1 | 轴线位移 | 柱、墙、梁 | 5 | 3 | 尺量 |
| 2 | 底模上表面标高 |  | ±5 | ±3 | 水准仪或拉线尺量 |
| 3 | 截面模 内部尺寸 | 基础 | ±10 | ±5 | 尺量 |
|  |  | 柱、墙、梁 | +4，-5 | ±3 |  |
| 4 | 层高 垂直度 | 层高不大于5m | 6 | 3 | 经纬仪或拉线尺量 |
|  |  | 层高大于5m | 8 | 5 |  |
| 5 | 相邻两板表面高差 |  | 2 | 2 | 尺量 |
| 6 | 表面平整度 |  | 5 | 2 | 靠尺、塞尺 |
| 7 | 阴阳角 | 方正 | / | 2 | 方尺、塞尺 |
|  |  | 垂直 | / | 2 | 线尺 |
| 8 | 预埋铁件中心线位移 |  | / | 2 | 拉线、尺量 |
| 9 | 预埋管、螺栓 | 中心线位置 | 3 | 2 | 拉线，尺量 |
|  |  | 螺栓外露长度 | +10，-0 | +5，-0 |  |
| 10 | 预留孔洞 | 中心线位移 | +10， | 5 | 拉线，尺量 |
|  |  | 尺寸 | +10，-0 | +5，-0 |  |
| 11 | 门窗洞口 | 中心线 | / | 3 | 拉线，尺量 |
|  |  | 宽、高 | / | ±5 |  |
|  |  | 对角线 | / | 6 |  |
| 12 | 插筋 | 中心线位置 | 5 | 5 | 尺量 |
|  |  | 外露长度 | +10，-0 | +10，-0 |  |

## （四）满堂架搭设

根据附图《高支模立杆布置平面图》，搭设满堂支架，包括剪刀撑，支立杆时应先在钢管底部按后附图《高支模立杆布置平面图》垫300㎜×300㎜胶合板垫块，再搭中间水平拉杆，再搭扫地杆，扫地杆离地面200㎜处，使立柱纵横方向左右对直，立杆的水平牵引杆根据各层结构层高设置，顶步设置在梁底下500㎜处，中间步距按1500㎜设置最上一步不一定刚好为1500㎜但应满足小于1500㎜；同时，立柱要间距均匀，满足设计要求。之后用水平管根据标志点弹出梁底模标高，并搭设梁底钢管。满堂架搭设时应与框架柱、构造柱作刚性连接，增加整个支撑系统的刚度，具体见附图。立杆接长必须采用对接扣件连接，严禁采用搭接接长。

## （五）剪刀撑的设置

整个钢管支撑系统须与框架柱连在一起，增强整个支撑系统的刚度。为了便于实际操作，水平剪刀撑统一采用6000㎜钢管搭设。纵向剪刀撑按附图布设，与楼面夹角成45°～60°沿高支架四周从低至顶连续布置。

## （六）核验标高

标高弹出之后，及时核查正误。并由木工工长和质检员核验收。

## （七）柱模安装

根据弹出柱的控制线，待钢筋经隐蔽验收后，可以封柱模，安装前清理干净柱内杂物，安装时要先吊直模板，然后上紧柱箍、穿穿墙螺杆，各面打斜撑与满堂架连结固定牢固。在封柱模时，可以将梁柱接头模板一起安装。为了保证混凝土的施工质量，柱箍均采用钢管箍配合穿墙螺杆安装使用，当柱截面大于700㎜时在中间设置一道穿墙螺杆，具体做法详见柱图。为了能回收和再利用穿墙螺杆，在穿墙螺杆外套PVC硬塑管，其长度与柱或梁的穿墙厚度相同，让穿墙螺杆与砼隔离开。穿墙螺杆必须安装在同一水平线或垂直线上，但为了防止因周转次数多而造成滑丝等影响质量的因素，每根穿墙螺杆使用前均应仔细检查，严禁使用已损坏的螺杆。柱边角处采用木板条找补海棉条封堵，保证楞角方直、美观。柱与柱之间采用拉通线检查验收。柱模木楞盖住板缝，以减少漏浆。

## （八）梁模安装

按设计间距要求整齐铺好50㎜×100㎜×2000㎜方木，随即铺设梁底模，铺设时应先与柱头对接好并钉牢，并用50㎜×100㎜枋木条作立档及立档支撑，用约30mm宽，18mm厚模板做压脚压紧侧模底部（或者使用铁制侧模卡勾步步紧代替侧模压脚）。之后吊直侧模，用斜杆顶撑固定。当梁高超过750㎜时，考虑到侧模斜撑的作用力减弱，故在梁高的中间加两道φ14穿墙螺杆。另外，当梁跨度大于4米时，跨中梁底处应按设计要求起拱，如设计无要求时，起拱高度为梁跨度的1/1000～3/1000，本工程统一按2/1000起拱，主次梁交接时，应先主梁起拱，后次梁起拱。为了保证梁不出现下沉变形等质量事故，在大梁底模中间加一排立杆与高支模排架相连接。

## （九）板模安装

（1）在钢管立柱上弹出横钢管标高控制线，并架设 Φ48横钢管，在钢管上直接铺设方木，拉线检查，直至平整。然后铺楼面模板，用长40㎜铁钉钉牢，如果楼板宽度不合模板模数时，补板应补在梁、柱边。板缝用胶带纸粘好。

(2)板模板施工时注意以下几点：

1）钢管排架搭设横平竖直，纵横连通，连接件需连接牢固，水平拉撑连通；

2）模板第一排次楞木方需紧靠柱边模，模板与模板之间拼接缝小于2mm，否则用腻子封条；

3）根据板跨度大小，决定板模板起拱大小：＜4m 开间不考虑起拱，4m≤L＜6m起拱10mm，≥6m的起拱15mm。

4）板模板支设，下部支撑用满堂架子，每根立杆底部应设置300mm×300mm胶合板垫块。脚手架必须设置纵、横向扫地。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上，必须与每根立杆连接并拧紧。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于1m。满堂模板支架四边与中间每隔四排支架立杆应设置一道纵向剪刀撑，由底至顶连续设置。板纵横格栅用压刨刨成同样规格，并拉通线找平。特别是四周的格栅，弹线保持在同一标高上，板与格栅用50mm长钉子固定，板铺完后，用水准仪校正标高，并用靠尺找平。对变形和四周破损的模板及时修整和更换以确保接缝严密，板面平整；模板铺完后，将杂物清理干净，刷好脱模剂。

5）从墙根起步350mm 立第一根立杆以后按支撑体系设计的间距立支撑，保证立柱支撑上下层位置对应。按要求设设置纵横向水平拉杆，考虑到人行通道，在支撑中留一条通道，中、下两道水平不设（在板支撑完善之后拆除部分横杆形成人行通道）。

## （十）边梁模板加固

铺完楼面模板后，要对边梁模板加固。按照轴线控制好边模位置，用方木顶牢，禁止顶到外架钢管上。 并拉通线检查是否平直。

## （十一）高支模与非高支模部分整体性处理

为提高整个高支模系统整体稳定性，要求做到以下注意事项：

- 高支与非高支部分立杆间距尽可能保持统一模数，并将水平杆通常连接在一起；

- 在高支与非高支交界处增设水平剪刀撑，剪刀撑宽度为高支与非高支系统各跨两排立杆；

- 在高支与非高支交界处增设竖向剪刀撑，剪刀撑宽度为高支与非高支系统各跨两排立杆；

施工前按以上要求进行交底，过程中严格按方案要求施工，完成后将此部位作为重点验收部位。

## （十二）高低强度砼交接处理

在砼强度等级改变的交接部位，为了防止不同的砼互相混合，保证柱子混凝土的强度等级，在其两边用密目钢丝网拦截，若钢筋密集或者密目钢丝网安装困难时可以先浇筑柱子部位的混凝土，并沿梁方向多浇筑500㎜长，同时应比楼面稍高，然后再浇筑梁板砼。

## （十三）穿梁、板孔、洞口模板

预埋件、预留洞在施工前和安装图详细复核，无误后方能进行施工。在模板和钢筋骨架上画出预埋件和预留洞的标高、几何尺寸和位置用胶合板做成相应规格模盒，盒子内部用方木支撑固牢，安装时， 孔洞模应用铁钉钉牢或用铁线绑牢，并焊钢筋顶侧模。预埋件固定在模板上，预留洞如预留在钢筋上则要用短钢筋电焊固定在钢筋网架上，确保在施工中不会移动。施工完毕的预留洞、预埋件进行复核和验收。混凝土浇捣时，要派专人对预埋件、预留洞进行检查和校正，确保埋件和预留洞的准确。

## （十四）高支模施工注意事项

（1）具体布置立杆时，需对主梁、次梁、顶板三者支撑立杆间距整体考虑，使三者立杆纵、横方向均在同一条直线上。调整平分立杆间距时，以上述立杆间距为最大极限值，间距只能调小，不能调大；

（2）立杆之间必须按每步距满设双向水平杆，确保其在两个方向（x,y）均具有足够的设计刚度；

（3）满堂支撑架底部距基础面200㎜以内必须设双向扫地杆；

（4）严格按规范要求设置竖向和水平剪刀撑；

（5）确保每一扣件的拧紧力矩控制在45～65N•M内；

（6）立杆接长除顶层顶步以上可采用搭接外，其余各层各步立杆的连接不得采用搭接，必须使用对接扣件进行对接，并确保立杆的对接端头平整；且立杆和水平杆的接头均应错开在不同的框格中设置。如顶层采用搭接，搭接长度不应小于1m，应采用不少于2个旋转扣件固定，端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm；

（7）板厚大于120mm，顶部承载支撑采用钢管横杆，支撑横杆与立杆的连接采用双扣件；

（8）底部支座如座落在垫层上，则立杆下部需铺通长木跳板和垫铁；

（9）高支模系统验收合格后，楼板钢筋绑扎前将柱子砼浇捣完毕，以增加高支模系统的稳定性。（设计高支模系统时考虑与柱子连接）

# 六、高支模拆除的工艺要求

## （一）高支模拆除工艺要求

1.拆模的时机应是砼达到必要的强度，其强度要求是根据规范规定，现浇砼结构拆模时所需强度，应符合以下要求：

（1）侧模、柱模拆除时的砼强度应能保证其表面及棱角不受损伤。

（2）模板拆除时，不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。

（3）拆除模板前，由木工工长填写好模板拆除申请，项目主管工程师审核后，并附上试块强度报告递交监理工程师批准后方可进行拆除.

（4） 梁底、楼板模板拆除时应根据试块强度，同时参考同条件养护的混凝土试块强度，在达到规定强度要求后才可以进行模板拆除工作。因部分高支架直接支撑在一层顶板上，故在高支架模板支撑架施工完毕至拆除高支撑架前，严禁拆除一层的模板支撑，

（5）在拆除时，不得中途换人，如果必须换人，必须做好移交工作，。每天收工前，对未拆除的部分应及时加固处理。

（6）严禁夜间进行拆架施工。

2.高支撑模板拆除的工序要求：

（1）拆除应按一定的顺序进行，一般是“后支的先拆，先支的后拆；先拆非承重部分，后拆承重部分，由上而下；先拆侧向支撑，后拆竖向支撑”。拆除时不要用力过猛，拆下来的材料应整理好及时运走，做到工完场地清。为了便于管理，利于前道工序为后工序创造条件，混凝土模板一经拆除，立即做好现场清理和成品保护工作。

(2)在拆除模板过程中，如发现砼有影响结构安全的质量问题时，应暂停拆除，并报项目部及监理，待出方案处理后，再拆除模板。

(3)模板要加强保护，拆除后逐块传递下来，不得抛掷，拆下后，即清理干净，按规格分类放整齐，以利再用。

(4)模板的拆除对结构混凝土表面、强度要求应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）中4.3模板拆除分项的如下规定：

主控项目

1、底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求；当设计无具体要求时，混凝土强度应符合下表的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查同条件养护试件强度试验报告。

底模拆除时的混凝土强度要求

| 结构类型 | 结构跨度（m） | 按设计的混凝土强度标准值的百分率（%） |
| --- | --- | --- |
| 板 | ≤2 | ≥50 |
|  | ＞2，≤8 | ≥75 |
|  | ＞8 | ≥100 |
| 梁 | ≤8 | ≥75 |
|  | ＞8 | ≥100 |
| 悬臂梁 | / | ≥100 |

一般项目

1、侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

2、模板拆除时，不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

## （二）高支模拆除安全要求

（1）本工程使用的钢管架，在材料运输时，不得随意乱丢，以免伤人。

（2）凡超过2m以上的操作部位，必须搭设操作平台，不得违章临边、临空施工。

（3）上班时必须戴好安全帽、穿防滑胶底鞋，严禁酒后上班。

（4）搭设满堂架时，必须随工作面的展开上紧钢管扣件，防止不知情人员发生意外。

（5）禁止垂直交叉作业，特殊要求必须上下同时作业时，要做好交叉作业的安全防护措施后进行。

（6）拆模时，必须设警戒标志，必要时派专人看守，禁止他人入内。

（7）拆模时，禁止将模板大块撬下，以免发生意外。

（8）模板拆除后，在及时归堆清理的同时要避免出现朝天钉。

# 七、施工组织管理及验收

## （一）高支模支撑系统施工管理

（1）严格按支撑架设计书进行操作。

（2）施工现场安全责任人负责施工全过程的安全工作，应在高支模搭设、拆除和混凝土浇筑前向作业人员进行安全技术交底。

（3）支模完毕，经施工高支模管理机构有关人员组织验收合格后，立即通知公司工程技术部和质保部到现场检查、验收，合格后方能进行钢筋安装。

（4）严格按设计尺寸和要求搭设。搭设前在施工员、测量员参与下先弹出纵、横立杆位置线，再据此搭设立杆。

（5）支撑支架系统必须连为一体，不得因班组施工区域的划分而断开。

精心设计砼浇筑方案：浇筑砼时，泵车停放在大门洗车台，由中间向两边浇捣（具体施工方法详见砼施工方案）。

（6）施工材料，特别是钢管和扣件不满足要求的严禁使用。搭设的主要材料在进场堆放前，必须根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）中关于构配件检查和验收的要求，逐一进行验收。经验收合格的钢管、扣件按规格、种类，分类整齐堆放、堆稳。堆放地不得有积水。

（7）严格控制实际荷载不超过设计荷载。严禁在支撑架上集中堆放材料。在实际操作中，施工荷载不能超过设计荷载（3kN/ｍ²）。

（8）确保安全的前提下，在砼浇筑开始后，派人检查支架及其支承情况，发现有下沉、松动和变形情况，及时予以解决。

（9）高支模支撑系统安全生产组织机构：

## （二）高支模支撑系统质量验收

模板工程检查验收必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）有关规定，本工程模板工程应符合下述具体规定。

（1）主控项目

a、安装上层模板及其支架时，下层楼板支架不拆除。立杆下应铺设垫板。

b、涂刷模板隔离剂时，不得沾污钢筋和混凝土接槎处。

（2）一般项目

a、模板接缝不应漏浆，可以使用贴胶带纸或封水泥砂浆。在浇筑砼前，应浇水湿润模板，但模板内不应有积水；

b、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂，但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂；

c、浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净。

（3）实测允许偏差项目

a、现浇结构模板安装的允许偏差：轴线位置5mm；底模上表面标高±5mm；柱、梁截面内部尺寸+4mm、-5mm；层高垂直度（不大于5m）6mm；相邻两板表面高低差2mm；表面平整度5mm。

b、预埋件和预留孔洞的允许偏差：预埋管、预留孔中心线位置3mm；插筋中心线位置5mm；插筋外露长度+10 mm；预留洞中心线位置10mm；预留洞尺寸+10mm。

## （三）高支模支撑系统整体稳定性和安全可靠性验收

模板高支撑架搭设完毕后应进行安全可靠性检查验收，合格后方准使用。对高大模板支架的验收按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JG130-2001)、《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》的相关规定进行验收，检查验收表格详见下页：

表A.5高大模板支架安全要点检查表，

表A.6高大模板支架、高大作业平台支架整架验收记录表，

表A.7扣件拧紧抽样检查表。

表 A . 5 高大模板支架安全要点检查表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 支架材质 |  | 钢管 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 资 料 检 查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有专项施工方案 |  |  | □ | 不少于5人的专家组论证专项施工方案并出具论证意见 |  |  | □ | 论证后经修改的方案 | 经施工企业技术负责人批准 |  |  | □ |
| 有计算书（纵横两向立杆间距、步高取值，立杆稳定计算或可以不计算的说明） |  |  | □ |  |  |  |  |  | 经总监理工程师批准 |  |  | □ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 有技术交底记录 |  |  |  | □ |
| 现 场 检 查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保证支架内容稳固的措施 | 设置纵横两向扫地杆，扫地杆位置有水平剪力撑 |  |  |  |  |  |  | □ | 外连装置设置 | 梁底位置、每楼层（或沿柱高每≤4m）设抱柱装置，危险区域每步高设抱柱装置 |  | □ |
|  | 沿立杆每步均设置纵横水平杆且纵横两向均不缺杆 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |
|  | 设置纵横两向封顶杆，封顶杆位置有水平剪力撑 |  |  |  |  |  |  | □ |  | 每楼层设连板装置 |  | □ |
|  | 竖直方向沿纵向全高全长从两端开始每≤4m设一道剪力撑 |  |  |  | 剪力撑倾角45°~60°,跨越5~7条杆,宽度≥6m |  |  | □ |  | 连墙装置在水平剪力撑位置上设置（禁止在砌体上设置） |  | □ |
|  | 竖直方向沿横向全高全长从两端开始每≤4m设一道剪力撑 |  |  |  |  |  |  | □ |  | 在无墙无板处设连梁装置 |  | □ |
|  | 水平方向沿全平面每≤4.5m高设一道剪力撑，架顶部位加密水平剪力撑 |  |  |  |  |  |  | □ |  | 在无法采用以上4种方法处设辅助装置 |  | □ |
| 立杆支承 | 支于地面时，须在混凝土地面上支立杆。支承面的处理符合规定 |  |  |  | □ | 建筑物悬挑部分的模板支架 |  | 立杆支在混凝土地面上，支承面的处理符合规定 |  |  |  | □ |
|  | 支于楼面时加支顶，需支顶层数由验算定，但不少于1层 |  |  |  | □ |  |  | 从楼面（悬臂结构除外）挑出型钢梁作上层作业平台的立杆支座，型钢梁搁置在楼板上的长度与挑出长度之比≥2，型钢梁与楼面接触部分的首尾两端均与结构有可靠锚固。保证立杆不滑移的限位装置。型钢梁平面外约束 |  |  |  | □ |
|  | 伸出长度：可调底座不大于300mm：可调顶托不大于200mm。 |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 禁止事项 | 支承梁的立杆应对接，禁止搭接 |  |  |  | □ | 水平杆在禁止区域内，禁止对接 |  |  |  |  |  | □ |
|  | 禁止用钢管从楼层挑出作为立杆支座 |  |  |  | □ | 禁止从外脚手架中伸出钢管斜支悬挑的模板 |  |  |  |  |  | □ |
|  | 禁止使用叠层搭设的木材支撑体系 |  |  |  | □ | 禁止用水平杆相互扣接代替水平杆与立杆扣接 |  |  |  |  |  | □ |
|  | 禁止用木杆接长作立杆 |  |  |  | □ | 禁止输送混凝土的泵管与支架连结 |  |  |  |  |  | □ |
|  | 禁止不同形式的钢管支架、钢材木材支架混用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
| 其它 | 立杆间距、水平杆步高符合要求 |  |  |  | □ | 截面高度1m及以上的梁的支承情况 |  |  |  |  |  | □ |
|  | 扣件螺栓拧紧符合规定 |  |  |  | □ | 格构框架体系设置 |  |  |  |  |  | □ |
| 检查结论 | □1 通过 □ 2 整改 □3 停止搭设 整改或停止范围如下： |  |  |  |  | 检查单位：施工□ 监理□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检查人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：高大模板是指达到或超过以下指标的作业平台：高度8m，或结构跨度18m，或经荷载组合后的施工面荷载15Kn/㎡,或经荷载组合后的施工线荷载20Kn/m。

表  A . 6  高大模板支架、高大作业平台支架整架验收记录表

类别： 高大模板支架□     高大作业平台支架□                                                                      验收日期：

| 工程名称： 验收部位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收 内容 | 实测项 实测值 |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
|  | 立杆间距 | 横距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 纵距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水平杆步高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 每道纵向竖直剪刀撑间距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 每道横向竖直剪刀撑间距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 每道水平剪力撑间距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险区域加强措施 |  | 加密抱柱： 加密顶部水平剪力撑： 辅助装置： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外连装置设置情况 |  | 抱柱： 连板： 连墙： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支承面为地面的处理情况 |  |  |  |  | 支承面为楼面的支顶情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扫地杆缺失情况 |  |  |  |  | 扫地杆位置的水平剪力撑 |  |  |  |  |  |  | 水平杆 缺失情况 |  |  |  |
|  | 封顶杆缺失情况 |  |  |  |  | 封顶杆位置的水平剪力撑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣件螺栓拧紧情况 |  |  |  |  | 截面高度1m及以上的梁的支承情况 |  |  |  |  |  |  | 格构框架体系设置情况 |  |  |  |
|  | 禁止对接区内，水平杆搭接情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 验收意见 | 架子班长 |  | 签名： |  |  | 意见： |  |  |  |  |  |  | 合格（ ） 不合格（ ） |  |  |  |
|  | 安全员 |  | 签名： |  |  | 意见： |  |  |  |  |  |  | 合格（ ） 不合格（ ） |  |  |  |
|  | 质检员 |  | 签名： |  |  | 意见： |  |  |  |  |  |  | 合格（ ） 不合格（ ） |  |  |  |
|  | 项目部技术负责人 |  | 签名： |  |  | 意见： |  |  |  |  |  |  | 合格（ ） 不合格（ ） |  |  |  |
|  | 公司技术部门人员 |  | 签名： |  |  | 意见： |  |  |  |  |  |  | 合格（ ） 不合格（ ） |  |  |  |
|  | 监理工程师 |  | 签名： |  |  | 意见： |  |  |  |  |  |  | 合格（ ） 不合格（ ） |  |  |  |
| 方案编审 人员意见 | 方案编制人 |  | 签名： |  |  | 意见： |  |  |  |  |  |  | 合格（ ） 不合格（ ） |  |  |  |
|  | 方案审查人 |  | 签名： |  |  | 意见： |  |  |  |  |  |  | 合格（ ） 不合格（ ） |  |  |  |
| 验收 结论 | 项目经理 |  | 签名： |  |  | 意见： |  |  |  |  |  |  | 合格（ ） 不合格（ ） |  |  |  |
|  | 项目总监理工程师 |  | 签名： |  |  | 意见： |  |  |  |  |  |  | 合格（ ） 不合格（ ） |  |  |  |

表  A . 7  扣件拧紧抽样检查表

检查日期         年    月    日

| 工程名称 |  |  |  |  | 支架所在部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽样部位 |  | 安装扣件数量 （个） | 规定抽检数量（个） | 允许不合格数 （个） | 实抽数 （个） | 不合格数 （个） | 所检部位质量判定 |
| 封顶杆位置及封顶杆往下一步高h范围内 |  | 不限 | 所抽部位的5%，且不少于10个 | 0 |  |  | 合格 □ 不合格 □ |
| 截面高度≥1m并<1.2m的梁，承托梁底模的水平杆与立杆扣接的扣件（注5） |  | 不限 | 全数 | 0 |  |  | 合格 □ 不合格 □ |
| 其 余 部 位 | 在Ho范围内抽80%，Ho范围外抽20% | 51~90 | 5 | 0 |  |  | 合格□ 不合格□ |
|  |  | 91~150 | 8 | 1 |  |  | 合格□ 不合格□ |
|  |  | 151~280 | 13 | 1 |  |  | 合格□ 不合格□ |
|  |  | 281~500 | 20 | 2 |  |  | 合格□ 不合格□ |
|  |  | 501~1200 | 32 | 3 |  |  | 合格□ 不合格□ |
|  |  | 1201~3200 | 50 | 5 |  |  | 合格□ 不合格□ |
|  |  | >3200 | n | n/10 |  |  | 合格□ 不合格□ |
| 检查 结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理 意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查 人 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、使用力距板手检查，拧紧力矩为40N·m～65 N·m。

2、“其余部位”栏中，按所检支架实际安装扣件数的栏目填写。

3、扣件安装数量超过3200个，抽样数应增加。

4、对检查不合格的部位，应重新扣紧后再次抽样检查，直至合格。

5、截面高度≥1.2m的梁，直接用立杆或立杆顶部的可调顶托承重。

# 八、安全、环境保障措施

为保障高支模支撑系统安全顺利进行，项目部要求严格做好安全和环境保障措施，具体如下：

## 安全教育措施

（1）新工人进场或变换工种的工人都要及时进行三级安全教育，进行安全技术交底，对模板安装工作存在的易发事故隐患进行分析，并提出预防措施及有关要求，使工人的安全意识提高，时刻牢记做好安全施工。

（2）实行班前安全活动，每天班前，由班长安排工作时，班长向队组人员指出各工作部位的安全注意事项。

## 安全防护措施

1）项目部负责安排人员做好各工作部位的安全防护设施，可由专业队组完成。

2）楼层洞口、临边应进行有效防护，以保证施工人员的安全。

3）楼面模板施工时，必须提前搭设外架，保证高出楼面1.5米以上。

## （三）泵送砼安全措施

(1)浇筑雨棚和大厅砼时用汽车泵进行施工，浇筑屋顶时砼输送管不得直接支承在钢筋、模板支架上，水平管每隔2米用支架固定，垂直或斜管用独立钢管架固定。

(2)浇筑梁板时，砼的堆积厚度不得超过模板设计时的计算厚度。

(3)浇筑砼时，必须安排专人对模板及其支架进行观察和维护，发现异常情况，立即停止浇筑砼，并卸载纠正变形模板后，才能继续浇筑砼。

## （四）施工技术措施

⑴模板支撑系统施工前，应按施工规范、施工方案和施工组织设计的要求向搭设和使用人员做好安全、技术交底。

⑵对钢管架、配件、加固件应进行检查验收，严禁使用不合格的钢管架、配件。

⑶立杆底座下应铺设18mm厚300mm×300mm木胶合板垫块。

⑷不配套的钢管架与配件不得混合使用于同一支撑系统。

⑸支撑架安装应自一端向另一端延伸，自下而上按步架设，并逐层改变搭设方向，不得从两端向中间进行，以免结合处错位，难于连接。

（6）模板支撑和脚手架搭设完毕后应进行检查验收，合格后方准使用。

(7)泵送混凝土时，应随浇、随捣、随平整，混凝土不得堆积在泵送管路出口处。

(8)应避免装卸物料对模板支撑或脚手架产生偏心、振动和冲击。

(9)交叉支撑、水平加固杆、剪刀撑不得随意拆卸，因施工需要临时局部拆卸时，施工完毕后应立即恢复。

(10)拆除模板脚手架时应采用可靠安全措施，严禁高空抛掷。

(11)高支模施工现场作业人员不得从支撑系统上爬上、爬下，应从施工便梯进入工作面。

(12)高支模搭设、拆除和混凝土浇筑期间，无关人员不得进入支模底下，并由安全员在现场监护。

(13)混凝土浇筑时，安全员专职负责监测模板及支撑系统的稳定性，发现异常应立即暂停施工，迅速疏散人员，及时采取处理措施，待排除险情并经现场安全责任人检查同意后方可复工。

## （五）环境保护措施

（1）加强对现场施工人员的环保意识教育，在砼震捣过程中要尽量避免震动钢筋及模板，尽可能避免发出不必要的施工噪音，最大限度地减少施工噪音对环境的污染。

（2）废弃的模板及方木应及时收集清理，要做到工完场清。

（3）楼层模板拆除完后，楼层内的废料垃圾均应清理出楼层，运至堆放场。

(4)现场木作余料要尽量利用，不能再利用的要及时送到回收站。

## （六）安全检查

(1）每天值班工长及安全员必须巡视工地，对存在的安全隐患及潜在的安全因素及时提出，及时整改。

(2）发现违章行为，及时纠正。

(3）班组安全员每天对本班工作部位详细检查，发现问题及时处理或报告值班工长处理。

(4)如果需要动火，如电焊、氧割等,应征得工长和安全员同意,并办好动火审批手续,才能动火。且火源周边配备2个以上灭火器，派专人监控火情。

# 九、危险源分析及预防措施

该模板工程作业危险源较多。因此，有必要针对可能发生的危险源及伤害因素制定相应的安全技术措施加以控制，才能对施工起到保障安全和文明的作用。

（1）危险源：作业人员在各个部位施工，有可能造成高处坠落、触电、模板坍塌，有可能造成机械伤害、物体打击。

（2）可能造成的伤害：机械伤害、高处坠落、物体打击、触电、模板坍塌等安全事故，可造成肢体伤残、劳动能力丧失、死亡。

## （一）危险源预防措施

## （1）坍塌事故的安全技术预防措施

⑴模板作业前，按设计单位要求，根据施工工艺、作业条件及周边环境编制施工方案，单位负责人审批签字，项目经理组织有关部门验收，经验收合格签字后，方可作业。

⑵模板作业时，对模板支撑宜采用钢支撑材料作支撑立柱，不得使用严重锈蚀、变形、断裂、脱焊、螺栓松动的钢支撑材料作立柱。支撑立柱基础应牢固，并按设计计算严格控制模板支撑系统的沉降量。斜支撑和立柱应牢固拉接，形成整体。

⑶模板作业时，指定专人指挥、监护，出现位移时，必须立即停止施工，将作业人员撤离作业现场，待险情排除后，方可作业。

⑷楼面堆放模板时，严格控制数量、重量，防止超载。堆放数量较多时，应进行荷载计算。

⑸安装楼面模板，在下班时对已铺好而来不及钉牢的定型模板或散板等要拿起稳妥堆放，以防坍塌事故发生。

（6）拆模间歇时，应将已活动的模板、拉杆、支撑等固定牢固，严防突然掉落、倒塌伤人。

## （2）高空坠落事故安全预防技术措施

⑴高支模工程应按相关规定编制施工方案，经分公司技术负责人审批签字。支、拆模板时应保证作业人员有可靠立足点，作业面应按规定设置安全防护设施。模板及其支撑体系的施工荷载应均匀堆置，并不得超过设计计算要求。

⑵所有高处作业人员应学习高处作业安全知识及安全操作规程，工人上岗前应依据有关规定接受专门的安全技术交底，并办好签字手续。特种高处作业人员应持证上岗。采用新工艺、新技术、新材料和新设备的，应按规定对作业人员进行相关安全技术交底。

⑶高处作业人员应经过体检，合格后方可上岗。对身体不适或上岗前喝过酒的工人不准上岗作业。施工现场项目部应为作业人员提供合格的安全帽、安全带等必备的安全防护用具，作业人员应按规定正确佩戴和使用。

⑷安全带使用前必须经过检查合格。安全带的系扣点应就高不就低，扣环应悬挂在腰部的上方，并要注意带子不能与锋利或毛刺的地方接触，以防摩擦割断。

⑸项目部按类别，有针对性地将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应部位。

⑹已支好模板的楼层四周必须用临时护栏围好，护栏要牢固可靠，护栏高度不低于1.5m，然后在护栏上再铺一层密目式安全网。

⑺高处作业前，应由项目分管负责人组织有关部门对安全防护设施进行验收，经验收合格签字后，方可作业。安全防护设施应做到定型化、工具化。需要临时拆除或变动安全设施的，应经项目分管负责人审批签字，并组织有关部门验收，经验收合格签字后，方可实施。

## （3）施工现场安全用电及触电事故预防措施

1、安全用电组织措施

①建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度，并建立相应的技术档案。

②建立技术交底制度，安全检测制度，电气维修制度、工程拆除制度、安全检查和评估制度、安全用电责任制并建立安全教育培训制度，强化安全用电领导体制，防止事故发生。

2、安全用电技术规范

施工现场临时用电必须严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》。

施工现场安装、维修或拆除临时用电等作业，必须由电工完成。施工现场应按工程难易程度和技术复杂情况配备电工。

手持电动工具必须设触（漏）电保护器。

夜间施工，必须保证足够的照明设施。

照明灯具必须悬挂在干燥、安全、可靠处，严禁随意设置。

在建工程不得在高、低压线路下方施工。外高、低压线路下方，也不得搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、材料及其他杂物等。

## （4）机械伤害安全预防措施

(1)项目部安全员与不定时对工人进行教育，在机械使用前必须对工人进行技术交底和安全交底，发现有人违反操作规程时应及时阻止。

(2)在机械使用之前应对机械进行试运转，正常后方可进行作业施工。

(3)切割小块的模板时应采取有效的保护措施。

## （5）物体打击安全预防措施

(1)模板安装与拆除。模板的安装和拆除应按照施工方案进行作业。2m以上高处作业应有可靠的立足点，不要在模板垂直下方作业，拆除时不准留有悬空的模板，防止掉下砸伤人。

(2)避免交叉作业。施工计划安排时，尽量避免或减少同一垂直线内的立体交叉作业。无法避免交叉作业时，必须设置能阻挡上面坠落物体的隔离层，否则不准施工。

(3)外墙外架上的操作人员要把工具材料放置稳固，搬移竹板时下方应设警戒区并有专人监护，预防料具掉下砸伤人。

## （6）火灾安全预防措施

(1)设置抽烟室，工人不得随意乱扔烟头。

(2)切割模板产生的锯末、随模板因及时清理，防止焊接的火花键入引起火灾。

(3)现场设置足够的灭火器。

(4)水管应随楼层设置，便于取水。

## （二）危险源应急措施

抢救疏散组迅速对事故现场是否存在二次危险源进行确认、防止事故蔓延扩大。若事故现场存在有再次发生事故的危险源时，在采取可能的应急措施后，立即抢救疏散被困现场人员，立即组织施救。

## （1）模板坍塌

１）当事故发生时，立即向组长汇报，由组长统筹安排救援工作。

２）当发生模板坍塌事故时，应立即组织人员进行及时抢救，防止事态扩大，在有伤亡的情况下，控制好事故现场。

３）按项目部提供的急救联系电话，迅速电话联系医院，及时对伤员进行有效抢救。（尽量说明伤亡人数、情况、事故地点、联系电话等，并派人到路口接应）

## （2）高处坠落

1）发现事故发生的人员立即大声呼喊，并及时电话联系应急救援小组组长。

2）仔细观察伤员的伤势情况，并尽可能了解伤员落地的身体部位和着地部位的具体情况。

3）如果好似头部着地，同时伴有呕吐、昏迷等情况，很可能是头部严重损伤，应及时迅速送往医院进行抢救；如果发现伤者是鼻子或者是耳朵有血液流出，千万不能堵住血液，以免造成头部内压增高或者诱发细菌感染，危及伤员的生命安全。

4）如果伤员腰、腿、肩部等先着地，则很可能是伤员已经骨折，这时不能随意翻动伤员，否则，会加重伤员的伤势。

## （3） 触电

发生触电事故时，马上断掉电源，组织人员将人员施救。如果事故离电源开关较近，应立即切断电源开关；如果事故离电源开关太远，不即立即断开，救护人员可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等、绝缘杆等绝缘物作为工具，拉开触电者或挑开电源线使之脱离电源；如果触电者因抽筋而紧握电线，可用干燥的木柄斧、胶把钳等工具切断电线；或用干木板、干胶木板等绝缘物插入触电者身下，以隔断电流。触电者脱离电源后，应尽量在现场救护，先救后搬；搬运中也要注意触电者的变化，按伤势轻重采取不同的救护方法：

如触电者呈一定的昏迷状态，还未失去知觉，或触电时间较长，则应让他静卧，保持安静，在旁看护，并召请医生。如触电者已失去知觉，但还有呼吸和心脏跳动，应使他舒适地静卧解开衣服，让他闻些氨水，或在他身上洒些冷水，摩擦全身，使他发热。如天冷还要注意保温。同时，迅速请医生诊治如发现呼吸困难，或逐渐衰弱，并有痉挛现象，则应立即进行人工氧合——即用人工的方法，以起到恢复心脏跳动和人工呼吸互相配合的作用。如触电者呼吸、脉搏、心脏均已停止，也不能认为已经死亡必须立即进行人工氧合，进行紧急救护。同时迅速请医务人员进行抢救，通过使用紧急处理用备用车辆，马上送往就近医院。

## （4）机械伤害

发生机械伤害事故时，现场人员首先大声呼喊，通知现场安全员，由安全员组织人员进行现场的包扎、止血等措施。重伤人员由预先成立的应急小组负责抢救工作，门卫在大门前迎接来救救护车辆，有程序的处理事故。

## （5）物体打击

１）当发生物体打击伤害时，应尽快将伤员转移至安全地方进行包扎、止血等，应急以后及时送往医院进行进一步的治疗。

２）同时，立即向组长汇报，由组长统筹安排救援工作。

３）对伤口包扎应以保护伤口、减少污染、压迫止血、固定骨折和减少伤员痛楚为主。

４）若为轻伤。则在工地进行简单处理后，马上送医院做进一步的检查，若为重伤，则应迅速送往医院进行抢救。（2）机械伤害

抢救疏散组安排电工立即切断事故现场电源或移出机械。

发生机械人员伤亡时，医疗救护组应立即对人员进行固定、包扎、止血、紧急救护等。

伤势严重、呼吸中断或心脏停止跳动：医疗救护组人员应立即进行人工呼吸和胸外挤压急救。

根据伤情情况、救护组依照先重后轻的原则分批送往指定医院进行救治。

## （6） 火灾

当发生火情时，应立即断电，找到水源，并组织各部门人员用灭火器材等进行灭火。如果是由于电路失火，必须先切断电源，严禁使用水或液体灭火器灭火以防触电事故发生。

火灾发生时，为防止有人被困，发生窒息伤害，应准备部分毛巾，湿润后蒙在口、鼻上，抢救被困人员时，为其准备同样毛巾，以备应急时使用，防止有毒有害气体吸入肺中，造成窒息伤害。被烧人员救出后应采取简单的救护方法急救，如用净水冲洗一下被烧部位，将污物冲净。再用干净纱布简单包扎，同时联系急救车抢救。

# 十、高支模支架监测措施

## （一）高支撑模板支架重点监测措施

本工程模板支撑架采用扣件式脚手架支撑体系，在搭设过程中必须随时监测。本方案重点采取如下监测措施：

1、模板支架搭设前，由工长及安全员对所支撑的地下室顶板进行检查，按规范底板混凝土强度达到施工强度时方可进行本模板支撑系统的施工，并要求待高支部分砼浇捣完毕后下层模板支撑方可拆除。

2、模板支架搭设过程中，工长及安全员负责对支架搭设施工进行监测，确保支撑系统施工安全，检查、巡查重点要求如下：

(1）杆件的设置和连接、扫地杆、支撑、剪刀撑等构件是否符合要求。

（2）底板是否积水，底座是否松动，立杆是否符合要求。

（3）连接扣件是否松动。

（4）施工过程中是否有超载的现象。

（5）脚手架架体和杆件是否有变形现象。

(6）脚手架在承受六级大风或大暴雨后必须进行全面检查。

3、浇筑砼前必须检查支撑是否可靠、扣件是否松动。浇筑砼时必须由模板支设班组设专人看模，随时检查支撑是否变形、松动，并组织及时恢复，在浇筑混凝土过程中应实施实时观测，一般监测频率不超过20-30分钟一次，浇筑完后不少于2小时一次。

4、现浇钢筋混凝土梁、板，当跨度大于4米时，模板应起拱；本工程模板统一按全跨长度的2/1000起拱。

5、上层支架立杆是否与对准下层支架立杆，立杆底部是否铺设垫板。

6、模板支架立杆外侧周围是否按方案要求设置由下至上的竖向连续式剪刀撑。

7、立杆是否有搭接现象，立杆接长严禁搭接，必须采用对接扣件连接。

8、支架立杆成一定角度倾斜，或者支架立杆的顶表面倾斜式，是否有可靠措施确保支点稳定，支撑脚底是否有防滑移的可靠措施。

9、立杆接长严禁搭接，必须采用对接扣件连接，相邻两立杆的对接接头不得在同步内，且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500，各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3。

10、高支架四周外侧和中间有结构柱的部位是否已按方案要求设置拉结点。

11、在浇捣梁板混凝土之前，必须由项目部组织对高支架进行全面检查，合格后方可进行浇筑，并且在混凝土浇筑过程中，项目技术负责人、质安员、施工员必须随时对高支架进行观测。

12、因高支架直接支撑在一层顶板上，故在高支架模板支撑架施工完毕至拆除高支撑架前，严禁拆除顶板的模板支撑，待高支撑架拆除完毕后方可拆除高支撑区一层的模板支撑；高支撑架的拆除按现场留置的同养试块达到拆除要求强度时，方可拆架。

## （二）高支撑模板支架搭设时监测措施

1、安装前应在楼面或地面弹出支撑架纵、横方向位置线，并进行抄平。本工程高支架基础直接落在地下室顶板和楼面上。

2、支撑架的组装要求和顺序可参考外脚手架搭设中相应的规定。

3、顶托处应采取措施防止被砂浆、水泥浆等污物填塞螺纹。

4、满堂脚手架顶部施工操作层应满铺脚手板，并采取可靠连接方式与支撑架横梁固定。

5、搭设用的钢管规格、间距、扣件应符合设计要求，每根立杆底部应设置垫板或者垫木。

6、立杆底部的垫板应有足够的强度和支承面积，且应中心承载。

7、模板及其支架在安装过程中，必须设置有效的防倾覆临时固定设施。

## （三）高支撑模板支架使用时监测措施

1、脚手架使用过程中应避免产生偏心荷载。泵送混凝土时，应随浇、随捣、随平整，混凝土不可堆在输送管道出口处，以免产生较大的堆积荷载，使架子偏心受荷；装卸其它物料时亦防止对模板支撑或脚手架产生偏心、振动和冲击。

2、水平加固杆、交叉支撑等不得随意拆卸，施工要求拆卸时，应待施工完毕后马上补齐。

3、模板支撑及满堂脚手架下方，施工人员不得经常出入。

4、穿着安全：现场操作人员不得赤脚、穿硬底鞋、拖鞋或高跟鞋，必须戴安全帽。

5、浇筑同时应控制混凝土出料时不成堆，泵管设置严禁与支撑架连接且不得与外架连接，泵管设置应另外进行加固以防碰到架体使架体变形失稳。

6、支撑架上堆料限制：支撑架的操作层应保持畅通，不得堆放超载的材料。交通过道应有适当高度。工作前应检查脚手架的牢固性和稳定性。

7、模板和支撑承载安全：模板在支撑系统未钉稳牢前不得上人；在未安装好的梁底板或平台上不得放重物或行走。在安装好的模板上，不得堆放超载的材料和设备等。

8、恶劣天气限制：凡遇到恶劣天气，如大雨、大雾及6级以上的大风时，应停止露天高空作业。风力达到5级时，不得进行大块模板和高支模板等大件模具的露天吊装和支撑作业。

## （四）高支撑模板支架拆除时监测措施

在高空拆模时。作业区四周及进出口处应设围栏并加设明显标志和警示牌，严禁非操作人员进入作业区，垂直运输模板和其它材料时，应有统一指挥，统一信号。

混凝土在浇筑完成一些构件或一层结构之后，经过覆盖淋水养护之后，在混凝土具有相当强度时，为使模板能周转使用，就要对支撑的模板进行拆除。

一般说拆模可分为两种情况：一种是在混凝土硬化后对模板无作用力的，如侧模板；一种是混凝土虽已硬化，但要拆除模板则其构件本身还不具备承担荷载的能力，那么，这种构件的模板不是随便就可以拆除的，如梁、板、楼梯等构件。因此对混凝土支撑的模板，拆除要求：现浇结构的模板及其支架，要拆除时，其混凝土的强度应符合设计图纸上说明的要求；当设计上无具体要求时，应符合下列的规定：

（1）侧模板

如梁、柱、墙的侧模板，一般在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏时，方可拆除。通常在常温时期（气温平均在10-250C），混凝土浇筑后24h即可拆模。

（2）梁、板等底模

梁、板等底模则要求混凝土强度符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）要求，模板才可以拆除。

（3）悬挑模板拆除

拆除楼板及梁底等横向结构模板时，应先将支架下降200-300㎜。然后逐块拆除，严禁大片撬松垮落。如先将支模架拆除，则必须在支好临时支撑后方可拆模。在支拆挑檐的模板时，必须有可靠的安全措施。

（4）拆模操作安全

拆除模板时，不得用力过猛或身体前倾，避免连人带板坠落，拆除高处部位的模板时，必须站稳在脚手架上操作，不得站在正在拆除的模板下面操作。

（5）所有构件拆模之前必须填写拆模申请表，待监理单位以及施工单位技术负责人同意签字后，方可拆模。

（6）预留孔洞封闭

平台及楼板模板上的预留孔洞，应使用木板或安全网盖好或设围栏。

（7）操作者站立处规定

模板和支模安拆时，指挥、挂卡环和拆环人员必须站在安全可靠的地方操作，严禁人员随模板起吊。

（8）用电和输送电路安全

在模板上架设的电线和使用的电动工具，应采用36v的低压电源，或采取其它有效的安全措施。在架空的高压输电线路下作业时，应停电作业或采取隔离防护措施。

（9）预防钉子伤人

拆除的木模板，应将板上的朝天钉子向下，并及时运至堆放地点。然后应拔除钉子再分类堆放整齐。

（10）拆卸吊运安全

装拆组合模板时，上下应有人接应，模板及配件应随装拆随转运；严禁从高向下抛掷，已松动件必须拆卸完毕方可吊运。

# 十一、高支撑模板支架应执行的强制性条文

本高支撑架施工和使用期间应执行的强制性条文如下：

１）钢管上严禁打孔。

２）主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除。

３）脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

４）立杆接长除顶层顶步外，其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。

５）严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。

６）剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。

７）拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业；

８）各构配件严禁抛掷至地面；

９）旧扣件使用前应进行质量检查，有裂缝、变形的严禁使用，出现滑丝的螺栓必须更换；

10）作业层的施工荷载应符合设计要求，不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上，严禁悬挂起重设备。

# 十二、成品保护

1、吊装钢筋上楼时，应轻起轻放，不得冲撞，同时不能堆放过重，每平方米不能超过300㎏,防止模板下沉或变形。

2、放材料到强度达1.2MPa以上混凝土楼面时，应轻放在梁位置上。

3、搭设脚手架时，严禁与模板及支柱连接在一起。

4、与砼接触的模板表面应认真涂刷脱模剂，不得漏涂，涂刷后如被雨淋，应补刷。

5、拆模时应禁锤打或撬棍猛撬，以免损坏模板。

拆除下的模板应及时清理干净，涂刷脱模剂，暂时不用时应遮荫覆盖，防止暴晒。

# 十三、高支模安全应急预案

本高支模支撑系统作业危险源较多。因此，有必要针对可能发生的危险源及伤害因素制定相应的安全技术措施加以控制，才能对安全施工起到保障作用。

（1）危险源：作业人员在各个部位施工， 有可能造成高处坠落、模板坍塌，触电、机械伤害，物体打击和火灾。

（2）可能造成的伤害：高处坠落、物体打击、触电、模板坍塌等安全事故，可造成肢体伤残、劳动能力丧失、死亡。

## (一)机构设置

为对可能发生的事故能够快速反应、及时求援，项目部成立应急求援小组。由项目经理唐波任组长，负责事故现场指挥，统筹安排全面工作。

具体安全管理机构如下图：

组  长

唐  波

杜福厚

王其安

覃炳远

谭远毅

副组长

黄文猛

副组长

董良维

李明敏

韦柳春

组  长：唐  波（项目经理）    联系电话：13877188311；

副组长：黄文猛（项目副经理）  联系电话：13607876028；

董良维（技术负责人）  联系电话：15077185828；

组  员：杜福厚（安全员）  联系电话：13517710855；

覃炳远（施工员）  联系电话：15277115269；

李明敏（施工员）  联系电话：13627880148；

王其安（施工员）  联系电话：13978823161；

谭远毅（质检员）  联系电话：13737946497；

韦柳春（资料员）  联系电话：13457863401；

紧急求援电话: 120

| 医 院 名 称 | 广西南宁市区人民医院急诊科 |
| --- | --- |
| 单 位 地 址 | 广西南宁市桃源路6号 |
| 联 系 电 话 | 0771-2803237 |

## (二)人员职责表

| 职 务 | 姓 名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 组 长 | 唐 波 | 负责组织与指挥整个事故现场的抢救工作，向各应急组调配应急所需的资源（人力、物力、资金）并对突发事件的应急响应工作做出决定。 |
| 副组长 | 黄文猛 董良维 | 负责组织抢救受伤人员、疏散物资材料、汽车、设备工作，了解事故现场需要抢救人员的数量和抢救地点、危险程度并具体组织抢救疏散。 |
| 副组长 | 董良维 | 负责车辆及相应工具的供应，通过各种方法了解事故现场全面情况及其变化，及时向现场总指挥组提供真实可靠的情况。 |
| 组 员 | 杜福厚 | 主要负责组织抢救伤员的应急救护工作。 |
| 组 员 | 覃炳远 | 迅速调配抢救运输车辆至事故发生点。 |
| 组 员 | 王其安 | 提供和检查抢险人员的装备和安全防护。 |
| 组 员 | 李明敏 | 负责现场警戒工作、禁止无关人员进入、保护好事故现场。 |
| 组 员 | 韦柳春 | 负责配合轻伤人员的包扎及资料收集工作。 |

当发生紧急情况时。立即启动应急救援预案并及时采取救援工作，尽快控制险情蔓延，必要时，报告分公司及公司甚至当地部门，取得政府及相关部门的帮助。

## (三)应急救援工作程序

1、报告

（1）报告流程

当事故发生时、按以下工作流程迅速报告：事故第一发发现人→现场值班人员→安全部→现场指挥组→区人民医院急诊科→公司经理及工作站。

（2）报告内容

现场伤害事故发生时间、地点、伤亡和财产损失基本情况，可能产生的后果、性质、当前现场状况初步减少伤亡损失的应急措施。

（3）联系方式

利用电话联系生产调度部门和安全部门值班人员，由值班人员按流程逐级报告。

工程技术部： 莫  东   电话：13878860909

质量安全部： 陆兆敏   电话： 13878195070

区人民医院急诊科救护单位电话: 0771-2803237

2、联络

（1）医疗救护组与区人民医院急诊科取得联系，报告事故地点人员伤亡情况，联系医务人员及救护车辆。

（2）抢救疏散组随时与急救中心保持联系，指挥疏散，小组派专人在路口引导救护车辆，以便顺利准确到达指定地点。

3、疏散

（1）疏散组首先了解事故现场有无被困地点和抢救通道是否畅通。

（2）疏散组在极易造成拥挤疏散通道布置专人看护。

（3）疏散组派专人引导疏散至安全地带，并确认是否有人员未能脱离危险区，如存在立即进行施救。

（4）指挥组调派现场安全值班车辆到达事故现场待令，并联系施救所需设备、器具。

## (四)救援方法

高空坠落应急救援方法：

现场只有1人时应大声呼救；2人以上时，应有1人或多人去打“120”急救电话及马上报告应急救救援领导小组抢救。

仔细观察伤员的神志是否清醒、是否昏迷、休克等现象，并尽可能了解伤员落地的身体着地部位，和着地部位的具体情况。

如果是头部着地，同时伴有呕吐、昏迷等症状，很可能是颅脑损伤，应该迅速送医院抢救。如发现伤者耳朵、鼻子有血液流出，千万不能用手帕棉花或纱布去堵塞，以免造成颅内压增高或诱发细菌感染，会危及伤员的生命安全。

如果伤员腰、背、肩部先着地，有可能造成脊柱骨折，下肢瘫痪，这时不能随意翻动，搬动是要三个人同时同一方向将伤员平直抬于木板上，不能扭转脊柱，运送时要平稳，否则会加重伤情。

模板、坍塌应急救援方法：

地当发生高支模坍塌事故时，立即组织人员及时抢救，防止事故扩大，在有伤亡的情况下控制好事故现场；

报120急救中心，到现场抢救伤员。（应尽量说清楚伤员人数、情况、地点、联系电话等，并派人到路口等待）；

急报项目部应急救援小组、公司和有关应急救援单位，采取有效的应急救援措施；

清理事故现场，检查现场施工人员是否齐全，避免遗漏伤亡人员，把事故损失控制到最小；

预备应急救援工具：切割机、起重机、药箱、担架等。

物体打击应急救援方法：

当物体打击伤害发生时，应尽快将伤员转移到安全地点进行包扎、止血、固定伤肢，应急以后及时送医院治疗。

⑴止血：根据出血种类，采用加压包止血法、指压止血法、堵塞止血法和止血带止血法等。

⑵对伤口包扎：以保护伤口、减少感染，压迫止血、固定骨折、扶托伤肢，减少伤痛。

⑶对于头部受伤的伤员，首先应仔细观察伤员的神志是否清醒，是否昏迷、休克等，如果有呕吐、昏迷等症状，应迅速送医院抢救，如果发现伤员耳朵、鼻子有血液流出，千万不能用手巾棉花或纱布堵塞，因为这样可能造成颅内压增高或诱发细菌感染，会危及伤员的生命安全。

⑷如果是轻伤，在工地简单处理后，再到医院检查；如果是重任，应迅速送医院拯救。

⑸预备应急救援工具如下页表：

| 序号 | 器材或设备 | 数量 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支架 | 若干 | 支撑加固 |
| 2 | 模板、木枋 | 若干 | 支撑加固 |
| 3 | 担架 | 2个 | 用于抢救伤员 |
| 4 | 止血急救包 | 3个 | 用于抢救伤员 |
| 5 | 手电筒 | 8个 | 用于停电时照明求援 |
| 6 | 应急灯 | 8个 | 用于停电时照明求援 |
| 7 | 爬梯 | 5樘 | 用于人员疏散 |
| 8 | 对讲机 | 8台 | 联系指挥求援 |

# 十四、模板体系设计计算书

工程名称：广西区物价局物价干部培训中心项目；

结构类型：框架；建筑高度：42.2m；

高支撑架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。

因本工程梁支架高度大于4米，根据有关文献建议，如果仅按规范计算，架体安全性仍不能得到完全保证。为此计算中还参考了《施工技术》2002（3）：《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》中的部分内容。

## （一）9.0m高支模撑架计算书

## （1）9.0m高支模板模板扣件钢管高支撑架计算书

（1）参数信息:

1.脚手架参数

横向间距或排距(m):1.00；纵距(m):1.00；步距(m):1.50；

立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.10；脚手架搭设高度(m):9.0；

采用的钢管(mm):Φ48×3.5 ；

扣件连接方式:双扣件，考虑扣件的保养情况，扣件抗滑承载力系数:0.80；

板底支撑连接方式:枋木支撑；

2.荷载参数

模板与木板自重(kN/m2):0.350；混凝土与钢筋自重(kN/m3):25.000；

楼板浇筑厚度(m):0.120；

施工均布荷载标准值(kN/m2):1.000；

3.木方参数

木方弹性模量E(N/mm2):9500.000；枋木抗弯强度设计值(N/mm2):13.000；

木方抗剪强度设计值(N/mm2):1.400；木方的间隔距离(mm):250.000；

木方的截面宽度(mm):50.00；木方的截面高度(mm):100.00；

图1  楼板支撑架立面简图

图2  楼板支撑架荷载计算单元

采用的钢管类型为48×3.5。

(2)模板面板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算。

静荷载标准值 q1 = 25.000×0.110×1.000+0.350×1.000=3.100kN/m

活荷载标准值 q2 = (2.000+1.000)×1.000=3.000kN/m

面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

本算例中，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 100.00×1.80×1.80/6 = 54.00cm3；

I = 100.00×1.80×1.80×1.80/12 = 48.60cm4；

1)抗弯强度计算

f = M / W < [f]

其中 f —— 面板的抗弯强度计算值(N/mm2)；

M —— 面板的最大弯距(N.mm)；

W —— 面板的净截面抵抗矩；

[f] —— 面板的抗弯强度设计值，取15.00N/mm2；

M = 0.100ql2

其中 q —— 荷载设计值(kN/m)；

经计算得到 M = 0.100×(1.2×3.100+1.4×3.000)×0.300×0.300=0.071kN.m

经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.071×1000×1000/54000=1.320N/mm2

面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!

2)抗剪计算 [可以不计算]

T = 3Q/2bh < [T]

其中最大剪力 Q=0.600×(1.2×3.100+1.4×3.000)×0.300=1.426kN

截面抗剪强度计算值 T=3×1426.0/(2×1000.000×18.000)=0.119N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2

抗剪强度验算 T < [T]，满足要求!

3)挠度计算

v = 0.677ql4 / 100EI < [v] = l/250

面板最大挠度计算值 v = 0.677×3.100×3004/(100×4680×486000)=0.075mm

面板的最大挠度小于300.0/250,满足要求!

(3)模板支撑木方的计算

木方按照均布荷载下连续梁计算。

1.荷载的计算

1)钢筋混凝土板自重(kN/m)：

q11 = 25.000×0.110×0.300=0.825kN/m

2)模板的自重线荷载(kN/m)：

q12 = 0.350×0.300=0.105kN/m

3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN/m)：

经计算得到，活荷载标准值 q2 = (1.000+2.000)×0.300=0.900kN/m

静荷载 q1 = 1.2×0.825+1.2×0.105=1.116kN/m

活荷载 q2 = 1.4×0.900=1.260kN/m

2.木方的计算

按照三跨连续梁计算，最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和，计算公式如下:

均布荷载 q = 2.376/1.000=2.376kN/m

最大弯矩 M = 0.1ql2=0.1×2.38×1.00×1.00=0.238kN.m

最大剪力 Q=0.6×1.000×2.376=1.426kN

最大支座力 N=1.1×1.000×2.376=2.614kN

木方的截面力学参数为

本算例中，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 5.00×10.00×10.00/6 = 83.33cm3；

I = 5.00×10.00×10.00×10.00/12 = 416.67cm4；

1)木方抗弯强度计算

抗弯计算强度 f=0.238×106/83333.3=2.85N/mm2

木方的抗弯计算强度小于11.0N/mm2,满足要求!

2)木方抗剪计算 [可以不计算]

最大剪力的计算公式如下:

Q = 0.6ql

截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

截面抗剪强度计算值 T=3×1426/(2×50×100)=0.428N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.60N/mm2

木方的抗剪强度计算满足要求!

3)木方挠度计算

最大变形 v =0.677×0.930×1000.04/(100×8100.00×4166666.8)=0.187mm

木方的最大挠度小于1000.0/250,满足要求!

(4)板底支撑钢管计算

横向支撑钢管计算

横向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算。

集中荷载P取木方支撑传递力。

支撑钢管计算简图

支撑钢管弯矩图(kN.m)

支撑钢管变形图(mm)

支撑钢管剪力图(kN)

经过连续梁的计算得到

最大弯矩 Mmax=0.880kN.m

最大变形 Ｖmax=2.246mm

最大支座力 Qmax=9.505kN

抗弯计算强度 f=0.880×106/5080.0=173.18N/mm2

支撑钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度小于1000.0/150与10mm,满足要求!

(5)扣件抗滑移的计算

纵向或横向水平杆与立杆连接时，扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤ Rc

其中 Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN；

R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值；

计算中R取最大支座反力，R=9.51kN

单扣件抗滑承载力的设计计算不满足要求,可以考虑采用双扣件!

当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN；

双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN。

为确保安全，本工程将顶部双扣件改成使用可调顶托。

(6)模板支架荷载标准值(立杆轴力)

作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

1.静荷载标准值包括以下内容：

1)脚手架的自重(kN)：

NG1 = 0.129×9.000=1.162kN

2)模板的自重(kN)：

NG2 = 0.350×1.000×1.000=0.350kN

3)钢筋混凝土楼板自重(kN)：

NG3 = 25.000×0.110×1.000×1.000=2.750kN

经计算得到，静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3 = 4.262kN。

2.活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载。

经计算得到，活荷载标准值 NQ = (1.000+2.000)×1.000×1.000=3.000kN

3.不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2NG + 1.4NQ

(7)立杆的稳定性计算

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

其中 N —— 立杆的轴心压力设计值 (kN)；N = 9.31

—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 查表得到；

i —— 计算立杆的截面回转半径 (cm)；i = 1.58

A —— 立杆净截面面积 (cm2)； A = 4.89

W —— 立杆净截面抵抗矩(cm3)；W = 5.08

—— 钢管立杆抗压强度计算值 (N/mm2)；

[f] —— 钢管立杆抗压强度设计值，[f] = 205.00N/mm2；

l0 —— 计算长度 (m)；

如果完全参照《扣件式规范》，由公式(1)或(2)计算

l0 = k1uh                   (1)

l0 = (h+2a)                 (2)

k1 —— 计算长度附加系数，取值为1.155；

u —— 计算长度系数，参照《扣件式规范》表5.3.3；u = 1.70

a —— 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度；a = 0.30m；

公式(1)的计算结果： = 91.87N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],满足要求!

公式(2)的计算结果： = 49.29N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],满足要求!

(8)楼板强度的计算

1.计算楼板强度说明

验算楼板强度时按照最不利考虑,楼板的跨度取4.50m，楼板承受的荷载按照线均布考虑。

宽度范围内配筋2级钢筋，配筋面积As=1485.0mm2，fy=300.0N/mm2。

板的截面尺寸为 b×h=4500mm×110mm，截面有效高度 h0=90mm。

按照楼板每5天浇筑一层，所以需要验算5天、10天、15天...的

承载能力是否满足荷载要求，其计算简图如下：

2.计算楼板混凝土5天的强度是否满足承载力要求

楼板计算长边4.50m，短边4.50×1.00=4.50m，

楼板计算范围内摆放5×5排脚手架，将其荷载转换为计算宽度内均布荷载。

第2层楼板所需承受的荷载为

q=1×1.2×(0.35+25.00×0.11)+

1×1.2×(1.16×5×5/4.50/4.50)+

1.4×(2.00+1.00)=9.64kN/m2

计算单元板带所承受均布荷载q=4.50×9.64=43.38kN/m

板带所需承担的最大弯矩按照四边固接双向板计算

Mmax=0.0513×ql2=0.0513×43.39×4.502=45.07kN.m

验算楼板混凝土强度的平均气温为15.00℃，查温度、龄期对混凝土强度影响曲线

得到5天后混凝土强度达到48.30%，C25.0混凝土强度近似等效为C12.1。

混凝土弯曲抗压强度设计值为fcm=7.20N/mm2

则可以得到矩形截面相对受压区高度：

ξ= Asfy/bh0fcm = 1485.00×300.00/(4500.00×90.00×7.20)=0.15

查表得到钢筋混凝土受弯构件正截面抗弯能力计算系数为

s=0.147

此层楼板所能承受的最大弯矩为：

M1=sbh02fcm = 0.147×4500.000×90.0002×7.2×10-6=38.6kN.m

结论：由于ΣMi = 38.58=38.58 < Mmax=45.07

所以第5天以后的楼板楼板强度和不足以承受以上楼层传递下来的荷载。

第2层以下的模板支撑必须保存。

3.计算楼板混凝土10天的强度是否满足承载力要求

楼板计算长边4.50m，短边4.50×1.00=4.50m，

楼板计算范围内摆放5×5排脚手架，将其荷载转换为计算宽度内均布荷载。

第3层楼板所需承受的荷载为

q=1×1.2×(0.35+25.00×0.11)+ 1×1.2×(0.35+25.00×0.11)+

2×1.2×(1.16×5×5/4.50/4.50)+1.4×(2.00+1.00)=15.08kN/m2

计算单元板带所承受均布荷载q=4.50×15.08=67.87kN/m

板带所需承担的最大弯矩按照四边固接双向板计算

Mmax=0.0513×ql2=0.0513×67.87×4.502=70.51kN.m

验算楼板混凝土强度的平均气温为15.00℃，查温度、龄期对混凝土强度影响曲线

得到10天后混凝土强度达到69.10%，C25.0混凝土强度近似等效为C17.3。

混凝土弯曲抗压强度设计值为fcm=8.29N/mm2

则可以得到矩形截面相对受压区高度：

ξ= Asfy/bh0fcm = 1485.00×300.00/(4500.00×90.00×8.29)=0.13

查表得到钢筋混凝土受弯构件正截面抗弯能力计算系数为

s=0.130

此层楼板所能承受的最大弯矩为：

M2=sbh02fcm = 0.130×4500.000×90.0002×8.3×10-6=39.3kN.m

结论：由于ΣMi = 38.58+39.29=77.87 > Mmax=70.51

所以第10天以后的各层楼板强度和足以承受以上楼层传递下来的荷载。

第3层以下的模板支撑可以拆除。

## （2）9.0m高支模梁模板扣件钢管高支撑架计算书

高支撑架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）。

支撑高度在4米以上的模板支架被称为扣件式钢管高支撑架，对于高支撑架的计算规范存在重要疏漏，使计算极容易出现不能完全确保安全的计算结果。本计算书还参照《施工技术》2002.3.《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》，供脚手架设计人员参考。模板支架搭设高度为9.0m，基本尺寸为：梁截面 B×D=400mm×1200mm，梁支撑立杆的横距(跨度方向) l=0.80米，立杆的步距 h=1.50m，梁底增加1道承重立杆。

图1  梁模板支撑架立面简图

采用的钢管类型为48×3.5。

一.模板面板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算。

静荷载标准值 q1 = 25.000×1.200×0.400+0.350×0.400=12.140kN/m

活荷载标准值 q2 = (2.000+1.000)×0.400=1.200kN/m

面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

本算例中，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 40.00×1.80×1.80/6 = 21.60cm3；

I = 40.00×1.80×1.80×1.80/12 = 19.44cm4；

(1)抗弯强度计算

f = M / W < [f]

其中 f —— 面板的抗弯强度计算值(N/mm2)；

M —— 面板的最大弯距(N.mm)；

W —— 面板的净截面抵抗矩；

[f] —— 面板的抗弯强度设计值，取15.00N/mm2；

M = 0.100ql2

其中 q —— 荷载设计值(kN/m)；

经计算得到 M = 0.100×(1.2×12.140+1.4×1.200)×0.250×0.250=0.102kN.m

经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.102×1000×1000/21600=4.701N/mm2

面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!

(2)抗剪计算 [可以不计算]

T = 3Q/2bh < [T]

其中最大剪力 Q=0.600×(1.2×12.140+1.4×1.200)×0.250=2.437kN

截面抗剪强度计算值 T=3×2437.0/(2×400.000×18.000)=0.508N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2

抗剪强度验算 T < [T]，满足要求!

(3)挠度计算

v = 0.677ql4 / 100EI < [v] = l / 250

面板最大挠度计算值 v = 0.677×12.140×2504/(100×4680×194400)=0.353mm

面板的最大挠度小于250/250=1,满足要求!

二.梁底支撑木方的计算

作用荷载包括梁与模板自重荷载，施工活荷载等。

1.荷载的计算：

(1)钢筋混凝土梁自重(kN/m)：

q1 = 25.000×1.200×0.250=7.500kN/m

(2)模板的自重线荷载(kN/m)：

q2 = 0.350×0.250×(2×1.200+0.400)/0.400=0.613kN/m

(3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN)：

经计算得到，活荷载标准值 P1 = (1.000+2.000)×0.400×0.250=0.300kN

均布荷载 q = 1.2×7.500+1.2×0.613=9.735kN/m

集中荷载 P = 1.4×0.300=0.420kN

木方计算简图

木方弯矩图(kN.m)

木方变形图(mm)

木方剪力图(kN)

经过计算得到从左到右各支座力分别为

N1=0.213kN

N2=3.888kN

N3=0.213kN

经过计算得到最大弯矩 M= 0.109kN.m

经过计算得到最大支座 F= 3.888kN

经过计算得到最大变形 V= 0.0mm

木方的截面力学参数为

本算例中，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 5.00×10.00×10.00/6 = 83.33cm3；

I = 5.00×10.00×10.00×10.00/12 = 416.67cm4；

(1)木方抗弯强度计算

抗弯计算强度 f=0.109×106/83333.3=1.31N/mm2

木方的抗弯计算强度小于11.0N/mm2,满足要求!

(2)木方抗剪计算 [可以不计算]

截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

截面抗剪强度计算值 T=3×1.734/(2×50×100)=0.520N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.60N/mm2

木方的抗剪强度计算满足要求!

(3)木方挠度计算

最大变形 v =0.0mm

木方的最大挠度小于400.0/250=1.6,满足要求!

三.梁底支撑钢管计算

(一) 梁底支撑纵向钢管计算

纵向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算。

集中荷载P取横向支撑钢管传递力。

支撑钢管计算简图

支撑钢管弯矩图(kN.m)

支撑钢管变形图(mm)

支撑钢管剪力图(kN)

经过连续梁的计算得到

最大弯矩 Mmax=0.962kN.m

最大变形Vmax=1.773mm

最大支座力 Qmax=13.718kN

抗弯计算强度 f=0.962×106/5080.0=189.46N/mm2

支撑钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度小于800.0/150与10mm,满足要求!

(二) 梁底支撑横向钢管计算

横向钢管只起构造作用，通过扣件连接到立杆。

四.扣件抗滑移的计算

纵向或横向水平杆与立杆连接时，扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤ Rc

其中 Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN；

R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值；

计算中R取最大支座反力，R=13.72kN

单扣件抗滑承载力的设计计算不满足要求,可以考虑采用双扣件!

当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN；

双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN。

为确保安全，本工程将顶部双扣件改成使用可调顶托。

五.立杆的稳定性计算

立杆的稳定性计算公式

其中 N —— 立杆的轴心压力设计值，它包括：

横杆的最大支座反力 N1=13.72kN (已经包括组合系数1.4)

脚手架钢管的自重 N2 = 1.2×0.129×9.000=1.394kN

N = 13.718+1.394=15.112kN

—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 查表得到；

i —— 计算立杆的截面回转半径 (cm)；i = 1.58

A —— 立杆净截面面积 (cm2)； A = 4.89

W —— 立杆净截面抵抗矩(cm3)；W = 5.08

—— 钢管立杆抗压强度计算值 (N/mm2)；

[f] —— 钢管立杆抗压强度设计值，[f] = 205.00N/mm2；

l0 —— 计算长度 (m)；

如果完全参照《扣件式规范》不考虑高支撑架，由公式(1)或(2)计算

l0 = k1uh                    (1)

l0 = (h+2a)                 (2)

k1 —— 计算长度附加系数，按照表1取值为1.185；

u —— 计算长度系数，参照《扣件式规范》表5.3.3；u = 1.70

a —— 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度；a = 0.10m；

公式(1)的计算结果： = 156.79N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],满足要求!

公式(2)的计算结果： = 57.50N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],满足要求!

如果考虑到高支撑架的安全因素，适宜由公式(3)计算

l0 = k1k2(h+2a)              (3)

k2 —— 计算长度附加系数，按照表2取值为1.020；

公式(3)的计算结果： = 78.04N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],满足要求!

模板承重架应尽量利用剪力墙或柱作为连接连墙件，否则存在安全隐患。

表1  模板支架计算长度附加系数 k1

—————————————————————————————————

步距 h(m)     h≤0.9      0.9<h≤1.2    1.2<h≤1.5    1.5<h≤2.1

k1            1.163        1.167         1.185          1.243

—————————————————————————————————

表2  模板支架计算长度附加系数 k2

—————————————————————————————————

H(m)  4     6     8    10    12    14    16    18   20    25    30    35    40

h+2a或u1h(m)

1.35  1.0  1.014  1.026  1.039  1.042  1.054  1.061  1.081  1.092  1.113  1.137  1.155  1.173

1.44  1.0  1.012  1.022  1.031  1.039  1.047  1.056  1.064  1.072  1.092  1.111  1.129  1.149

1.53  1.0  1.007  1.015  1.024  1.031  1.039  1.047  1.055  1.062  1.079  1.097  1.114  1.132

1.62  1.0  1.007  1.014  1.021  1.029  1.036  1.043  1.051  1.056  1.074  1.090  1.106  1.123

1.80  1.0  1.007  1.014  1.020  1.026  1.033  1.040  1.046  1.052  1.067  1.081  1.096  1.111

1.92  1.0  1.007  1.012  1.018  1.024  1.030  1.035  1.042  1.048  1.062  1.076  1.090  1.104

2.04  1.0  1.007  1.012  1.018  1.022  1.029  1.035  1.039  1.044  1.060  1.073  1.087  1.101

2.25  1.0  1.007  1.010  1.016  1.020  1.027  1.032  1.037  1.042  1.057  1.070  1.081  1.094

2.70  1.0  1.007  1.010  1.016  1.020  1.027  1.032  1.037  1.042  1.053  1.066  1.078  1.091

——————————————————————————————————

以上表参照 杜荣军：《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》

## （二）14.0m高支模撑架计算书

## （1）14.0m高支模板模板扣件钢管高支撑架计算书

参数信息:

1.脚手架参数

横向间距或排距(m):1.00；纵距(m):1.00；步距(m):1.50；

立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.10；脚手架搭设高度(m):9.0；

采用的钢管(mm):Φ48×3.5 ；

扣件连接方式:双扣件，考虑扣件的保养情况，扣件抗滑承载力系数:0.80；

板底支撑连接方式:枋木支撑；

2.荷载参数

模板与木板自重(kN/m2):0.350；混凝土与钢筋自重(kN/m3):25.000；

楼板浇筑厚度(m):0.110；

施工均布荷载标准值(kN/m2):1.000；

3.木方参数

木方弹性模量E(N/mm2):9500.000；枋木抗弯强度设计值(N/mm2):13.000；

木方抗剪强度设计值(N/mm2):1.400；木方的间隔距离(mm):300.000；

木方的截面宽度(mm):50.00；木方的截面高度(mm):100.00；

图1  楼板支撑架立面简图

图2  楼板支撑架荷载计算单元

采用的钢管类型为48×3.5。

一.模板面板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算。

静荷载标准值 q1 = 25.000×0.120×0.900+0.350×0.900=3.015kN/m

活荷载标准值 q2 = (2.000+1.000)×0.900=2.700kN/m

面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

本算例中，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 90.00×1.80×1.80/6 = 48.60cm3；

I = 90.00×1.80×1.80×1.80/12 = 43.74cm4；

(1)抗弯强度计算

f = M / W < [f]

其中 f —— 面板的抗弯强度计算值(N/mm2)；

M —— 面板的最大弯距(N.mm)；

W —— 面板的净截面抵抗矩；

[f] —— 面板的抗弯强度设计值，取15.00N/mm2；

M = 0.100ql2

其中 q —— 荷载设计值(kN/m)；

经计算得到 M = 0.100×(1.2×3.015+1.4×2.700)×0.300×0.300=0.067kN.m

经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.067×1000×1000/48600=1.370N/mm2

面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!

(2)抗剪计算 [可以不计算]

T = 3Q/2bh < [T]

其中最大剪力 Q=0.600×(1.2×3.015+1.4×2.700)×0.300=1.332kN

截面抗剪强度计算值 T=3×1332.0/(2×900.000×18.000)=0.123N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2

抗剪强度验算 T < [T]，满足要求!

(3)挠度计算

v = 0.677ql4 / 100EI < [v] = l / 250

面板最大挠度计算值 v = 0.677×3.015×3004/(100×4680×437400)=0.081mm

面板的最大挠度小于300.0/250,满足要求!

二.模板支撑木方的计算

木方按照均布荷载下连续梁计算。

1.荷载的计算

(1)钢筋混凝土板自重(kN/m)：

q11 = 25.000×0.120×0.300=0.900kN/m

(2)模板的自重线荷载(kN/m)：

q12 = 0.350×0.300=0.105kN/m

(3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN/m)：

经计算得到，活荷载标准值 q2 = (1.000+2.000)×0.300=0.900kN/m

静荷载 q1 = 1.2×0.900+1.2×0.105=1.206kN/m

活荷载 q2 = 1.4×0.900=1.260kN/m

2.木方的计算

按照三跨连续梁计算，最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和，计算公式如下:

均布荷载 q = 2.219/0.900=2.466kN/m

最大弯矩 M = 0.1ql2=0.1×2.47×0.90×0.90=0.200kN.m

最大剪力 Q=0.6×0.900×2.466=1.332kN

最大支座力 N=1.1×0.900×2.466=2.441kN

木方的截面力学参数为

本算例中，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 5.00×10.00×10.00/6 = 83.33cm3；

I = 5.00×10.00×10.00×10.00/12 = 416.67cm4；

(1)木方抗弯强度计算

抗弯计算强度 f=0.200×106/83333.3=2.40N/mm2

木方的抗弯计算强度小于11.0N/mm2,满足要求!

(2)木方抗剪计算 [可以不计算]

最大剪力的计算公式如下:

Q = 0.6ql

截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

截面抗剪强度计算值 T=3×1332/(2×50×100)=0.399N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.60N/mm2

木方的抗剪强度计算满足要求!

(3)木方挠度计算

最大变形 v =0.677×1.005×900.04/(100×8100.00×4166666.8)=0.132mm

木方的最大挠度小于900.0/250,满足要求!

三.板底支撑钢管计算

横向支撑钢管计算

横向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算。

集中荷载P取木方支撑传递力。

支撑钢管计算简图

支撑钢管弯矩图(kN.m)

支撑钢管变形图(mm)

支撑钢管剪力图(kN)

经过连续梁的计算得到

最大弯矩 Mmax=0.586kN.m

最大变形 Vmax=1.356mm

最大支座力 Qmax=7.975kN

抗弯计算强度 f=0.586×106/5080.0=115.34N/mm2

支撑钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度小于900.0/150与10mm,满足要求!

四.扣件抗滑移的计算

纵向或横向水平杆与立杆连接时，扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤ Rc

其中 Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN；

R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值；

计算中R取最大支座反力，R=7.98kN

单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN；

双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN。

为确保安全，本工程将顶部双扣件改成使用可调顶托。

五.模板支架荷载标准值(立杆轴力)

作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

1.静荷载标准值包括以下内容：

(1)脚手架的自重(kN)：

NG1 = 0.129×14.000=1.807kN

(2)模板的自重(kN)：

NG2 = 0.350×0.900×0.900=0.284kN

(3)钢筋混凝土楼板自重(kN)：

NG3 = 25.000×0.120×0.900×0.900=2.430kN

经计算得到，静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3 = 4.521kN。

2.活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载。

经计算得到，活荷载标准值 NQ = (1.000+2.000)×0.900×0.900=2.430kN

3.不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2NG + 1.4NQ

六.立杆的稳定性计算

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

其中 N —— 立杆的轴心压力设计值 (kN)；N = 8.83

—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 查表得到；

i —— 计算立杆的截面回转半径 (cm)；i = 1.58

A —— 立杆净截面面积 (cm2)； A = 4.89

W —— 立杆净截面抵抗矩(cm3)；W = 5.08

—— 钢管立杆抗压强度计算值 (N/mm2)；

[f] —— 钢管立杆抗压强度设计值，[f] = 205.00N/mm2；

l0 —— 计算长度 (m)；

如果完全参照《扣件式规范》，由公式(1)或(2)计算

l0 = k1uh                    (1)

l0 = (h+2a)                  (2)

k1 —— 计算长度附加系数，取值为1.155；

u —— 计算长度系数，参照《扣件式规范》表5.3.3；u = 1.70

a —— 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度；a = 0.30m；

公式(1)的计算结果： = 87.06N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],满足要求!

公式(2)的计算结果： = 46.71N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],满足要求!

七.楼板强度的计算

1.计算楼板强度说明

验算楼板强度时按照最不利考虑,楼板的跨度取4.50m，楼板承受的荷载按照线均布考虑。

宽度范围内配筋2级钢筋，配筋面积As=1620.0mm2，fy=300.0N/mm2。

板的截面尺寸为 b×h=4500mm×120mm，截面有效高度 h0=100mm。

按照楼板每5天浇筑一层，所以需要验算5天、10天、15天...的

承载能力是否满足荷载要求，其计算简图如下：

2.计算楼板混凝土5天的强度是否满足承载力要求

楼板计算长边4.50m，短边4.50×1.00=4.50m，

楼板计算范围内摆放6×6排脚手架，将其荷载转换为计算宽度内均布荷载。

第2层楼板所需承受的荷载为

q=1×1.2×(0.35+25.00×0.12)+1×1.2×(1.81×6×6/4.50/4.50)+1.4×(2.00+1.00)=12.08kN/m2

计算单元板带所承受均布荷载q=4.50×12.08=54.34kN/m

板带所需承担的最大弯矩按照四边固接双向板计算

Mmax=0.0513×ql2=0.0513×54.34×4.502=56.45kN.m

验算楼板混凝土强度的平均气温为15.00℃，查温度、龄期对混凝土强度影响曲线

得到5天后混凝土强度达到48.30%，C25.0混凝土强度近似等效为C12.1。

混凝土弯曲抗压强度设计值为fcm=7.20N/mm2

则可以得到矩形截面相对受压区高度：

ξ= Asfy/bh0fcm = 1620.00×300.00/(4500.00×100.00×7.20)=0.15

查表得到钢筋混凝土受弯构件正截面抗弯能力计算系数为

s=0.139

此层楼板所能承受的最大弯矩为：

M1=sbh02fcm = 0.139×4500.000×100.0002×7.2×10-6=45.0kN.m

结论：由于ΣMi = 45.04=45.04 < Mmax=56.45

所以第5天以后的楼板楼板强度和不足以承受以上楼层传递下来的荷载。

第2层以下的模板支撑必须保存。

3.计算楼板混凝土10天的强度是否满足承载力要求

楼板计算长边4.50m，短边4.50×1.00=4.50m，

楼板计算范围内摆放6×6排脚手架，将其荷载转换为计算宽度内均布荷载。

第3层楼板所需承受的荷载为

q=1×1.2×(0.35+25.00×0.12)+1×1.2×(0.35+25.00×0.12)+

2×1.2×(1.81×6×6/4.50/4.50)+1.4(2.00+1.00)=19.95kN/m2

计算单元板带所承受均布荷载q=4.50×19.95=89.78kN/m

板带所需承担的最大弯矩按照四边固接双向板计算

Mmax=0.0513×ql2=0.0513×89.78×4.502=93.27kN.m

验算楼板混凝土强度的平均气温为15.00℃，查温度、龄期对混凝土强度影响曲线

得到10天后混凝土强度达到69.10%，C25.0混凝土强度近似等效为C17.3。

混凝土弯曲抗压强度设计值为fcm=8.29N/mm2

则可以得到矩形截面相对受压区高度：

ξ= Asfy/bh0fcm = 1620.00×300.00/(4500.00×100.00×8.29)=0.13

查表得到钢筋混凝土受弯构件正截面抗弯能力计算系数为

s=0.121

此层楼板所能承受的最大弯矩为：

M2=sbh02fcm = 0.121×4500.000×100.0002×8.3×10-6=45.2kN.m

结论：由于ΣMi = 45.04+45.15=90.19 < Mmax=93.27

所以第10天以后的楼板楼板强度和不足以承受以上楼层传递下来的荷载。

第3层以下的模板支撑必须保存。

4.计算楼板混凝土15天的强度是否满足承载力要求

楼板计算长边4.50m，短边4.50×1.00=4.50m，

楼板计算范围内摆放6×6排脚手架，将其荷载转换为计算宽度内均布荷载。

第4层楼板所需承受的荷载为

q=1×1.2×(0.35+25.00×0.12)+

2×1.2×(0.35+25.00×0.12)+

3×1.2×(1.81×6×6/4.50/4.50)+

1.4×(2.00+1.00)=27.83kN/m2

计算单元板带所承受均布荷载q=4.50×27.83=125.22kN/m

板带所需承担的最大弯矩按照四边固接双向板计算

Mmax=0.0513×ql2=0.0513×125.22×4.502=130.09kN.m

验算楼板混凝土强度的平均气温为15.00℃，查温度、龄期对混凝土强度影响曲线

得到15天后混凝土强度达到81.27%，C25.0混凝土强度近似等效为C20.3。

混凝土弯曲抗压强度设计值为fcm=9.75N/mm2

则可以得到矩形截面相对受压区高度：

ξ= Asfy/bh0fcm = 1620.00×300.00/(4500.00×100.00×9.75)=0.11

查表得到钢筋混凝土受弯构件正截面抗弯能力计算系数为

s=0.104

此层楼板所能承受的最大弯矩为：

M3=sbh02fcm = 0.104×4500.000×100.0002×9.7×10-6=45.6kN.m

结论：由于ΣMi = 45.04+45.15+45.61=135.80 > Mmax=130.09

所以第15天以后的各层楼板强度和足以承受以上楼层传递下来的荷载。

第4层以下的模板支撑可以拆除。

## （2）14.0m高支模梁模板扣件钢管高支撑架计算书

高支撑架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）。

支撑高度在4米以上的模板支架被称为扣件式钢管高支撑架，对于高支撑架的计算规范存在重要疏漏，使计算极容

易出现不能完全确保安全的计算结果。本计算书还参照《施工技术》2002.3.《扣件式钢管模板高支撑架设计和使

用安全》，供脚手架设计人员参考。

模板支架搭设高度为14.0m，

基本尺寸为：梁截面 B×D=350mm×1000mm，梁支撑立杆的横距(跨度方向) l=0.90m，立杆的步距 h=1.50m，

梁底增加1道承重立杆。

图1  梁模板支撑架立面简图

采用的钢管类型为48×3.5。

一.模板面板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算。

静荷载标准值 q1 = 25.000×1.000×0.350+0.350×0.350=8.872kN/m

活荷载标准值 q2 = (2.000+1.000)×0.350=1.050kN/m

面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

本算例中，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 35.00×1.80×1.80/6 = 18.90cm3；

I = 35.00×1.80×1.80×1.80/12 = 17.01cm4；

(1)抗弯强度计算

f = M / W < [f]

其中 f —— 面板的抗弯强度计算值(N/mm2)；

M —— 面板的最大弯距(N.mm)；

W —— 面板的净截面抵抗矩；

[f] —— 面板的抗弯强度设计值，取15.00N/mm2；

M = 0.100ql2

其中 q —— 荷载设计值(kN/m)；

经计算得到 M = 0.100×(1.2×8.872+1.4×1.050)×0.250×0.250=0.076kN.m

经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.076×1000×1000/18900=4.007N/mm2

面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!

(2)抗剪计算 [可以不计算]

T = 3Q/2bh < [T]

其中最大剪力 Q=0.600×(1.2×8.872+1.4×1.050)×0.250=1.818kN

截面抗剪强度计算值 T=3×1818.0/(2×350.000×18.000)=0.433N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2

抗剪强度验算 T < [T]，满足要求!

(3)挠度计算

v = 0.677ql4 / 100EI < [v] = l / 250

面板最大挠度计算值 v = 0.677×8.872×2504/(100×4680×170100)=0.295mm

面板的最大挠度小于250.0/250,满足要求!

二.梁底支撑木方的计算

作用荷载包括梁与模板自重荷载，施工活荷载等。

1.荷载的计算：

(1)钢筋混凝土梁自重(kN/m)：

q1 = 25.000×1.000×0.250=6.250kN/m

(2)模板的自重线荷载(kN/m)：

q2 = 0.350×0.250×(2×1.000+0.350)/0.350=0.588kN/m

(3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN)：

经计算得到，活荷载标准值 P1 = (1.000+2.000)×0.350×0.250=0.262kN

均布荷载 q = 1.2×6.250+1.2×0.588=8.205kN/m

集中荷载 P = 1.4×0.263=0.368kN

木方计算简图

木方弯矩图(kN.m)

木方变形图(mm)

木方剪力图(kN)

经过计算得到从左到右各支座力分别为

N1=0.098kN

N2=3.043kN

N3=0.098kN

经过计算得到最大弯矩 M= 0.081kN.m

经过计算得到最大支座 F= 3.043kN

经过计算得到最大变形 V= 0.0mm

木方的截面力学参数为

本算例中，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 5.00×10.00×10.00/6 = 83.33cm3；

I = 5.00×10.00×10.00×10.00/12 = 416.67cm4；

(1)木方抗弯强度计算

抗弯计算强度 f=0.081×106/83333.3=0.97N/mm2

木方的抗弯计算强度小于11.0N/mm2,满足要求!

(2)木方抗剪计算 [可以不计算]

截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

截面抗剪强度计算值 T=3×1.337/(2×50×100)=0.401N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.60N/mm2

木方的抗剪强度计算满足要求!

(3)木方挠度计算

最大变形 v =0.0mm

木方的最大挠度小于450.0/250,满足要求!

三.梁底支撑钢管计算

(一) 梁底支撑纵向钢管计算

纵向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算。

集中荷载P取横向支撑钢管传递力。

支撑钢管计算简图

支撑钢管弯矩图(kN.m)

支撑钢管变形图(mm)

支撑钢管剪力图(kN)

经过连续梁的计算得到

最大弯矩 Mmax=0.989kN.m

最大变形 Vmax=2.244mm

最大支座力 Qmax=12.088kN

抗弯计算强度 f=0.989×106/5080.0=194.71N/mm2

支撑钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度小于900.0/150与10mm,满足要求!

(二) 梁底支撑横向钢管计算

横向钢管只起构造作用，通过扣件连接到立杆。

四.扣件抗滑移的计算

纵向或横向水平杆与立杆连接时，扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤ Rc

其中 Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN；

R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值；

计算中R取最大支座反力，R=12.09kN

单扣件抗滑承载力的设计计算不满足要求,可以考虑采用双扣件!

当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN；

双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN。

为确保安全，本工程将顶部双扣件改成使用可调顶托。

五.立杆的稳定性计算

立杆的稳定性计算公式

其中 N —— 立杆的轴心压力设计值，它包括：

横杆的最大支座反力 N1=12.09kN (已经包括组合系数1.4)

脚手架钢管的自重 N2 = 1.2×0.129×14.000=2.169kN

N = 12.088+2.169=14.257kN

—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 查表得到；

i —— 计算立杆的截面回转半径 (cm)；i = 1.58

A —— 立杆净截面面积 (cm2)； A = 4.89

W —— 立杆净截面抵抗矩(cm3)；W = 5.08

—— 钢管立杆抗压强度计算值 (N/mm2)；

[f] —— 钢管立杆抗压强度设计值，[f] = 205.00N/mm2；

l0 —— 计算长度 (m)；

如果完全参照《扣件式规范》不考虑高支撑架，由公式(1)或(2)计算

l0 = k1uh                    (1)

l0 = (h+2a)                  (2)

k1 —— 计算长度附加系数，按照表1取值为1.185；

u —— 计算长度系数，参照《扣件式规范》表5.3.3；u = 1.70

a —— 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度；a = 0.10m；

公式(1)的计算结果： = 147.92N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],满足要求!

公式(2)的计算结果： = 54.25N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],满足要求!

如果考虑到高支撑架的安全因素，适宜由公式(3)计算

l0 = k1k2(h+2a)              (3)

k2 —— 计算长度附加系数，按照表2取值为1.033；

公式(3)的计算结果： = 74.53N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],满足要求!

模板承重架应尽量利用剪力墙或柱作为连接连墙件，否则存在安全隐患。

表1  模板支架计算长度附加系数 k1

—————————————————————————————————

步距 h(m)     h≤0.9      0.9<h≤1.2    1.2<h≤1.5    1.5<h≤2.1

k1           1.163        1.167        1.185          1.243

—————————————————————————————————

表2  模板支架计算长度附加系数 k2

—————————————————————————————————

H(m)  4      6      8     10     12     14     16     18    20     25     30     35     40

h+2a或u1h(m)

1.35  1.0  1.014  1.026  1.039  1.042  1.054  1.061  1.081  1.092  1.113  1.137  1.155  1.173

1.44  1.0  1.012  1.022  1.031  1.039  1.047  1.056  1.064  1.072  1.092  1.111  1.129  1.149

1.53  1.0  1.007  1.015  1.024  1.031  1.039  1.047  1.055  1.062  1.079  1.097  1.114  1.132

1.62  1.0  1.007  1.014  1.021  1.029  1.036  1.043  1.051  1.056  1.074  1.090  1.106  1.123

1.80  1.0  1.007  1.014  1.020  1.026  1.033  1.040  1.046  1.052  1.067  1.081  1.096  1.111

1.92  1.0  1.007  1.012  1.018  1.024  1.030  1.035  1.042  1.048  1.062  1.076  1.090  1.104

2.04  1.0  1.007  1.012  1.018  1.022  1.029  1.035  1.039  1.044  1.060  1.073  1.087  1.101

2.25  1.0  1.007  1.010  1.016  1.020  1.027  1.032  1.037  1.042  1.057  1.070  1.081  1.094

2.70  1.0  1.007  1.010  1.016  1.020  1.027  1.032  1.037  1.042  1.053  1.066  1.078  1.091

——————————————————————————————————

以上表参照 杜荣军：《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》

## （三）梁侧模板计算书

本工程最大梁截面为400×1200㎜，现取该梁作为梁侧模板验算。

一.梁侧模板基本参数

计算断面宽度400mm，高度1200mm，两侧楼板高度110mm。

模板面板采用普通胶合板。

内龙骨间距250mm，内龙骨采用50×100mm木方，外龙骨采用双钢管48mm×3.5mm。

对拉螺栓布置2道，在断面内水平间距250+450mm，断面跨度方向间距450mm，直径14mm。

模板组装示意图

二.梁侧模板荷载标准值计算

强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载设计值；挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力产生荷载标准值。

新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值:

其中 c—— 混凝土的重力密度，取24.000kN/m3；

t —— 新浇混凝土的初凝时间，为0时(表示无资料)取200/(T+15)，取5.714h；

T —— 混凝土的入模温度，取20.000℃；

V —— 混凝土的浇筑速度，取2.500m/h；

H —— 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度，取1.200m；

1—— 外加剂影响修正系数，取1.2；

2—— 混凝土坍落度影响修正系数，取1.15。

根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 F1=28.800kN/m2

实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=28.800kN/m2

倒混凝土时产生的荷载标准值 F2= 4.000kN/m2。

三.梁侧模板面板的计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算。

面板的计算宽度取1.04m。

荷载计算值 q = 1.2×28.800×1.040+1.4×4.000×1.040=41.766kN/m

面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

本算例中，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 104.00×1.80×1.80/6 = 56.16cm3；

I = 104.00×1.80×1.80×1.80/12 = 50.54cm4；

计算简图

弯矩图(kN.m)

剪力图(kN)

变形图(mm)

经过计算得到从左到右各支座力分别为

N1=4.177kN

N2=11.486kN

N3=11.486kN

N4=4.177kN

最大弯矩 M = 0.261kN.m

最大变形 V = 0.5mm

(1)抗弯强度计算

经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.261×1000×1000/56160=4.647N/mm2

面板的抗弯强度设计值 [f]，取15.00N/mm2；

面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!

(2)抗剪计算 [可以不计算]

截面抗剪强度计算值 T=3×6264.0/(2×1040.000×18.000)=0.502N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2

抗剪强度验算 T < [T]，满足要求!

(3)挠度计算

面板最大挠度计算值 v = 0.467mm

面板的最大挠度小于250.0/250,满足要求!

四.梁侧模板内龙骨的计算

内龙骨直接承受模板传递的荷载，通常按照均布荷载连续梁计算。

内龙骨均布荷载按照面板最大支座力除以面板计算宽度得到。

q = 11.486/1.040=11.044kN/m

内龙骨按照均布荷载下多跨连续梁计算。

内龙骨计算简图

内龙骨弯矩图(kN.m)

内龙骨变形图(mm)

内龙骨剪力图(kN)

经过计算得到最大弯矩 M= 0.839kN.m

经过计算得到最大支座 F= 7.892kN

经过计算得到最大变形 V= 0.9mm

内龙骨的截面力学参数为

本算例中，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 5.00×10.00×10.00/6 = 83.33cm3；

I = 5.00×10.00×10.00×10.00/12 = 416.67cm4；

(1)内龙骨抗弯强度计算

抗弯计算强度 f=0.839×106/83333.3=10.07N/mm2

内龙骨的抗弯计算强度小于11.0N/mm2,满足要求!

(2)内龙骨抗剪计算 [可以不计算]

截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

截面抗剪强度计算值 T=3×4307/(2×50×100)=1.292N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.60N/mm2

内龙骨的抗剪强度计算满足要求!

(3)内龙骨挠度计算

最大变形 v =0.9mm

内龙骨的最大挠度小于450.0/250,满足要求!

五.梁侧模板外龙骨的计算

外龙骨承受内龙骨传递的荷载，按照集中荷载下连续梁计算。

外龙骨按照集中荷载作用下的连续梁计算。

集中荷载P取横向支撑钢管传递力。

支撑钢管计算简图

支撑钢管弯矩图(kN.m)

支撑钢管变形图(mm)

支撑钢管剪力图(kN)

经过连续梁的计算得到

最大弯矩 Mmax=0.709kN.m

最大变形 Vmax=0.174mm

最大支座力 Qmax=15.606kN

抗弯计算强度 f=0.709×106/10160000.0=69.78N/mm2

支撑钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度小于450.0/150与10mm,满足要求!

六.对拉螺栓的计算

计算公式:

N < [N] = fA

其中 N —— 对拉螺栓所受的拉力；

A —— 对拉螺栓有效面积 (mm2)；

f —— 对拉螺栓的抗拉强度设计值，取170N/mm2；

对拉螺栓的直径(mm):  14

对拉螺栓有效直径(mm):  12

对拉螺栓有效面积(mm2): A = 105.000

对拉螺栓最大容许拉力值(kN): [N] = 17.850

对拉螺栓所受的最大拉力(kN):  N = 15.606

对拉螺栓强度验算满足要求!

# 十五、梁和楼板模板高支撑架的构造和施工要求

除了要遵守《扣件架规范》的相关要求外，还要考虑以下内容

1.模板支架的构造要求：

a.梁板模板高支撑架可以根据设计荷载采用单立杆或双立杆；

b.立杆之间必须按步距满设双向水平杆，确保两方向足够的设计刚度；

c.梁和楼板荷载相差较大时，可以采用不同的立杆间距，但只宜在一个方向变距、而另一个方向不变。

2.立杆步距的设计：

a.当架体构造荷载在立杆不同高度轴力变化不大时，可以采用等步距设置；

b.当中部有加强层或支架很高，轴力沿高度分布变化较大，可采用下小上大的变步距设置，但变化不要过多；

c.高支撑架步距以0.9--1.5m为宜，不宜超过1.5m。

3.整体性构造层的设计：

a.当支撑架高度≥20m或横向高宽比≥6时，需要设置整体性单或双水平加强层；

b.单水平加强层可以每4--6米沿水平结构层设置水平斜杆或剪刀撑，且须与立杆连接，设置斜杆层数要大于水平框格总数的1/3；

c.双水平加强层在支撑架的顶部和中部每隔10--15m设置，四周和中部每10--15m设竖向斜杆，使其具有较大刚度和变形约束的空间结构层；

d.在任何情况下，高支撑架的顶部和底部（扫地杆的设置层）必须设水平加强层。

4.剪刀撑的设计：

a.沿支架四周外立面应满足立面满设剪刀撑；

b.中部可根据需要并依构架框格的大小，每隔10--15m设置。

5.顶部支撑点的设计：

a.最好在立杆顶部设置支托板，其距离支架顶层横杆的高度不宜大于400mm；

b.顶部支撑点位于顶层横杆时，应靠近立杆，且不宜大于200mm；

c.支撑横杆与立杆的连接扣件应进行抗滑验算，当设计荷载N≤12kN时，可用双扣件；大于12kN时应用顶托方式。

6.支撑架搭设的要求：

a.严格按照设计尺寸搭设，立杆和水平杆的接头均应错开在不同的框格层中设置；

b.确保立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差小于《扣件架规范》的要求；

c.确保每个扣件和钢管的质量是满足要求的，每个扣件的拧紧力矩都要控制在45-60N.m，钢管不能选用已经长期使用发生变形的；

d.地基支座的设计要满足承载力的要求。

7.施工使用的要求：

a.绑扎楼板钢筋前分段将柱子砼浇捣完成，以便高支模系统与柱子连接，提高整体稳定性；

b.精心设计混凝土浇筑方案，确保模板支架施工过程中均衡受载，最好采用由中部向两边扩展的浇筑方式；

c.严格控制实际施工荷载不超过设计荷载，对出现的超过最大荷载要有相应的控制措施，钢筋等材料不能在支架上方堆放；

d.浇筑过程中，派人检查支架和支承情况，发现下沉、松动和变形情况及时解决。

# 十六、高支模支撑系统附图

## （一）搭设高度为9.0m的高支模系统附图

（1）7.770m雨棚、大厅三层板高支模附图一：立杆平面布置图

（2）7.770m雨棚、大厅三层板高支模附图二：剪刀撑布置图

（3）7.770m雨棚、大厅三层板高支模附图三：3-5剪刀撑及水平杆布置立面图

（4）7.770m雨棚、大厅三层板高支模附图四：连墙件平面布置图、

7.770m雨棚、大厅三层板高支模附图五：连墙件立面图

（5）7.770m雨棚、大厅三层板高支模附图六：梁正立面图

7.770m雨棚、大厅三层板高支模附图七：梁侧立面图

（6）34.770m楼梯、电梯机房天面板高支模附图八：立杆平面布置图

34.770m楼梯、电梯机房天面板高支模附图九：剪刀撑布置图

（7）34.770m楼梯、电梯机房天面板高支模附图十：2-3剪刀撑及水平杆布置立面图

34.770m楼梯、电梯机房天面板高支模附图十一：连墙件平面布置图

（8）34.770m楼梯、电梯机房天面板高支模附图十二：连墙件立面布置图

34.770m楼梯、电梯机房天面板高支模附图十三：梁正立面图

34.770m楼梯、电梯机房天面板高支模附图十四：梁侧立面图

## （二）搭设高度为14.0m的高支模系统附图

（1）39.770屋顶高支模附图一：立杆平面布置图

（2）39.770屋顶高支模附图二：剪刀撑布置图

（3）39.770屋顶高支模附图三：3-5剪刀撑及水平杆布置立面图

（4）39.770屋顶高支模附图五：连墙件布置平面图、连墙件布置立面图

（5）39.770屋顶高支模附图六：梁正立面图

（6）39.770屋顶高支模附图七：梁侧立面图

您可能还会对以下产品感兴趣：

- 工程竣工资料制作与管理软件

- 临时用电设计计算软件

- 施工安全验算软件

- 标书制作与管理软件

- 网络计划编制制作软件

- 施工平面图布置软件

- 电力工程资料软件

- 高支模架计算软件

- 建邦监理工程师

- 施工组织设计大全

钢结构工程设计cad图纸及效果图大全

别墅设计cad图纸及效果图大全

室内装饰模型及效果图大全

园林景观设计资料

杭州嘉意德科技有限公司是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目：为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案，业务方向为两大块：1，行业性站点（http://www.8wr.cn/），为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务；2，建筑软件开发(http://www.hzjyd.com/)，为建筑单位、施工现场开发应用软件。 “好创意，好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品，即：好品德；注重员工品味，尊重员工创意，即：好创意。

杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851

网址：http://www.hzjyd.com