- 编制说明及编制依据

1.1 编制说明

为保证本项目施工过程中脚手架搭设、使用、拆除符合有关规范要求，特编制本方案，作为脚手架工程施工的原则性指导文件。

1.2 编制依据

1.2.1 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)。

1.2.2 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)。

1.2.3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。

1.2.4 《建筑施工手册》缩印本第四版。

1.2.5 招投标文件。

1.2.6 现场环境和条件。

- 工程概况

2.1 我单位承的B区工程项目范围见下表

表1：B区工程项目一览表

| 序号 | 项目编号 | 项目在总图的编号 | 项目名称 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 418~458 | 8/12 | 1~5号磨水泥输送 | 除钢结构外土建 |
| 2 | 403 | 10 | 石膏、混合材输送 | 同上 |
| 3 | 436~456 | 11 | 水泥粉磨(含粉煤灰库) | 同上 |
| 4 | 533/536/832 | 17 | 水泥包装 | 同上 |
| 5 | 622 | 18 | 原煤输送 | 同上 |
| 6 | 623/624 | 19 | 煤粉制备及输送 | 同上 |
| 7 | 921 | 22 | 水泥磨压缩空气站 | 同上 |
| 8 | 912 | 23 | 生产用水系统 | 同上 |
| 9 | 822/832 | 24/26/27 | 上述车间的配电室 | 同上 |
| 10 | -- | -- | 煤粉输送管道 | 同上 |
| 11 | -- | -- | 总降压变电站改造 | 同上 |
| 12 | -- | -- | 挡土墙 | 同上 |
| 13 | -- | -- | 厕所 | 同上 |

2.2主要单位工程几何概况见下表

表2：主要单位工程建筑几何概况表

| 序号 | 单位工程 名称 | 结构类型 | 建筑几何概况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥粉磨 | 框架 | 5层框架，建筑平面37.5×46.5m，建筑高度36.2m，基中：底层有三组磨机基础，靠熟料库一侧为磨头仓，有二组钢筋砼漏斗，是几何构造最复杂的部分。 | 有关参数均参照招标文件后的BUILDING CHARACTERISTICS及我公司以往相关的施工经验，足以用于本方案的编制。 |
| 2 | 粉煤灰库 | 特捉 (筒仓) | 建筑平面Ф10m，建筑高度23.3m,其内有一钢筋砼漏斗。 |  |
| 3 | 煤粉制备 | 框架 | 4层框架，建筑平面16.5×27m，建筑高度20.3m，其底层有一煤磨基础。 |  |
| 4 | 水泥包装 | 框架 | 5层框架，建筑平面12×26＋6.5×13.7＋6.7×16m,呈“占”字形，建筑高度20.14m。 |  |
| 5 | 生产用水系统 | 特种 (水池) 砖混 | 水池10.5×15m，深3.3m，壁厚250mm，泵房6×20m，建筑高度4m。 |  |
| 6 | 压缩空气站 | 砖混 | 一层砖混 |  |
| 7 | 配电室 | 砖混 | 一层砖混 |  |
| 8 | 输送 | 钢筋砼独立基础 | 钢筋砼独立基础。(上部为钢结构) |  |

3、 施工部署

3.1 施工方案的选择

根据建筑几何特征及现场的环境和条件，各单位工程的脚手架施工方案确定如下：

3.1.1 水泥粉磨、煤粉制备、水泥包装等框架结构的主体施工，均搭设满堂(承重支撑)脚手架。

3.1.2 粉煤灰库主体施工：库外搭设双排结构脚手架，库内搭设满堂(承重支撑)脚手架。

3.1.3 对砖混屋面现浇结构，室外搭设双排脚手架，室内搭设满堂脚手架。装修施工室外脚手架不变，室内天棚施工完后拆除满堂脚手架，然后搭设简易操作平台施工墙面。

3.2 质量标准

严格按照建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)进行验收。

3.3 材料计划

表3：钢管扣件材料计划表

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管 | Ф48×3.5 | T | 550 |
| 2 | 直角扣件 | -- | 个 | 74000 |
| 3 | 回转扣件 | -- | 个 | 7400 |
| 4 | 对接扣件 | -- | 个 | 7400 |
| 5 | “3”形扣件 | -- | 个 | 5000 |
| 说明：以上计划考虑水泥粉磨、粉煤灰库、煤粉制备、水泥包装四个单位平行施工高峰期的用量，具体根据工程进度情况调整。 |  |  |  |  |

| 序号 | 工种 | 数量(人) | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架子工 | 40 | 各类脚手架搭拆与维护、铺脚手板、挂安全网、配合支模等 |
| 2 | 普工 | 80 | 配合架子工作业 |

3.4 劳动力计划

表4：劳动力计划表

- 脚手架搭设

4.1 材料要求

4.1.1 钢管

- 钢管采用Ф48×3.5焊管，材质Q235-A级，钢管的长度不得超过6500mm(最大质量≤25kg)。

- 新钢管的产品质量合格证，质量检验报告资料齐全，钢管表面应平直光滑，不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道并涂刷防锈漆。

- 旧钢管应检查其锈蚀深度，检查时在锈蚀严重的钢管中抽取三根，在每根锈蚀的部位横向截断取样检查，当锈蚀深度超过表5规定的数值时，不得使用。

- 钢管变形不得超过表5规定的数值。

4.1.2 扣件

- 新扣件的生产许可证、测试报告和产品质量合格证资料应齐全。

- 旧扣件应检查其外观，对有裂缝、变形的禁止使用，出现滑丝的螺栓必须更换。

- 新旧扣件均应进行防锈处理。

表5：钢管的允许偏差

| 序号 | 项 目 |  | 允许偏差 ⊿(mm) | 示 意 图 | 检查工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管尺寸 (mm) | 外径48 | -0.5 | --- | 游标卡尺 |
| 2 |  | 壁厚3.5 | -0.5 | --- |  |
| 3 | 切斜偏差 |  | 1.7 | ⊿ | 塞尺 拐角尺 |
| 4 | 锈蚀深度 |  | ≤0.5 | ⊿ | 游标卡尺 |
| 5 | 端部弯曲 l≤1.5m |  | ≤5 | ⊿ L | 钢板尺 |
| 6 | 立杆弯曲 3m<l≤4m 4m<l≤6.5m |  | ≤12 ≤20 | ⊿ L | 钢板尺 |
| 7 | 水平杆、斜杆弯曲 l≤6.5 m |  | ≤30 |  |  |

4.1.3脚手板

(1) 在使用人员密集、使用周期较长的部位，脚手板采用木板。木板用杉木或松木制作，其宽度≥200mm，厚度≥50mm，两端用10~14号镀锌钢丝捆紧。禁止使用腐朽的木板。

(2) 在一般部位，脚手板采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板，竹串片脚手板使用宽度≥60mm的竹片和直径5~10mm，间距≤600mm的拼接螺栓制作，孔径应紧密配合，螺栓必须可靠坚固。

4.2 地基处理

4.2.1 回填土

脚手架地基大多落在新回填土上。回填土按设计及规范要求进行分层夯填，分层厚度≤300mm，回填土的密实系数应符合设计要求。

搭设前应将场地平整，将回填铲平，并距外脚手外侧立杆500mm设置浅排水沟。

4.2.2基础持力层

基础施工阶段，脚手架可落在基础持力层上。基坑应做好排水措施，防止因水长期浸泡造成地基软化，从而影响脚手架的安全。

4.2.3 结构构件作为脚手架地基

当脚手架落在基础梁、基础等结构构件上时，基础梁或基础等必须具备≥1d龄期强度。

4.3 双排脚手架的设计及验算

本工程双排脚手架为装修脚手架或结构脚手架，均按敞开式结构脚手架设计。

4.3.1敞开式双排结构脚手架的构造选择

立杆横距lb=1.05m

步距h=1.35m

立杆纵距(跨距)la=1.5m

连墙件设置：三步三跨

4.3.2敞开式双排结构脚手架的荷载及荷载组合

永久荷载

每米立杆承受的结构自重gk1=0.1491KN/m

脚手板自重gk2=0.35 KN/m2

栏杆与挡脚板自重gk3=0.14 KN/m

脚手架上吊挂的安全网等安全设施自重gk4=0.14 KN/m

施工荷载

施工均布活荷载qk=3KN/m2

风荷载

| 计算项目 | 荷载效应组合 |
| --- | --- |
| 水平杆强度与变形 | 永久荷载+施工均布活荷载 |
| 立杆稳定 | 永久荷载+施工均布活荷载 |
|  | 永久荷载+0.85(施工均布活荷载+风荷载) |
| 连墙件承载力 | 风荷载+5KN |

作用于脚手架上的水平风荷载偏安全取Wk=0.8 KN/m2

荷载组合如下表

4.3.3小横杆抗弯强度及变形验算

计算简图如下

Q

1.05m

Q=1.2*(0.35*1.5*1.05+0.14*1.5+0.14*1.5)/1.05+1.4*3/1.05

=5.11KN/m

Mmax=5.11*1.05*1.05*1000000/8=704222N.m

抗弯强度验算Mmax/W=704222/5080=138.6N/mm2<f=205N/mm2

最大变形验算Wmax=5*5.11*1.054*106/(384*2.04*105*12.19*104)

=2.74*10-5 mm<<1050/150=7mm

<<10mm

均满足要求。

4.3.4大横杆抗弯强度及变形验算

计算简图如下：

Q

1.5m             1.5m           1.5m

Q偏安全取与小横杆的Q值相等，由连续梁的内力系数可知，其最大弯矩小于简支梁，故满足要求。

4.3.5立杆稳定验算

立杆轴向力偏安全取大值

N=1.2*(0.149*1.35+0.35*1.5*0.525+0.14*1.5+0.14*1.5)+0.85*(1.4*3+1.4*0.8)

=5.6KN

N/ΨA=5.6*106/(0.251*4.89*100)=4.9N/mm2<<f=205N/mm2

满足要求。

4.3.6扣件抗滑验算

由小横杆的荷载可知，其通过扣件传至立杆的荷载为5.11*1.05/2=2.68KN<<直角扣件或回转扣件的设计承载=8KN

满足要求。

4.4 满堂脚手架(模板支撑)设计及验算

满堂脚手架仅验算其立杆稳定性即可。

4.4.1 满堂模板支撑的构造选择

立杆间距(双向)：1.2 m。

步距(双向)：1.2m。

4.4.2 荷载

永久荷载

每米立杆承受的结构自重gk1=0.1491KN/m

脚手板自重gk2=0.35 KN/m2

模板及结构砼gk3=25KN/m3

活荷载

施工均布活荷载qk=3KN/m2

荷载组合

N=1.2恒荷+1.4活载

4.4.3 立杆稳定性验算

(1) 现浇平台(100厚)支撑

图5：现浇砼平台满堂脚手架立杆荷载分配图

1200

1200

(注：图中阴影部分为其中立杆的受力面积)

立杆轴向压力N=1.2*(0.1491*1.2+0.35*1.2*1.2+25*1.2*1.2*0.1)+1.4*3

=9.34KN

立杆的计算长度L0=1.2m

立杆的截面特性：A=489mm2,I=15.8mm

则长细比λ=L0/I=76，查得稳定系数Ψ=0.744

稳定性验算=25.7 N/mm2<<f=205N/mm2

满足要求。

(2) 有梁板支撑

对有梁板，在梁底增设一排立杆支撑，根据以往经验，现浇砼梁的最大截面不超过500*2000，此验算按500*2000计。其荷载分配见下图：

图6：有梁板荷载分配图

1200

600

(注：图中阴影部分为计算立杆的荷载分配面积)

N=1.2*(0.1491*1.2+0.35*1.2*0.6+25*0.5*1.2*2+25*0.1*0.1*1.2)+1.4*3

=41.1KN

N/(Ψ*A)=41100/(0.744*489)=113N/mm2<f=205N/mm2

满足要求。

4.5 脚手架搭设的一般要求

4.5.1 脚手架搭设顺序

材料准备及检查   地基处理   定位放线  竖立杆    扫地杆(先纵后横，横在纵下)       第一步横杆第一步纵杆   第X步横杆第X步纵杆(先纵后横，横在纵上)   按设计设置连墙件、剪刀撑

4.5.2 立杆垫板

每根立杆底部设置面积≥0.15 m2的木垫板，垫板宽度≥20cm，厚度≥50mm，垫板的垫设方向一致。

4.5.3 扫地杆

脚手架设置纵、横扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距垫板上皮≤200mm处的立杆上。横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时，将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高底差≤1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离≥500mm。

4.5.4 脚手架底层步距≤2m。

图1：脚手架纵横扫地杆构造

h

h

≥500                     ≤2000

≤200     1          2           <1000

la            la           ≤200

(注：1-横向扫地杆；2-纵向扫地杆；la-跨距；h-步距)

4.5.5 立杆接长

立杆接长除顶层顶步可采用搭接外，其余各层各步采用对接扣件连接。

对接时，对接扣件应交错布置：两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm；各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

搭接时，搭接长度不应小于1m，采用不少于2个旋转扣件固定，端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

4.5.6 纵向水平杆

- 纵向水平杆设置在立杆内侧，横向水平杆的下部，与立杆用直角扣件固定，其长度≥3跨。

- 纵向水平杆接长

纵向水平杆可对接也可搭接。

对接时：对接扣件交错布置，两根相邻纵向水平杆的接头不得设置在同步或同跨内，不同步或不同跨两个相邻接头错开的距离≥500；各接头中心至主节点的距离≤1/3倍跨。

搭接时：搭接长度≥1m，等间距设置3个旋转扣件固定，端部扣件盖板边缘至杆端≥100mm。

图2：水平杆对接接头布置

1            ≥500

≤La/3

2

3

La        La

(注：1-立杆；2-纵向水平杆；3-横向水平杆)

4.5.7 横向水平杆

(1) 主节点处(水平杆与立杆连接处)必须设置一根横向水平杆，与立杆用直角扣件固定。主节点处两个直角扣件的中心距≤150mm。在每跨跨中设置一根横向水平杆，以便支承脚手板。

- 对双排脚手架，横向水平杆靠墙一端的悬挑长度距装修面≤100mm,最大不超过400mm。

4.5.8 脚手板

脚手板采用木脚手板或竹串片脚手板。脚手板设置在三根横向水平杆上。脚手板的铺设可对接平铺，亦可搭接铺设，具体要求见下图：

图3：脚手板对接、搭接构造图

130~150	      ≥100

≤300                       ≥200

4.5.9 剪刀撑

- 剪刀撑的宽度≥6m，且≥4跨，剪刀撑跨越立杆的最多根数见下表。

| 剪刀撑斜杆与地面的倾角º | 45º | 50º | 60º |
| --- | --- | --- | --- |
| 剪刀撑跨越立杆的最多根数 | 7 | 6 | 5 |

- 双排架的剪刀撑在外侧立面的两端和设置一道，并由底至顶边续设置，中间各道剪刀撑之间的净距≤15m 。

- 满堂模板支架四边与中间每隔四排支架立杆设置一道纵向剪刀撑，由底至顶连续设置。对高于4m的模板支架，其两端与中间每隔4排立杆从顶层开始向下每隔2步设置一道水平剪刀撑。

- 剪刀撑斜杆的接长采用搭接。

4.5.10 作业层的栏杆和挡脚板设置(见下页)

图4：栏杆与挡脚板构造

1

2            1200

3

≥180

4

(注：1-上栏杆；2-中栏杆；3-挡脚板；4-外立杆)

- 脚手架的拆除

5.1 准备工作

5.1.1 拆除前全面检查脚手架的构造是否符合要求，清除脚手架上的杂物及地面障碍。

5.1.2 组织好人员做好交底工作，做好地面围栏及警戒标志，并设专人看护，严禁无关人员入内。

5.2 作业程序

5.2.1 由上至下逐层进行，禁止上下同时作业。

5.2.2 连墙件必须随脚手架逐层拆除，禁止先将边墙件整层或娄层拆除后再拆除脚手架；分段拆除高差不应大于2步，如高差大于2步，应增设连墙件加固。

5.2.3各层杆件拆除顺序：横向水平杆  纵向水平杆  连墙件  立杆

5.2.4 各种拆除下来的构配件禁止抛掷至地面，运至地面的构配件应及时检查、整修与保养，并按品种、规格码堆存放。

6、脚手架工程的安全管理

6.1 交底与培训

6.1.1 由工程部负责就此方案对操作人员进行书面的口头的技术交底。

6.1.2 由安全经理负责对操作人员的安全培训，培训内容应包括架子工操作规程、安全常识，劳保用品的使用，安全意识等。

6.2 操作人员

6.2.1 脚手架施工人员必须持证上岗(架子工操作证)。

6.2.2 脚手架施工人员应经过身体检查，有心脏类、血压类、恐高症等疾病的人员禁止上岗。

6.2.3 上岗人员的年龄组成：不得小于18岁，也不得大于50岁。

6.3 劳保用品配备

上岗人员必须配备如下劳保用品并保证其正确使用

6.3.1 安全帽。

6.3.2 防滑鞋。

6.3.3 安全带。

6.4 脚手架使用与检查

6.4.1 脚手架的使用

(1) 脚手架的使用荷载为3KN /m2(每平方米300公斤)，施工荷载应均衡，避免集中堆载，不得超载。

(2) 不得将缆风绳、泵送砼的输送管等固定在脚后架上，禁止在脚手架上悬挂起重设备。

- 在脚手架使用期间严禁拆除主节点处的纵、横水平杆，纵、横扫地杆，以及边墙件。

- 不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业。脚手架外侧应有防止坠物伤人的防护措施。在脚手架上进行电、气焊作业时，必须有防火措施和专人看护。

6.4.2 脚手架的检查

- 脚手架检查的时间：

基础处理完后(脚手架搭高前)；

作业层施工加荷载前；

达到使用高度后；

大雨后。

- 检查的内容

构造是否符合要求；

地基是否积水、垫板是否松动，立杆是否悬空；

扣件是否松动；

安全防护措施是否符合要求；

是否超载。

(3) 检查按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)执行。对检查出来的问题及时解决。

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600