钢筋进场之后，对钢筋的数量、规格、质量进行验收，钢筋质保书和原材料复试单作为资料保存，然后将进场钢筋分规格上货架堆放。

钢筋加工使用的钢材必须是链源钢铁厂生产的正品钢材且要有合格证及取样送检合格单，禁止使用无保证资料的劣质及锈蚀的钢材。

钢筋绑扎必须符合设计要求及施工规范规定，柱竖向主筋接头采用电渣压力焊，所有钢筋必须满足设计规范搭接要求，就位后施工员、质检员及时按设计图纸及施工规范要求认真检查，并做好隐蔽工程签订手续。

钢筋必要代换时按等截面、等强度的代换原则，经设计单位人可并代换变更通知单后方可代换。

为保证板、雨篷结构负弯矩钢筋位置的正确性，用Ф10钢筋制成U型撑脚以保证上下两筋间距。

预埋管线、预埋铁件、预留洞口位置准确符合设计要求。

避雷接地引下线上的竖向钢筋焊接连成一体，其底端与基础筋或接地端子相焊，上端与避雷网焊接形成电气通路。