### 某高层住宅楼给排水施工组织设计

### 5.1.5施工过程中的轴线测量

1.桩的轴线测定

各桩位采用极坐标法，用经纬仪测量角度钢卷尺量距，定出各桩的中心。桩初步定位后，再将仪器架在另一控制点上进行一次校核并改正，确保定位准确。

2.基础工程轴线测量

用经纬仪在基坑内建立次级控轴线，以进行人工挖孔桩及地下室底板的施工。

梁胎模及垫层施工完后，将与基础相连的柱、墙的轴线及边线均引测到基坑垫层上，以控制插筋施工。插筋施工时，在确保基础梁钢筋不会出现水平移动的前提下直接将各构件的轴线投测到面层钢筋上，然后在面层钢筋上点焊定位箍或水平筋。插筋施工时按定位箍和定位水平筋结合垫层上的构件边线进行。

3.结构层施工轴线的测定

各结构楼层施工轴线的测定采用内控法，用激光铅直仪进行投测。

地下室底板施工完后，直接利用建立的主轴线控制网建立次轴线控制网，进行地下室及主体阶段的施工控制。

各层施工时可通过在楼板上预留150×150方孔上传，接收靶采用有机玻璃制作（300×300），具体制作方法是先用刻刀在有机玻璃片上划出5×5的小方块，注意刻痕要细，再把墨汁涂于有机玻璃上并把表面擦干净。

轴线控制点上传时，有以下几点应引起注意：

铅直投影的操作必须规范，每层都应该以二级轴线控制点为基点，以减少累计误差。

接收靶必须在楼层上固定。

控制点上传时，铅直仪必须按照90—90—90—90的角度至少旋转360度，以便在接收靶上精确标定出轴线控制点，尽量消除仪器误差。

各控制点投上施工层后必须进行闭合检查，如超出规范允许值，则应采用角度改正法进行校正。

砌体围护工程施工阶段轴线测定

此阶段可直接利用结构主体施工时留在楼面上的控制轴线用钢卷尺进行墙体轴线的测定。

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600