环境保护方案

1．编制依据

1.1  北京市建设工程《文明安全施工管理暂行规定》；

1.2 《2003年北京市建设工程施工现场管理工作要点》和《北京市建设工程施工现场环境保护工作标准》；1.3  北京××集团公司IS014001环境管理手册、程序文件、作业指导书；

1.4  北京××科研试验大楼施工图纸；

1.5  北京××科研试验大楼《施工组织设计》；

1.6  北京××科研试验大楼《现场文明施工方案》。

2．工程概况

北京××工程位于北京市××区××路××号，总建筑面积××m2，地下2层，地上16层，结构形式为全现浇框架－筒体结构，筒体局部17层，第17层为塔层。

建筑框架部分檐高59.65m，筒体部分檐高65.25m.。

本工程为了达到“长城杯”的质量目标，为了保证施工现场能够实现安全生产，为了保证职工在施工中的安全，根据该工程的结构特点，特制定施工现场安全防护方案。

本工程主要职能单位如下：

建设单位：北京××单位

设计单位：北京××建筑设计研究院

监理单位：北京××监理公司

监督单位：北京市质量监督总站

施工单位：北京市××建设工程有限责任公司

第××项目经理部

本工程开工、竣工日期如下：

开工日期：××年××月××日

竣工日期：××年××月××日

3．施工现场环保工作计划

3.1  认真学习和贯彻国家、北京市环境法律法规和本公司环境方针、目标、指标及相关文件要求、达到并超过“北京市文明安全工地”的要求。

3.2  积极全面地开展环保工作，建立项目部环境管理体系，成立环保领导小组，予以运行控制，定期或不定期监测监控。

3.3  加强环保宣传工作，提高全员环境意识。

3.4  现场采取图片、表扬、评优、奖励等多种形式进行环保宜传，并将环保知识的普及工作落实到每位施工人员身上。

3.5  对上岗的施工人员实行环保达标上岗考试制度，做到凡是上岗人员均通过环保考试。

3.6  现场建立环保义务监督岗制度，保证及时反馈信息，对环保做得不周之处及时提出整改方案，积极改进并完善环保措施。

3.7  根据现场实际情况组织有关技术人员进行环保革新发明，并注意及时宣传推广。

3.8  每月三次进行环保噪声检查，发现问题及时解决。

3.9  实行奖罚、曝光制度，定期奖励。

3.10  严格按照施工组织设计中环保措施开展环保工作，其针对性和可操作性要强。

4．施工现场环保工作制度

4.1  积极全面开展工作，加强施工现场环保工作的组织领导，成立以项目经理为首的，由技术、生产、物资、机械等部门组成的环保工作领导小组，设立专职环保员一名。

4.2  建立环境管理体系，明确职责、权限。

4.3  建立环保信息网络，加强与当地环保局的联系。

4.4  不定期组织工地的业务人员学习国家、北京市环境法律法规和本公司环境手册、程序文件、方针、目标、指标知识等内部标准，使每个人都了解IS014001环保标准和“北京市文明安全工地”要求和内容。

4.5  认真做好施工现场环境保护的监督检查工作，包括每月3次噪声监测记录及环保管理工作自检记录等，做到数据准确、记录真实。

4.6  施工现场要经常采取多种形式的环保宣传教育活动，施工队进场集体进行环保教育，不断提高职工的环保意识和法制观念，未通过环保考核者，不得上岗。

4.7  在普及环保知识的同时，不定期的进行环保知识的考核检查，并鼓励环保革新发明活动。

4.8  制定出防止大气污染，防止水污染和防止施工噪声污染的具体制度：

4.8.1  防止大气污染制度：现场采用液化石油气清洁燃料，严禁熬沥青、烧杂物。

4.8.2  防止施工粉尘污染制度：现场临时道路进行硬化处理，并定期洒水；在现场大门口设置简易洗车装置，对进出现场的运输车辆车轮携带物清洗，做好防遗撤工作；严禁凌空抛撒施工垃圾。

4.8.3  防止水污染制度：车辆冲洗污水设沉淀池，食堂设置隔油池，定期清掏。

4.8.4  防止噪声污染制度：混凝土浇筑施工时间尽量控制在6:00－22:00，并采用低频振捣棒，结构施工阶段昼间不超过70分贝，夜间不超过55分贝；对强噪声机械设置封闭工棚，加强教育，使人为噪声减少到最低点；混凝土浇筑如须连续施工，须做好周围居民的工作并向环保局提出书面报告。

4.9  凡违犯环保制度，屡教不改的人视情节轻重给予20－100元的处罚。

5．施工现场环保工作措施

5.1  环境管理体系有效运转，各单位环保员切实做好本职工作，随时进行信息反馈，每月召开例会，由专职环保员总结信息，集体解决落实，保证环境管理体系有效运行，持续改进。

5.2  为防止大气污染，施工现场采取如下具体措施：

5.2.1  职工大灶和茶炉，采用煤气（电）方式，每月进行两次自检。

5.2.2  现场内严禁熬沥青和烧杂物。

5.2.3  每月进行3次烟尘黑度监测。

5.3  为防止施工粉尘污染，现场采取如下具体措施：

5.3.1  工程施工现场采用压型钢板与240厚围墙相结合进行现场围挡，并保证高度在2. lm以上。

5.3.2  对类似水泥的易飞扬细颗料散体材料，安排在临时库房存放或用彩条布遮盖；运输时采用彩条布遮盖或其他方式防止遗撒、飞扬；卸装时要小心轻放，不得抛撒，最大限度的减少扬尘。

5.3.3  对进出现场的车辆，进行严格的清扫，做好防遗撒工作。在土方开挖运输期间，设专人负责清扫车轮，并拍实车上土，对松散易飞扬物采取遮盖。

5.3.4  对临时施工道路进行路面硬化，在干燥多风季节定时洒水。

5.3.5  结构施工中的施工垃圾采用容器吊运至封闭垃圾站，并及时清运。

5.3.6  运输车不得超量运载，运载工程土方最高点不超过车辆槽帮上沿50cm，边缘低于车辆槽帮上沿10cm，装载建筑渣土或其他散装材料不得超过槽帮上沿。

5.4  为防止噪声污染，现场采取如下具体措施：

5.4.1  施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量避免人为地大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。采取先进的联系方式，避免如吹口哨的噪声污染。

5.4.2  定期对施工作业人员进行文明施工的教育，对施工生产有关管理人员（包括外包队负责人）定期进行文明施工现场对噪声控制要求的考核。

5.4.3  浇筑混凝土时尽量安排在6:00－22:00进行，选用低频振捣棒，结构施工阶段噪声昼间控制在70分贝以下，夜间控制在55分贝以下，并且经常测试。特殊情况须在夜间施工时，一方面要尽量采取降噪措施，另一方面要做好周围居民工作，最大限度的减少扰民。

5.4.4  对强噪声机械如电锯电刨等，使用时须在封闭工棚内，尽量选用低噪声或备有消声降噪设备的施工机械；对使用时不能封闭的机械如振捣棒等，严格控制工作时间。

5.4.5  建筑物四周挂降噪声网。

5.4.6  施工期间，尤其是夜间施工尽量减少撞击声、哨声，禁止乱扔模板、拖铁器及禁止大声喧哗等人为噪声。

5.4.7  每月进行两次噪声值监测，并在夜间22:00以后进行抽测，监测方法执行《建筑施工场界噪声测量方法》(GB12524-90) 。

5.4.8  加强噪声监测，采取专人监测、专人管理的原则，及时对施工现场超标的有关因素进行调整，达到施工噪声不扰民的目的。

5.4.9  会同有关部门和领导及时妥善处理重大扰民问题，详细记录问题及处理结果，必要时及时上报监理和甲方。

5.5  为防止水污染，现场采取如下具体措施：

5.5.1  施工现场道路平整，做到不积水。

5.5.2  对现场油料集中保管，油料库做好防渗、污、跑、冒、滴、漏处理。

5.5.3  搅拌机和运输车辆冲洗污水、地泵池污水等须设二级沉淀池后，排人市政污水管线或回收供洒水降尘用。

5.5.4  现场内职工食堂污水经过滤、沉淀、隔油后排人污水管线。

5.6  做好施工现场环境保护的监督检查工作，每月初、月中和月末对环境各项工作进行一次检查，对存在的问题及时解决，并做好文字记录和存档工作。

6．施工现场环保领导小组

为保证现场的环境管理达到标准，特成立现场环保领导小组，成员如下：

组  长：×××

副组长：×××、×××

成  员：×××、×××、×××、×××、×××、×××

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600