防水施工方案

（内蒙古岱海电厂防水工程）

北京永凝信达建筑材料有限公司

北京永凝信达建筑材料有限公司

防水施工方案

（内蒙古岱海电厂防水工程）

- 依据：

1、为保证使用永凝液在防水工程中的质量，需参照北京市建筑委员会备案的永凝液施工规程进行操作。

2、劳动保护与安全技术按国家有关规定执行。

3、防水工程施工方案的拟定根据有关该种类型的防水工程设计、施工技术及参考性文献资料拟定。

二、工程概况：

- 工程名称：内蒙古岱海电厂防水工程

2、地理位置：内蒙古自治区凉城县境内岱海湖边。

3、防水施工面积：一期工程约8000平方米

4、施工部位：钢栈桥、混凝土栈桥、转运站、采光室地面、墙面 ，全部用DPS喷涂二遍。

5、施工现场情况：新建混凝土基面，基面全部为整体浇灌结构。

三、施工准备：

主要材料准备：  混凝土永凝液（DPS）20公斤/桶，实际共需****桶。

四、质量工作目标：

1、须完全按照《永凝液防水工程技术规程》操作。

2、施工工序须按防水施工方案操作。

3、施工方项目经理须每日对施工现场的质量及工程进度检查填报。

4、须7天后对所有施工基面进行淋水检验。

五、防水材料名称及特点：

1、所用防水材料的名称：美国神鹰牌永凝液

2、特点：混凝土永凝液  （DPS）  高技术、环保型、无色、无毒、无味、透明液体

六、施工工序：

1、基层处理：

（1）用铲刀、钢丝刷将施工基面的浮渣、疏松处清理干净。                                                                                                                   　（2）用清水冲洗所有施工基面，不能有松动基面，以及大量的浮渣。

2、操作要点：

- 混凝土永凝液（DPS）的操作：                                                                                             摇动混凝土永凝液DPS原装桶一分钟至液体起泡沫,倒入喷雾器内,待用。在喷涂时还需摇匀起泡沫状态。

- 二次喷涂DPS使基面上达到饱和状态均可，二次喷涂的时间间隔为24小时。

- 转运站、采光室墙面做1.5米高的防水处理

七、工程报价：

1、材料费：

| 序号 | 型号规格 | 价格 （元/桶） | 数量(桶) | 使用面积 （平方米） | 元/每平方米 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DPS |  |  | 约8000平方米 |  |  |
| 总计金额人民币元 |  |  |  |  |  |  |

2、施工费：          元/平方米，人工费：      元人民币。

3、工程费总计：      元人民币，大写金额

八、所需工具：

水桶、喷雾器、抹子、抹布、扫帚、钢丝刷、毛刷、海绵块

九、工程验收：

须7天后对所有施工基面进行淋水检验。

2005年    月    日

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

★建筑设计施工图纸
★建筑规划设计方案及施工图
★园林景观设计施工图纸
★室内装修设计图纸
★建筑结构设计方案与施工图
★给排水设计方案与施工图
★暖通空调设计方案与施工图
★电气设计方案与施工图
★设计施工组织方案大全
★建筑及景观表现PSD后期处理效果图

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600